МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 01-18-14 (5030232)

от 14 августа 2014 года

выполнения информационной услуги по результатам

периодических испытаний

сеялки прямого посева DМС-9000

с. Поспелиха, 2014год

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

В В Е Д Е Н И Е	3

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	5

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	6

3.1 Показатели назначения	6

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	9

5 ВЫВОДЫ	10

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины	11

- В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | Сеялка прямого посева |
| --- | --- |
| Марка машины | DМС-9000 |
| Заводской номер машины | 6021249 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ЗАО "Евротехника", г. Самара |
| Сведения о сертификации | Нет сведений |
| Период проведения испытаний | 25.04 - 03.06.2014 |
| Место проведения испытаний | КХ "Енисей" Новичихинского района Алтайского края. |

Испытания сеялки прямого посева DМС-9000 проведены на соответствие машины требованиям СТО АИСТ 1.12-2006, утвержденного исполнительным директором Ассоциации испытателей сельскохозяйственной техники М.Н. Хлепитько 24 апреля 2006г. по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ "Алтайская МИС" Р.А. Дергачёвым 30 апреля 2014г.

- 1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Сеялка прямого посева DМС-9000 (Рисунки 1,2) предназначена для посева зерновых, зернобобовых культур и семян трав по стерне без предварительной обработки почвы и после предварительной минимальной обработки почвы с возможностью одновременного внесения удобрений.

Агрегатируется с тракторами класса 5.

Перечень изменений заводом изготовителем не представлен, в процессе испытаний изменения не вносились.

Рисунок 1 - Общий сеялки прямого посева DМС-9000

Рисунок2 – Сеялка прямого посева DМС-9000 в агрегате с трактором К 744Р1

на посеве ячменя

- 2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель |  | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | НД | данным испытаний |
| Дата |  | - | 16.05.2014. |
| Место испытаний |  | - | КХ "Енисей" |
| Состав агрегата | DMС-9000 + трактор кл. 5 |  | DMС-9000 + К 744Р1 |
| Вид работы |  | Посев по стерневому необработанному и обработанному фонам с внесением удобрений | Посев по необработанному стерневому фону без внесения удобрений |
| Культура |  | Зерновые, зернобобовые, травы | Яровой ячмень |
| Сорт |  | - | Сигнал |
| Чистота семян, % |  | 98**, не менее | 98,80 |
| Посевная годность, % |  | Нет данных | 92,00 |
| Влажность, % |  | 16**, не более | 13,70 |
| Масса 1000 семян, г |  | Нет данных | 42,11 |
| Предпосевная обработка семян |  | - | Даймон супер, алпа 600 |
| Насыпная плотность семян, кг/м³ |  | 800*, не менее | 600 |
| Тип почвы и название по механическому составу |  | Все типы почв, кроме каменистых* | Чернозём обыкновенный, суглинистый |
| Рельеф (уклон), º |  | До 8* | До 2 |
| Микрорельеф, см |  | 6,0*, не более | 1,7 |
| Влажность почвы, %, по слоям, см: |  |  |  |
| от 0 до 5 включ. |  | 20*, не более | 16,7 |
| св. 5 » 10 » |  | 20*, не более | 20,0 |
| » 10 » 15 » |  | 20*, не более | 20,6 |
| Твердость почвы, МПа, по слоям, см : |  |  |  |
| от 0 до 5 включ. |  | 2,0*, не более | 0,6 |
| св. 5 » 10 » |  | 2,0*, не более | 0,9 |
| » 10 » 15 » |  | 2,5*, не более | 1,2 |
| Глубина взрыхленного слоя, средняя, см |  | 7,0*, не менее | Предварительная обработка не проводилась |
| Крошение взрыхлённого слоя, % массовая доля комков, размером, мм: |  |  | Предварительная обработка не проводилась |
| От 0 до 50 вкл. |  | 50*, не менее | - |
| От 50 до 100 |  | Нет данных | - |
| Режим работы: |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч |  | До 15 | До 12 |
| - рабочая ширина захвата, м |  | 9,0, не более | 8,68 |
| * - Данные СТО АИСТ 1.12-2006 ** Данные ГОСТ Р 52325-2005 |  |  |  |

- 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

- 3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | Трактор класса 5 | К-744Р1 |
| Привод | От колеса пневмобункера |  |
| Ширина захвата конструкционная, м | 9,0, не более | 8,68 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | До 15 | До 12 |
| - транспортная | 25, не более | До 25 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| изделия в рабочем положении: |  |  |
| - длина | 8800, не более | 8200 |
| - ширина (без маркёров) | 9200, не более | 13800 (по маркёру) |
| - высота | 3800, не более | 3600 |
| агрегата в транспортном положении: |  |  |
| - длина | Нет данных | 15550 |
| - ширина | То же | 4390 (без прутка загортача) |
| - высота | " | 3690 (по трактору) |
| Дорожный просвет (по сошникам), мм | 300, не менее | 350 |
| Общая масса в рабочей комплектации, кг | 8500, не более | 8450 |
| Минимальный радиус поворота агрегата, мм: |  |  |
| - по крайней наружной точке (наружный) | Нет данных | 8100 |
| - по следу наружного колеса (внутренний) | То же | 5500 |
| Необходимая ширина поворотной полосы, м | " | 15 |
| Ширина колеи ходовых колес бункера, мм | " | 2300 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, мм | От 2 до 8 | От 2 до 10 |
| Элементы автоматики: |  |  |
| -контролируемые процессы | Уровень семян и удобрений. Работа дозаторов. Число оборотов вентилятора. Давление воздуха в пневмосистеме |  |
| -число датчиков автоматического контроля и сигнализации | Нет данных | 6 |
| Трудоемкость досборки, чел-ч | То же | Представлена в собранном виде |
| Трудоемкость составления агрегата, чел-ч | " | 0,25 |
| Трудоемкость перевода из рабочего положения в транспортное и обратно, чел-ч | " | 0,1 |

Окончание подраздела 3.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Тип высевающего аппарата | Сменный (для различных культур) катушечно-желобчатый дозирующий вал, с расположением желобков по винтовой линии |  |
| Тип вентилятора | Нет данных | Центробежный |
| Привод вентилятора | Гидромотором от гидросистемы трактора |  |
| Частота вращения вентилятора, об/мин. | Нет данных | От 3200 до 4000 |
| Тип сошника | Долотообразный на параллелограммной подвеске |  |
| Способ изменения нормы высева | Бесступенчатым редуктором |  |
| Способ внесения семян и удобрений | Пневматический |  |
| Количество рядов сошников, шт. | Нет данных | 4 |
| Вместимость бункера, л | 5600 | 5600 |
| в том числе: |  |  |
| - для семян | 4200 | 4200 |
| - для удобрений | 1400 | 1400 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - основного времени | До 15 | 10,26 |
| - сменного времени | Нет данных | 7,37 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | То же | 3,95 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | " | 1,000 |
| - использования сменного времени | 0,75* | 0,719 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Норма высева семян пшеницы, кг/га: |  |  |
| - заданная | От 2 до 400 | 140 |
| - фактическая | - | 130 |
| Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников: |  |  |
| - средняя глубина, мм | От 20 до 80 | 63,4 |
| - стандартное отклонение, мм | 9,2* | 4,7 |
| - коэффициент вариации, % | 15,9* | 7,4 |
| Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном ТУ, % | 80*, не менее | 89 |
| Число всходов, шт./м² | Нет данных | 310 |
| * - Данные СТО АИСТ 1.12-2006 |  |  |

- 3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Показатель и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| ГОСТ Р 53489-2009: |  |  |
| п.4.5.2 Наличие мест строповки и установки домкратов | Машины должны иметь места или устройства для строповки и зачаливания, которые обозначают указывающим направление стропа отрезком цепи по ГОСТ 14192 стойкой краской или другими материалами, отличающимися по цвету от машины. Места установки домкратов должны быть обозначены по ГОСТ Р 52746 | На сеялке нет обозначений мест строповки и установки домкратов |
| п.4.6.3 Знак ограничения максимальной скорости | На полуприцепные машинах сзади слева должен быть нанесен знак ограничения максимальной скорости …. | На сеялке нет знака ограничения максимальной скорости |
| п.4.6.4 Знак ограничения максимальной грузоподъёмности | На полуприцепных машинах должна быть указана предельная грузоподъемность | На бункере сеялки не указана предельная грузоподъёмность |
| п.4.9.6 Приспособления для очистки | Машины, рабочие органы которых подвержены забиванию или налипанию на них, должны иметь устройства и (или) приспособления для безопасной очистки | Сеялка не имеет приспособлений для очистки рабочих органов |
| п.5.1.4 Предупреждающая надпись | На …сеялках для внесения семян, обработанных ядохимикатами, непосредственно на элементах конструкции или на табличках должны быть нанесены предупредительные надписи о необходимости применения обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты | Предупреждающей надписи о необходимости применения обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты нет |

- 4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Сеялка DMС-9000 поступила в КХ "Енисей", Новичихинского района в собранном виде, своим ходом, в агрегате с трактором К-744Р1, из города Барнаула, без повреждений. Качество изготовления узлов и механизмов удовлетворительное. Запуск в работу проводился специалистами сервисной службы.

Первичную техническую экспертизу специалисты МИС провели с использованием оборудования и нормативной документации, имеющейся на МИС и в хозяйстве, по согласованию с которым, машина была принята на испытания.

С машиной представлена следующая документация:

- руководство по эксплуатации сеялки;

- паспорт

Руководство по эксплуатации составлено в ключе, характерном для импортных машин. Основное внимание уделено техническим настройкам, вопросам безопасности, правилам и безопасным приемам при техническом обслуживании. Освещает все вопросы для правильной эксплуатации машины, но порядок изложения и содержание в целом не соответствует ГОСТ 27388-87.

Лакокрасочные покрытия соответствуют ГОСТ 6572-91 по толщине и адгезии. Болтовые соединения сеялки имеют антикоррозийное покрытие

При первичной технической экспертизе и обкатке недостатков не выявлено

По показателям качества выполнения технологического процесса сеялка прямого посева DMC-9000 соответствует требованиям НД.

За период испытаний выявлено шесть несоответствий по пяти пунктам ГОСТ Р 53489-2009.

Выявленные несоответствия, машины требованиям ССБТ, а документации требованиям ГОСТ 27388-87, могут быть устранены в процессе производства машины.

Результатами заключительной технической экспертизы установлено - сеялка пригодна к дальнейшей эксплуатации

Завод-изготовитель перечень изменений не представил. В ходе испытаний в конструкцию машины изменения не вносились.

.

- 5 ВЫВОДЫ

Сеялка прямого посева DMC-9000 соответствует требованиям НД по показателям назначения и имеет отклонения по безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор 							Р.А,Дергачёв

Главный инженер  					А.И.Ефанов

- Приложение А
Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

Сеялка прямого посева DMC-9000 испытывалась на МИС впервые. Во время испытаний изменения в конструкцию не вносились.