МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 14-5И-2014 (5070182)

от 22 октября 2014 года

выполнения информационной услуги по результатам

периодических испытаний очистителя зерна фракционного ОЗФ-80

пос. Камыши 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 Назначение машины 	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	8

3.1 Показатели назначения	8

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД	11

4 Заключение по результатам испытаний	12

5 Выводы	13

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных в

конструкцию машины 	14

В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | очиститель зерна фракционный |
| --- | --- |
| Марка машины | ОЗФ-80 |
| Заводской номер машины | 153 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО «Осколсельмаш», Белгородская область, г. Новый Оскол |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 15.07…15.09.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ИП «Глава КФХ Спесивцев А.М.» Новооскольского района Белгородской области |

Испытания очистителя зерна фракционного ОЗФ-80   проведены на соответствие требованиям  ТУ 4735-001-86747346-2011 по рабочей программе-методике,  утвержденной  директором ФГБУ «Центрально-Черноземная  МИС» 24.03. 2014 года.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Очиститель зерна фракционный ОЗФ-80 (рисунок 1) предназначен для предварительной,  первичной и вторичной очистки вороха зерновых колосовых, крупяных, зернобобовых культур, кукурузы, сорго и подсолнечника от примесей, отделимых воздушным потоком и решетами.

Очиститель применяется в стационарных поточных зерносемеочистительных технологических линиях во всех сельскохозяйственных зонах страны.

В представленный на испытания образец очистителя 2014 года выпуска,  по сравнению с ранее испытанным образцом (2007 г.), конструкционные изменения не вносились.

Рисунок 1 – Очиститель зерна фракционный ОЗФ-80

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

а) при предварительной очистке

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | предварительная, первичная, вторичная очистка | предварительная очистка |
| Культура, сорт | зерновые колосовые, крупяные, зернобобовые культуры, кукуруза, сорго и подсолнечник | озимая пшеница «Одесская 267» |
| Характеристика культуры, технологического материала: Влажность зерна, % | до 20 | 13,9 |
| Натура зерна, г/л | 760 | 687 |
| Масса 1000 штук зерен , г | нет данных | 38,8 |
| Содержание зерна основной культуры, % | то же | 94,85 |
| Содержание примесей, %, | -«- | 5,15 |
| в т. ч.: |  |  |
| - зерновой | не регламентируется | 3,45 |
| - сорной, | до 10 | 1,70 |
| в т. ч.: |  |  |
| - примеси шириной более 20мм | нет данных | 0,13 |
| - соломистой примеси | до 1 | 0,29 |
| - соломистой примеси длиной до 50 мм | нет данных | 0,29 |
| - соломистой примеси длиной свыше 50 мм | то же | 0,00 |
| Содержание дробленого зерна, % | -«- | 3,24 |
| Режим работы: - размеры отверстий решет, мм: |  |  |
| Г1 | нет данных | Ø 7,0 |
| Г2 | то же | Ø 2,5 |
| Б | -«- | Ø 9,0 |
| В | -«- | Ø 2,5 |
| - частота вращения ротора вентилятора, об/мин | -«- | 750 |

б) при первичной очистке

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | предварительная, первичная, вторичная очистка | первичная очистка |
| Культура, сорт | зерновые колосовые, крупяные, зернобобовые культуры, кукуруза, сорго и подсолнечник | озимая пшеница «Одесская 267» |
| Характеристика культуры, технологического материала: Влажность зерна, % | до 18 | 13,7 |
| Натура зерна, г/л | 760 | 712 |
| Масса 1000 штук зерен , г | нет данных | 39,2 |
| Содержание зерна основной культуры, % | то же | 96,09 |
| Содержание примесей, %, | до 10 | 3,91 |
| в т. ч.: |  |  |
| - зерновой | нет данных | 3,14 |
| - сорной, | до 3 | 0,77 |
| Содержание дробленого зерна, % | нет данных | 3,00 |
| Режим работы: - размеры отверстий решет, мм: |  |  |
| Г1 | нет данных | □ 2,2 |
| Г2 | то же | Ø 4,0 |
| Б | -«- | Ø 8,0 |
| В | -«- | Ø 2,5 |
| - частота вращения ротора вентилятора, об/мин | -«- | 720 |

в) при вторичной очистке

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | предварительная, первичная, вторичная очистка | вторичная очистка |
| Культура, сорт | зерновые колосовые, крупяные, зернобобовые культуры, кукуруза, сорго и подсолнечник | озимая пшеница «Одесская 267» |
| Характеристика культуры, технологического материала: Влажность зерна, % | до 16 | 13,5 |
| Натура зерна, г/л | 760 | 730 |
| Содержание зерна основной культуры, % | нет данных | 96,82 |
| Содержание отхода, %, | до 5 | 3,18 |
| в т. ч.: содержание дробленого зерна | нет данных | 2,95 |
| Содержание семян других растений, шт./кг, из них содержание семян сорных растений, шт./кг | до 200 до 100 | 48 48 |
| Режим работы: - размеры отверстий решет, мм: |  |  |
| Г1 | нет данных | □ 2,2 |
| Г2 | то же | Ø 4,0 |
| Б | -«- | Ø 7,0 |
| В | -«- | Ø 2,5 |
| - частота вращения ротора вентилятора, об/мин | -«- | 680 |

3  РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип | стационарный |  |
| Привод | электрический |  |
| Вид потребляемой энергии | переменный ток напряжением 380В, частотой 50 Гц |  |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | не более 16,5 | 16,5 |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: | не более: |  |
| - длина | 3960 | 3920 |
| - ширина | 2250 | 2240 |
| - высота | 2910 | 2900 |
| Конструкционная масса машины с комплектом рабочих органов и приспособлений для выполнения основной технологической операции, кг | не более 2600 | 2550 |
| Частота вращения ротора вентилятора, об/мин | нет данных | 50…760 |
| Функциональные показатели |  |  |
| а) при предварительной очистке пшеницы |  |  |
| Производительность, т за 1 час: |  |  |
| - основного времени | не менее 80 | 80,37 |
| - сменного времени | нет данных | - |
| Удельный расход электроэнергии за время сменной работы, кВт.ч/т | не более 0,21 | 0,16 |
| Потребляемая мощность, кВт | нет данных | 12,79 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,99 | 1 |
| - использования сменного времени | нет данных | - |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: Содержание зерна основной культуры, % | нет данных | 96,82 |
| Содержание в очищенном материале примесей, %: |  |  |
| - зерновой | то же | 2,68 |
| - сорной, | не более 3 | 0,50 |
| в т.ч. соломистой | не более 0,2 | 0,07 |
| - примеси, шириной более 20 мм должны быть выделены | полностью | выделены полностью |
| Потери зерна основной культуры в неиспользуемые отходы, % | не более 0,5 | 0,34 |
| Вынос зерна в фуражную фракцию, % | не более 2 | 1,93 |
| Дробление зерна, % | не более 0,2 | 0,17 |
| Подсор зерна и отходов | не допускается | отсутствует |
| б) при первичной очистке пшеницы |  |  |
| Производительность, т за 1 час: |  |  |
| - основного времени | не менее 40 | 40,32 |
| - сменного времени | нет данных | - |
| Удельный расход электроэнергии за время сменной работы, кВт.ч/т | не более 0,41 | 0,30 |
| Потребляемая мощность, кВт | нет данных | 11,99 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,99 | 1 |
| - использования сменного времени | нет данных | - |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: Содержание зерна основной культуры, % | нет данных | 97,93 |
| Содержание в очищенном материале примесей, %: |  |  |
| - зерновой | не более 3 | 1,89 |
| - сорной | не более 1 | 0,18 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Потери зерна основной культуры в неиспользуемые отходы, % | не более 2 | 1,54 |
| Вынос зерна в фуражную фракцию, % | не более 5 | 2,98 |
| Дробление зерна, % | не более 0,2 | 0,18 |
| Подсор зерна и отходов | не допускается | отсутствует |
| Базисные нормы по ГОСТ Р 52554-2006 | должны соответствовать | соответствуют |
| в) при вторичной очистке пшеницы |  |  |
| Производительность, т за 1 час: |  |  |
| - основного времени | не менее 20 | 20,33 |
| - сменного времени | нет данных | 18,50 |
| Удельный расход электроэнергии за время сменной работы, кВт.ч/т | не более 0,82 | 0,55 |
| Потребляемая мощность, кВт | нет данных | 11,16 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,99 | 1 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,91 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: Содержание зерна основной культуры, % | не менее: ЭС-99,0; РС-98,0 | 99,30 |
| Содержание в очищенном материале примесей, %: |  |  |
| - зерновой | нет данных | 0,63 |
| - сорной | то же | 0,07 |
| Потери зерна основной культуры в неиспользуемые отходы, % | не более 5 | 2,70 |
| Вынос зерна в фуражную фракцию, % | не более 10 | 4,56 |
| Дробление зерна, % | не более 0,2 | 0,16 |
| Подсор зерна и отходов | не допускается | отсутствует |
| Содержание семян сорных растений, шт./кг | не более: 5 – ЭС 20 - РС | 5 |
| Содержание семян других культур, шт./кг | не более: 5 -ЭС 20 – РС | 0 |
| Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005 | ЭС; РС | ЭС |

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ МАШИНЫ

ТРЕБОВАНИЯМ ТУ

| Наименование показателя и номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| п. 1.1.1 Машина должна соответствовать требованиям ТУ и комплекта конструкторской документации | - | Расслоение ремня В-2800 Ш (некачественное изготовление ремня – наличие пор в ремне) |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Очиститель зерна фракционный ОЗФ-80  поступил на испытания автотранспортом в собранном виде одним грузовым местом и был установлен в технологическую линию зерноочистительного агрегата ЗАВ-40.

Комплектность очистителя, инструмента и принадлежностей соответствует технической документации.

Качество изготовления очистителя, инструмента и принадлежностей удовлетворительное.

Несоответствий очистителя требованиям ССБТ в процессе испытаний не выявлено.

Очиститель  обеспечивает заданные ТУ производительности, устойчиво и с удовлетворительным качеством выполняет технологический процесс, безопасен и надежен в работе. Все показатели назначения и безопасности соответствуют требованиям ТУ.

Изменения в конструкцию очистителя, по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний не вносились. Очиститель особенностей конструкции не имеет.

Недостатков конструкции очистителя в процессе испытаний не выявлено.

После проведения испытаний очиститель  находится в технически исправном состоянии и пригоден для дальнейшей эксплуатации.

5 В Ы В О Д Ы

Очиститель  зерна фракционный ОЗФ-80 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

Изменения не вносились.

Директор  ФГБУ

«Центрально-Черноземная МИС»                                             М. Н. Жердев