МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 14-6И-2014 (2070012)

от 22 октября 2014 года

выполнения информационной услуги по результатам

периодических испытаний очистителя зерна фракционного ОЗФ-50

пос. Камыши 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 Назначение машины 	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	8

3.1 Показатели назначения	8

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД	11

4 Заключение по результатам испытаний	12

5 Выводы	13

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных в

конструкцию машины 	14

В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | очиститель зерна фракционный |
| --- | --- |
| Марка машины | ОЗФ-50 |
| Заводской номер машины | 181 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО «Осколсельмаш», Белгородская область, г. Новый Оскол |
| Сведения о сертификации | № С-RU.МС06.В.00026 срок действия с 26.01.2012 г. по 25.01.2017 г. № СДС СХТ ПН. RU.ОС 01.Н0412 срок действия с 26.01.2012 г. по 25.01.2015 г. |
| Период проведения испытаний | 14.07…10.09.2014 г. |
| Место проведения испытаний | отделение «Глинное» Краснояружской зерновой компании Белгородской области |

Испытания очистителя зерна фракционного ОЗФ-50   проведены на соответствие требованиям  ТУ 4735-001-86747346-2011 по рабочей программе-методике,  утвержденной  директором ФГБУ «Центрально-Черноземная  МИС» 24.03. 2014 года.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Очиститель зерна фракционный ОЗФ-50 (рисунок 1) предназначен для предварительной,  первичной и вторичной очистки вороха зерновых колосовых, крупяных, зернобобовых культур, кукурузы, сорго и подсолнечника от примесей, отделимых воздушным потоком и решетами.

Очиститель применяется в стационарных поточных зерносемеочистительных технологических линиях во всех сельскохозяйственных зонах страны.

В представленный на испытания образец очистителя 2014 года выпуска,  по сравнению с ранее испытанным образцом (2011 г.), конструкционные изменения не вносились.

Рисунок 1 – Очиститель зерна фракционный ОЗФ-50

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

а) при предварительной очистке

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | предварительная, первичная, вторичная очистка | предварительная очистка |
| Культура, сорт | зерновые колосовые, крупяные, зернобобовые культуры, кукуруза, сорго и подсолнечник | озимая пшеница «Белгородская 16» |
| Характеристика культуры, технологического материала: Влажность зерна, % | до 20 | 13,7 |
| Натура зерна, г/л | 760 | 697 |
| Масса 1000 штук зерен , г | нет данных | 38,5 |
| Содержание зерна основной культуры, % | то же | 94,21 |
| Содержание примесей, %, | -«- | 5,79 |
| в т. ч.: |  |  |
| - зерновой | не регламентируется | 3,93 |
| - сорной, | до 10 | 1,86 |
| в т. ч.: |  |  |
| - примеси шириной более 20мм | нет данных | 0,12 |
| - соломистой примеси | до 1 | 0,23 |
| - соломистой примеси длиной до 50 мм | нет данных | 0,23 |
| - соломистой примеси длиной свыше 50 мм | то же | 0,00 |
| Содержание дробленого зерна, % | -«- | 3,55 |
| Режим работы: - размеры отверстий решет, мм: |  |  |
| Г1 | нет данных | Ø 6,0 |
| Г2 | то же | Ø 2,5 |
| Б | -«- | Ø 9,0 |
| В | -«- | Ø 2,5 |
| - частота вращения ротора вентилятора, об/мин | -«- | 720 |

б) при первичной очистке

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | предварительная, первичная, вторичная очистка | первичная очистка |
| Культура, сорт | зерновые колосовые, крупяные, зернобобовые культуры, кукуруза, сорго и подсолнечник | озимая пшеница «Белгородская 16» |
| Характеристика культуры, технологического материала: Влажность зерна, % | до 18 | 13,5 |
| Натура зерна, г/л | 760 | 715 |
| Масса 1000 штук зерен , г | нет данных | 39,7 |
| Содержание зерна основной культуры, % | то же | 95,37 |
| Содержание примесей, %, | до 10 | 4,63 |
| в т. ч.: |  |  |
| - зерновой | нет данных | 3,83 |
| - сорной | до 3 | 0,80 |
| Содержание дробленого зерна, % | нет данных | 3,67 |
| Режим работы: - размеры отверстий решет, мм: |  |  |
| Г1 | нет данных | □ 2,4 |
| Г2 | то же | Ø 4,0 |
| Б | -«- | Ø 8,0 |
| В | -«- | Ø 2,5 |
| - частота вращения ротора вентилятора, об/мин | -«- | 680 |

в) при вторичной очистке

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | предварительная, первичная, вторичная очистка | вторичная очистка |
| Культура, сорт | зерновые колосовые, крупяные, зернобобовые культуры, кукуруза, сорго и подсолнечник | озимая пшеница «Белгородская 16» |
| Характеристика культуры, технологического материала: Влажность зерна, % | до 16 | 13,4 |
| Натура зерна, г/л | 760 | 725 |
| Содержание зерна основной культуры, % | нет данных | 96,48 |
| Содержание отхода, %, | до 5 | 3,52 |
| в т. ч.: содержание дробленого зерна | нет данных | 3,26 |
| Содержание семян других растений, шт./кг, из них содержание семян сорных растений, шт./кг | до 200 до 100 | 37 37 |
| Режим работы: - размеры отверстий решет, мм: |  |  |
| Г1 | нет данных | □ 2,4 |
| Г2 | то же | Ø 4,0 |
| Б | -«- | Ø 7,0 |
| В | -«- | Ø 2,5 |
| - частота вращения ротора вентилятора, об/мин | -«- | 640 |

3  РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип | стационарный |  |
| Привод | электрический |  |
| Вид потребляемой энергии | переменный ток напряжением 380В, частотой 50 Гц |  |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | не более 15,0 | 15,0 |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: | не более: |  |
| - длина | 3000 | 2950 |
| - ширина | 2250 | 2240 |
| - высота | 2910 | 2860 |
| Конструкционная масса машины с комплектом рабочих органов и приспособлений для выполнения основной технологической операции, кг | не более 2300 | 2250 |
| Частота вращения ротора вентилятора, об/мин | нет данных | 50…760 |
| Функциональные показатели |  |  |
| а) при предварительной очистке пшеницы |  |  |
| Производительность, т за 1 час: |  |  |
| - основного времени | не менее 50 | 50,66 |
| - сменного времени | нет данных | - |
| Удельный расход электроэнергии за время сменной работы, кВт.ч/т | не более 0,3 | 0,22 |
| Потребляемая мощность, кВт | нет данных | 11,32 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,99 | 1 |
| - использования сменного времени | нет данных | - |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: Содержание зерна основной культуры, % | нет данных | 96,71 |
| Содержание в очищенном материале примесей, %: |  |  |
| - зерновой | то же | 2,85 |
| - сорной, | не более 3 | 0,44 |
| в т.ч. соломистой | не более 0,2 | 0,04 |
| - примеси, шириной более 20 мм должны быть выделены | полностью | выделены полностью |
| Потери зерна основной культуры в неиспользуемые отходы, % | не более 0,5 | 0,38 |
| Вынос зерна в фуражную фракцию, % | не более 2 | 1,91 |
| Дробление зерна, % | не более 0,2 | 0,16 |
| Подсор зерна и отходов | не допускается | отсутствует |
| б) при первичной очистке пшеницы |  |  |
| Производительность, т за 1 час: |  |  |
| - основного времени | не менее 25 | 25,31 |
| - сменного времени | нет данных | 23,03 |
| Удельный расход электроэнергии за время сменной работы, кВт.ч/т | не более 0,6 | 0,41 |
| Потребляемая мощность, кВт | нет данных | 10,62 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,99 | 1 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,91 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: Содержание зерна основной культуры, % | нет данных | 97,88 |
| Содержание в очищенном материале примесей, %: |  |  |
| - зерновой | не более 3 | 1,93 |
| - сорной | не более 1 | 0,19 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Потери зерна основной культуры в неиспользуемые отходы, % | не более 2 | 1,45 |
| Вынос зерна в фуражную фракцию, % | не более 5 | 3,61 |
| Дробление зерна, % | не более 0,2 | 0,15 |
| Подсор зерна и отходов | не допускается | отсутствует |
| Базисные нормы по ГОСТ Р 52554-2006 | должны соответствовать | соответствуют |
| в) при вторичной очистке пшеницы |  |  |
| Производительность, т за 1 час: |  |  |
| - основного времени | не менее 10 | 10,27 |
| - сменного времени | нет данных | - |
| Удельный расход электроэнергии за время сменной работы, кВт.ч/т | не более 1,5 | 0,97 |
| Потребляемая мощность, кВт | нет данных | 9,99 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,99 | 1 |
| - использования сменного времени | нет данных | - |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: Содержание зерна основной культуры, % | не менее: ОС; ЭС-99,0 РС-98,0 | 99,22 |
| Содержание в очищенном материале примесей, %: |  |  |
| - зерновой | нет данных | 0,72 |
| - сорной | то же | 0,06 |
| Потери зерна основной культуры в неиспользуемые отходы, % | не более 5 | 2,25 |
| Вынос зерна в фуражную фракцию, % | не более 10 | 4,33 |
| Дробление зерна, % | не более 0,2 | 0,12 |
| Подсор зерна и отходов | не допускается | отсутствует |
| Содержание семян сорных растений, шт./кг | не более: 3 – ОС 5 – ЭС 20 - РС | 3 |
| Содержание семян других культур, шт./кг | не более: 5 – ОС; ЭС 20 – РС | 0 |
| Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005 | ОС; ЭС; РС | ОС |

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ МАШИНЫ

ТРЕБОВАНИЯМ ТУ

| Наименование показателя и номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| п. 1.1.1 Машина должна соответствовать требованиям ТУ и комплекта конструкторской документации | - | Расслоение ремня В-2800 Ш (некачественное изготовление ремня – наличие пор в ремне) |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Очиститель зерна фракционный ОЗФ-50  поступил на испытания автотранспортом в собранном виде одним грузовым местом и был установлен в технологическую линию зерноочистительного агрегата ЗАВ-20.

Комплектность очистителя, инструмента и принадлежностей соответствует технической документации.

Качество изготовления очистителя, инструмента и принадлежностей удовлетворительное.

Несоответствий очистителя требованиям ССБТ в процессе испытаний не выявлено.

Очиститель  обеспечивает заданные ТУ производительности, устойчиво и с удовлетворительным качеством выполняет технологический процесс, безопасен и надежен в работе. Все показатели назначения и безопасности соответствуют требованиям ТУ.

Изменения в конструкцию очистителя, по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний не вносились. Очиститель особенностей конструкции не имеет.

Недостатков конструкции очистителя в процессе испытаний не выявлено.

После проведения испытаний очиститель  находится в технически исправном состоянии и пригоден для дальнейшей эксплуатации.

5 В Ы В О Д Ы

Очиститель  зерна фракционный ОЗФ-50 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

Изменения не вносились.

Директор  ФГБУ

«Центрально-Черноземная МИС»                                             М. Н. Жердев