МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 14-7И-2014 (2070022)

от 22 октября 2014 года

выполнения информационной услуги по результатам

периодических испытаний погрузчика зерна электрического

самоходного ПЗЭС-200

пос. Камыши 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 Назначение машины 	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	6

3.1 Показатели назначения	6

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	8

4 Заключение по результатам испытаний	9

5 Выводы	10

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных в

конструкцию машины  и особенности конструкции	11

В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | погрузчик зерна электрический самоходный |
| --- | --- |
| Марка машины | ПЗЭС-200 |
| Заводской номер машины | 114 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО «Осколсельмаш», Белгородская область, г. Новый Оскол |
| Сведения о сертификации | СДС СХТ ПН. RU.ОС 01.Н0414, срок действия с 26.01.2012 г. по 25.01.2015 г. |
| Период проведения испытаний | 21.07…14.09.2014 |
| Место проведения испытаний | ИП «Глава КФХ Скобенко Петр Михайлович» Новооскольского района Белгородской области |

Испытания погрузчика зерна электрического самоходного     ПЗЭС-200 проведены на соответствие требованиям  ТУ 4739-003-86747346-2011, утвержденных Генеральным директором ООО «Осколсельмаш» 11 января 2011 года  по рабочей программе-методике,  утвержденной  директором ФГБУ «Центрально-Черноземная  МИС» 21 июня 2014 года

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Погрузчик зерна электрический самоходный ПЗЭС-200 (рисунок 1) предназначен для загрузки и разгрузки зерноскладов, механического перелопачивания зерна на площадках зерноочистительных токов и зерноскладов, для формирования буртов зерна и погрузки зерна в транспортные средства.

Погрузчик снабжен механизмом передвижения, обеспечивающим его перемещение при выполнении технологического процесса в пределах зернотока или зерносклада.

Рисунок 1 – Погрузчик зерна электрический самоходный ПЗЭС-200.

Общий вид

2  УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
|  |  | эксплуатац.- технологич. |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | загрузка и разгрузка зерноскладов, механическое перелопачивание зерна на площадках зерноочистительных токов и зерноскладов, формирование буртов зерна и погрузка зерна в транспортные средства | погрузка зерна в автотранспортные средства (КАМАЗ с прицепом) |
| Культура, сорт | нет данных | озимая пшеница «Сурава» |
| Показатели условий: |  |  |
| Габариты бунта, м: |  |  |
| - длина | нет данных | 18,4 |
| - ширина | то же | 6,3 |
| - высота | -«- | 2,7 |
| Выравненность погрузочной площадки | -«- | ровная с твердым покрытием |
| Натура зерна, г/л | не менее 740* до 780 | 753 |
| Влажность зерна, % | до 35*) до 20 | 13,6 |
| Содержание дробленого зерна, % | нет данных | 1,68 |
| Содержание сорной примеси, % | до 10/до 3* | 0,54 |
| в т.ч. соломистой | до 5/до 1* | 0 |
| Режим работы: - рабочая скорость, км/ч | не более 0,1 | 0,05 |
| - частота вращения вала триммера, об/мин | 950±20 | 950 |

*) Числитель – значение показателя в рядовой эксплуатации

Знаменатель – значение показателя для определения номинальной

производительности при эксплуатационно - технологической оценке

3  РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип изделия | самоходный |  |
| Привод | электрический |  |
| Вид потребляемой энергии, кВт | переменный ток напряжением 380В, частотой 50 Гц |  |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 - оператор |  |
| Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм: | не более: |  |
| - длина | 3800 | 3800 |
| - ширина | 2800 | 2790 |
| - высота | 2450 | 2400 |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: | не более: |  |
| - длина | 6450 | 6400 |
| - ширина | 5650 | 5630 |
| - высота | 3620 | 3600 |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении с повернутым триммером на 900, мм: | не более: |  |
| - длина | 3800 | 3800 |
| - ширина | 6200 | 6200 |
| - высота | 3620 | 3600 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 150 | 150 |
| Масса погрузчика, кг | не более 1250 | 1250 |
| Высота подъема зернового материала, м: - при метании - при загрузке транспорта | не менее: 6,0 4,0 | 6,2 4,3 |
| Дальность зернометания от места загрузки (питателей), м | не менее 24,0 | 26,0 |
| Частота вращения ведущего вала барабана триммера, об/мин | 950±20 | 950 |
| Конструкционная ширина захвата, мм | не менее 5600 | 5600 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | не более 17,6 | 17,6 |
| Потребляемая мощность электродвигателей, кВт | нет данных | 13,89 |
| Скорость передвижения, км/ч: - рабочая - транспортная | не более: 0,1 10 | 0,05…0,10 10 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность на транспортировании пшеницы за 1 час, т: | влажностью не более 20% и натурой не менее 740 г/л | влажностью 13,6% и натурой 753 г/л |
| - основного времени | не менее 200 | 204,1 |
| - сменного времени | нет данных | 155,1 |
| Удельный расход электроэнергии на транспортировании пшеницы, кВт.ч/т | не более 0,08 | 0,07 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности технологического процесса | не менее 0,99 | 1 |
| -использования эксплуатационного времени | нет данных | 0,76 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: - высота погрузки, м | не менее 4,0 | 4,3 |
| - полнота подбора зерна, % | не менее 99,5 | 99,80 |
| - дробление зерна, % | не более 0,20 | 0,13 |

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ МАШИНЫ

ТРЕБОВАНИЯМ ТУ

| Наименование показателя и номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| п. 1.1.1 Погрузчик должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекта конструкторской документации, утвержденных Генеральным директором ООО «Осколсельмаш» в установленном порядке | - | Разрыв ремня С(В)-2650 привода триммера (некачественное изготовление - наличие пор) |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Периодическими испытаниями установлено, что погрузчик зерна электрический  самоходный ПЗЭС-200 обеспечивает заданную техническими условиями производительность при соответствующих нормативам показателях качества работы, устойчиво выполняет технологический процесс, надежен в эксплуатации и соответствует всем требованиям ССБТ.

Коэффициент готовности по оперативному времени получен равным 0,996, а с учётом организационного времени 0,990, что удовлетворяет требованиям ТУ – соответственно: не менее: 0,99 и 0,98.

5 В Ы В О Д Ы

Погрузчик зерна электрический самоходный ПЗЭС-200  соответствует требованиям ТУ по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

Изменения в конструкцию погрузчика по сравнению с ранее испытанным образцом не вносились.

Директор  ФГБУ

«Центрально-Черноземная МИС»                                             М. Н. Жердев