МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 14-11И-2014 (1020232)

от 30 октября 2014 г.

выполнения информационной услуги по результатам

приемочных испытаний культиватора

полевого прицепного КуПол-4,2 МП

пос. Камыши 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 Назначение машины 	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	6

3.1 Показатели назначения	6

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4 Заключение по результатам испытаний	9

5 Выводы	10

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных в

конструкцию машины и особенности  конструкции	11

В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | Культиватор полевой прицепной |
| --- | --- |
| Марка машины | КуПол-4,2 МП |
| Заводской номер машины | № 1 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО «Грязинский культиваторный завод» |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 05.05…10.09.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» ОБОУ НПО ПУ № 26 им. К.К. Рокоссовского Золотухинского района Курской области |

Испытания проведены на соответствие требованиям  ТУ 4732-068-00235424-2013 г., утвержденным директором ОАО  «Грязинский культиваторный завод» 10 июля 2013 г. по рабочей программе-методике,  утвержденной  директором ФГБУ «Центрально-Черноземная  МИС» 05 мая 2014 года.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Культиватор полевой прицепной КуПол-4,2 МП (рисунок 1) предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы с одновременным боронованием.

Культиватор применяется во всех почвенно-климатических зонах России на склонах, не превышающих 80

Рисунок 1 – Культиватор полевой прицепной КуПол-4,2 МП.

Общий вид

- УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |  |
|  |  | фон 1 | фон 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вид работы | сплошная предпосевная и паровая обработка почвы с одновременным боронованием | сплошная предпосевная и паровая обработка почвы с одновременным боронованием |  |
| Тип почвы и название по механическому составу | во всех почвенно-климатических зонах России | темно-серые лесные среднесуглинистые |  |
| Рельеф | нет данных | ровный |  |
| Микрорельеф | то же | волнистый |  |
| Уклон поверхности поля, град. | на склонах, не превышающих 80 | до 2 |  |
| Влажность почвы, % в слое, см: | нет данных |  |  |
| 0-5 5-10 10-15 | то же | 5,3 | 3,1 |
|  | -«- | 9,2 | 7,8 |
|  | -«- | 15,2 | 8,9 |
| Твердость почвы, МПа, в слое, см: |  | 1,1 1,3 1,6 | 0,9 1.6 2,2 |
| 0-5 5-10 10-15 | -«- -«- -«- |  |  |
| Засоренность почвы сорняками, шт./м2 | -«- | 26 | 11 |
| Высота сорных растений, см | -«- | 11 | 12 |
| Предшествующая обработка | -«- | пахота | культивация |
| Режим работы: |  |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч | не более 12 | 8,5 | 9,7 |
| Установочная глубина обработки, см | до 12 | 11 | 8 |

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НД |  | данным испытаний |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Тип изделия | прицепной |  | прицепной |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | 1,4; 2 |  | «Беларус-1221» |  |
| Рабочие скорости, км/ч | не более 12 |  | 8,5…9,7 |  |
| Ширина захвата, м - конструкционная - рабочая | нет данных 4,2 |  | 4,2 4,05 |  |
| Транспортная скорость, км/ч | не более 20 |  | до 20 |  |
| Габаритные размеры культиватора, мм: в рабочем положении (без борон) |  |  |  |  |
| - длина | 3630 |  | 3610 |  |
| - ширина | 4300 |  | 4300 |  |
| - высота | 1050 |  | 1030 |  |
| в транспортном положении |  |  |  |  |
| - длина | 3630 |  | 3630 |  |
| - ширина | 4300 |  | 4300 |  |
| - высота | 1500 |  | 1270 |  |
| Дорожный просвет, мм | не менее 300 |  | 305 |  |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 789±23,6 |  | 810 |  |
| Другие показатели: |  |  |  |  |
| - количество лап, шт. | нет данных |  | 15 |  |
| - ширина лапы, мм | то же |  | 300 |  |
| Перекрытие между лапами, мм | не менее 50 |  | 50 |  |
| Количество навешиваемых зубовых борон, шт. | 4 |  | 4 |  |
| Конструкционная ширина одной бороны, мм | 1000 |  | 1000 |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | фон 1 |  | фон 2 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |
| - основного времени | не менее 3,5-5,4 | 3,45 |  | 3,93 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| - сменного времени - эксплуатационного времени | нет данных не менее 2,45-3,5 | 2,83 2,80 |  | 3,18 3,14 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | нет данных | 6,9 |  | 5,2 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |  |
| - технологического обслуживания | то же | 0,99 |  | 0,99 |
| - надежности технологического процесса | 0,90 | 1,0 |  | 1,0 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,82 |  | 0,81 |
| - использования эксплуатационного времени | то же | 0,81 |  | 0,80 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |  |
| Глубина обработки, см | до 12 | 11,3 |  | 7,9 |
| Рабочая ширина захвата, м | 4,2 | 4,05 |  | 4,05 |
| Максимальная глубина обработки, см | до 12 | 12,2 |  | - |
| Крошение почвы, %, размер комков диаметром до 25 мм более 100 мм | нет данных 0 | 80,6 0 |  | 82,8 0 |
| Подрезание сорняков, % | 100 | 100 |  | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов | нет данных | не наблюдалось |  |  |

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ МАШИНЫ

ТРЕБОВАНИЯМ ТУ

| Наименование показателя и номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| п. 1.1.1 Культиватор полевой прицепной КуПол-4,2 МП и дополнительное оборудование, отправляемое отдельно от культиватора должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекту документации согласно спецификации КЛП 50.000, государственных и отраслевых стандартов согласно приложению Б | должны соответствовать | Излом стрельчатых лап (3 шт.) некачественное изготовление |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Культиватор полевой прицепной КуПол-4,2 МП поступил на испытания в частично разобранном виде тремя упаковочными местами.

Повреждений при транспортировке не отмечено.

Комплектность соответствует технической документации. Техническая документация представлена в соответствии с ГОСТ Р 54784-2011.

Качество изготовления  соответствует ТУ 4732-068-00235424-2013.

Показатели назначения и безопасности удовлетворяют основным требованиям ТУ и НД.

Технические условия по полноте содержания соответствуют требованиям ГОСТ 2.114-95.

Агрегатировался культиватор с трактором «Беларус-1221».

Условия испытаний находились в пределах нормативных требований. Влажность составила в весенний период - 5,3…15,2 % , в летний – 3,1…7,8 %. Твердость почвы в весенний период – 1,1…1,6 МПа, в летний – 0,9…1,6 МПа (в ТУ данные показатели отсутствуют).

Культиватор устойчиво выполняет технологический процесс с показателями назначения.

Коэффициент готовности (при наработке 126 часов основного времени) получен равным 0,99 (по ТУ – 0,98). Во время испытаний культиватора отмечен один производственный отказ I группы сложности (излом стрельчатых лап).

Культиватор полевой прицепной КуПол-4,2 МП соответствует требованиям ТУ, вписывается в технологию производства с/х продукции.

5 ВЫВОДЫ

Приемочными испытания установлено, что культиватор полевой прицепной для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы КуПол-4,2 МП соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве.

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

Культиватор полевой прицепной для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы КуПол-4,2 МП в ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» испытывался впервые.

В процессе испытаний изменения в конструкцию культиватора не вносились.

Директор  ФГБУ

«Центрально-Черноземная МИС»                                             М. Н. Жердев