МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 14-15И-2014 (5020432)

от 7 октября 2014 г.

выполнения информационной услуги по результатам

периодических испытаний культиватора

Top Down модели TD 900

пос. Камыши 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 Назначение машины 	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	6

3.1 Показатели назначения	6

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4 Заключение по результатам испытаний	9

5 Выводы	10

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных в

конструкцию машины и особенности  конструкции	11

В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | Культиватор |
| --- | --- |
| Марка машины | Top Down модели TD 900 |
| Заводской номер машины | TD00002128 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО «Вадерштад Производство» |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 28.04…01.09.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ООО «Защитное» Щигровского района Курской области |

Испытания культиватора Top Down модели TD 900 проведены на соответствие требованиям  ТУ 4732-001-63867332-2011 г., утвержденным Генеральным директором ООО  «Вадерштад Производство» 01.11.2011 г. по рабочей программе-методике,  утвержденной  директором ФГБУ «Центрально-Черноземная  МИС» 07 мая 2014 года.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Полуприцепной культиватор Top Down модели TD 900 (Рис. 1) предназначен для глубокой обработки почвы с интенсивным перемешиванием органической массы в верхнем обрабатываемом слое с выравниванием и крошением почвы по стерне и предпосевной подготовке почвы с прикатыванием обработанной поверхности.

Культиватор предназначен для работы на ровных полях с уклоном до 80 с почвой различного механического состава при влажности почвы до 25%, твердости почвы до 3,0 МПа, длине пожнивных остатков до 25 см.

Агрегатируется с тракторами класса 6.

Рисунок 1 – Культиватор Top Down модели TD 900.

Общий вид

- УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 4 |
| Вид работы | глубокая обработка почвы с интенсивным перемешиванием органической массы в верхнем обрабатываемом слое с выравниванием и крошением почвы, а также для обработки почвы по стерне и предпосевной подготовки почвы с прикатыванием обработанной поверхности | глубокая обработка почвы с прикатыванием обработанной поверхности |
| Тип почвы и название по механическому составу | почвы различного механического состава | чернозем выщелоченный среднеуглеродистый |
| Рельеф | нет данных | ровный |
| Микрорельеф | ровный | волнистый |
| Уклон поверхности поля, град. | до 8 | до 2 |
| Влажность почвы, % в слое, см: | до 25 | 21,6…10,6 |
| 0-5 5-10 10-15 | нет данных | 16,4…8,8 |
|  | то же | 18,6…9,5 |
|  | -«- | 21,6…10,6 |
| Твердость почвы, МПа, в слое, см: | до 3 | 2,0…2,2 |
| 0-5 5-10 10-15 | нет данных то же -«- | 1,3…1.4 1,5…1,6 2,0…2,2 |
| Засоренность почвы сорняками, шт./м2 | -«- | 10 |
| Высота сорных растений, см | -«- | 12 |
| Засоренность почвы пожнивными остатками, г/м2 | -«- | 416 |
| Предшественник | -«- | озимая пшеница |
| Предшествующая обработка | -«- | не проводилась |
| Режим работы: |  |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | 10…12 | 11,3 |
| - рабочая ширина захвата, м | нет данных | 8,85 |
| - установочная глубина обработки, см: |  |  |
| рыхлящими лапами | до 25 | 25,0 |
| дисками | до 8 | 8,0 |

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип изделия | полуприцепной |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы кл. 6 | Challenger MT 865C |
| Рабочие скорости, км/ч | 8…12 | 11,2…11,4 |
| Ширина захвата, м - конструкционная - рабочая | не менее 9,0 нет данных | 9,0 8,85 |
| Транспортная скорость, км/ч | не более 25 | до 25 |
| Габаритные размеры изделия, мм: в рабочем положении | не более: |  |
| - длина | 8900 | 8900 |
| - ширина | 9500 | 9500 |
| - высота | 1315 | 1315 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина | 8900 | 8800 |
| - ширина | 4400 | 4300 |
| - высота | 4000 | 3940 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 350 | 350 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 13200 | 13200 |
| Другие показатели: |  |  |
| - количество лап, шт. | 35 | 35 |
| - ширина лапы, мм | 80 | 80 |
| - количество дисков, шт. | 72 | 72 |
| - диаметр диска, мм | 450 | 450 |
| - расстояние между дисками, мм | нет данных | 240 |
| - применяемое заравнивающее устройство | шлейф-каток |  |
| - диаметр заравнивающего устройства, мм | 600 | 600 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - основного времени | 7,2…10,8 | 10,0 |
| - сменного времени - эксплуатационного времени | нет данных то же | 7,8 7,8 |
| Удельный расход топлива, кг/га | -«- | 8,65 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - технологического обслуживания | нет данных | 0,99 |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,99 | 1,0 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,78 |
| - использования эксплуатационного времени | не менее 0,75 | 0,78 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| установочная глубина обработки, см: |  |  |
| - рыхлящими лапами | до 25 | 25 |
| - дисками | до 8 | 8 |
| Фактическая глубина обработки, см: |  |  |
| - рыхлящими лапами | нет данных | 20,1 |
| - дисками | то же | 7,6 |
| Отклонение от заданной глубины обработки, см: | не более 1,5 |  |
| - рыхлящими лапами |  | 1,28 |
| - дисками |  | 1,25 |
| Крошение почвы, %, размер комков диаметром - до 25 мм - от 50 до 100 мм | не менее 80 не более 10 | 82,0 8,46 |
| Гребнистость поверхности поля, см | не более 4 | 3 |
| Вынос влажного слоя на поверхность, % до прохода в слоях | нет данных то же | - - |
| 0 - 3 | -«- | 7,8 |
| 3 - 6 | -«- | 9,2 |
| 6 - 9 | -«- | 10,7 |
| после прохода |  |  |
| 0 - 3 | -«- | 8,1 |
| 3 - 6 | -«- | 9,1 |
| 6 - 9 | -«- | 10,5 |
| Подрезание сорных растений, % | не менее 100 | 100 |
| Забивание, залипание рабочих органов | не допускается | не наблюдалось |

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ МАШИНЫ

ТРЕБОВАНИЯМ ТУ

Несоответствий культиватора Top Down модели TD 900 требованиям ТУ не отмечено.

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытания культиватора Top Down модели TD 900 проводились на глубокой обработке почвы с прикатыванием поверхности.

Погодные условия в весенний период не препятствовали проведению испытаний. Состояние почвы по влажности и твердости в летний период было не типичным для зоны.

Следует отметить, что влажность почвы в летний период в рабочем горизонте (0…15 см) была довольно низкой – 8,8…10,6% (по ТУ – до 25%), твердость почвы при этом составила 1,4…2,2 МПа, (по ТУ – до 3,0 МПа). Условия испытаний соответствовали ТУ.

Агрегатировался культиватор Top Down модели TD 900  с трактором Chellenger MT 865С.

Культиватор устойчиво выполняет технологический процесс обработки почвы рыхлящими лапами и дисками с показателями назначения, отвечающими требованиям ТУ. Культиватор надежен в работе. Коэффициент готовности получен 1,0, что удовлетворяет ТУ (по оперативному времени – не менее 0,99, с учетом организационного времени – не менее 0,98).

5 ВЫВОДЫ

Культиватор Top Down модели TD 900 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

Изменения не вносились.

Директор  ФГБУ

«Центрально-Черноземная МИС»                                             М. Н. Жердев