МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 14-17И-2014 (1020152)

от 11 ноября 2014 года

выполнения информационной услуги по результатам

приемочных испытаний бороны дисковой навесной БДН-3300N

пос. Камыши 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 Назначение машины 	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	6

3.1 Показатели назначения	6

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4 Заключение по результатам испытаний	9

5 Выводы	10

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных в

конструкцию машины и особенности  конструкции	11

В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | борона дисковая навесная |
| --- | --- |
| Марка машины | БДН-3300N |
| Заводской номер машины | 1 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ЗАО «Белинсксельмаш» |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 01.04…24.09.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС», ООО «Возрождение» Курский район Курской область |

Испытания бороны дисковой навесной БДН-3300N проведены на соответствие машины требованиям ТУ 4732-052-00235565-2013, утвержденных Генеральным директором ЗАО «Белинсксельмаш» по рабочей программе-методике, утвержденной  директором ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» 04 апреля 2014 г.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Борона дисковая навесная БДН-3300N (рис.1) предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы после дискования.

Борона применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 27%, твердостью грунта до 3,5 МПа, а также на полях со значительным количеством пожнивных остатков. Агрегатируется с тракторами тягового класса 3.

Рисунок 1 – Борона дисковая навесная БДН-3300N.

Общий вид

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |  |
|  |  | фон 1 | фон 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вид работы | предпосевная и основная обработка почвы | предпосевная обработка почвы |  |
| Тип почвы и название по механическому составу | нет данных | чернозем выщелоченный мощный среднесуглинистый |  |
| Рельеф | то же | ровный |  |
| Микрорельеф | -«- | волнистый |  |
| Влажность почвы, %, в слое, см: | до 27 | 18,9…21,8 | 4,5…5,7 |
| 0-5 | нет данных | 18,9 | 4,5 |
| 5-10 | то же | 21,4 | 4,6 |
| 10-15 | -«- | 21,8 | 4,7 |
| Твердость почвы, МПа, в слое, см: | до 3,5 | 1,2…1,9 | 1,6…2,0 |
| 0-5 | нет данных | 1,2 | 1,6 |
| 5-10 | то же | 1,7 | 1,9 |
| 10-15 | -«- | 1,9 | 2,0 |
| Засоренность почвы сорняками, шт./м2 | -«- | - | 45 |
| Высота сорных растений, см | -«- | - | 16,8 |
| Засоренность почвы пожнивными остатками, г/м2 | -«- | - | 182,5 |
| Предшественник | -«- | сахарная свекла | стерня зерновых |
| Предшествующая обработка | -«- | не проводилась |  |
| Режимы работы: Рабочая скорость, км/ч | 8…12 | 9,5 | 10,9 |
| Установочная глубина обработки, см | 8…18 | 8,0 | 8,0 |
| Рабочая ширина захвата (с учетом перекрытия), м | нет данных | 3,2 | 3,2 |

3  РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Тип изделия | навесная |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы тягового класса 3 | Т-150К |  |
| Рабочие скорости, км/ч | 8…12 | 9,5…10,9 |  |
| Ширина захвата, м: |  |  |  |
| - конструкционная | 3,3 | 3,3 |  |
| - рабочая (с учетом перекрытия) | нет данных | 3,2 |  |
| Транспортная скорость, км/ч | 20 | до 20 |  |
| Габаритные размеры бороны, мм: в рабочем положении: |  |  |  |
| - длина | 2535 ±150 | 2510 |  |
| - ширина | 3365 ±150 | 3295 |  |
| - высота | 1356 ±100 | 1370 |  |
| в транспортном положении, мм: - длина - ширина - высота | нет данных то же -«- | 2500 3295 1620 |  |
| Дорожный просвет, мм | не менее 250 | 260 |  |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 1324±5% | 1320 |  |
| Другие показатели: - количество рядов, шт. | 2 | 2 |  |
| - количество режущих узлов, шт. | 18 | 18 |  |
| - расстояние между рядами дисков, мм | 950 | 950 |  |
| - диаметр диска, мм | 660 | 660 |  |
| - расстояние между лезвиями дисков, мм | 335 | 335 |  |
| - количество катков, шт. | нет данных | 1 |  |
| - диаметр катка, мм | то же | 430 |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: - основного времени - сменного времени - эксплуатационного времени | не менее 2,6 нет данных не менее 2,0 | фон 1 3,03 2,45 2,45 | фон 2 3,49 2,83 2,83 |

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива, кг/га | нет данных | 6,80 | 7,83 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - технологического обслуживания | то же | 0,99 | 0,99 |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,98 | 0,99 | 1,0 |
| - использования сменного времени | не менее 0,78 | 0,81 | 0,81 |
| - использование эксплуатационного времени | не менее 0,77 | 0,81 | 0,81 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: Установочная глубина обработки, см | 8…18 | 8,0 | 8,0 |
| Средняя глубина обработки, см | нет данных | 8,0 | 8,4 |
| Отклонение от заданной глубины обработки, см | то же | 1,19 | 1,26 |
| Крошение почвы, %, размер комков, мм: - 0 …25 | не менее 85 | 85,55 | 86,73 |
| - более 100 | не допускается | 0 | 0 |
| Гребнистость поверхности поля, см | не более 3 | 2,89 | 1,85 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 | - | 100 |
| Забивание, залипание рабочих органов | нет данных | не наблюдалось |  |

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ МАШИНЫ

ТРЕБОВАНИЯМ ТУ

В процессе испытаний  несоответствий требованиям ТУ не отмечено.

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Борона дисковая навесная БДН-3300N поступила на испытания в ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»  автотранспортом в частично разобранном виде (со снятым прикатывающим катком) двумя упаковочными местами. Комплектность соответствует сопроводительной документации.

Техническая документация представлена в соответствии с ГОСТ Р 54784-2011. Качество изготовления соответствует требованиям ТУ.

Испытания бороны проводились на предпосевной обработке почвы после уборки сахарной свеклы и после уборки зерновых.

Условия испытаний находились в пределах нормативных требований. Влажность почвы составила 4,5…21,8% (по ТУ– до 27%), твердость почвы – 1,2…2,0 МПа (по ТУ - до 3,5 МПа).  Агрегатировалась борона с трактором Т-150К.

Борона устойчиво выполняет технологический процесс с показателями назначения, отвечающими требованиям ТУ. Коэффициент готовности получен равным 1,0  (по  ТУ - не менее 0,98). За период испытаний поломок и отказов бороны не отмечено.

Показатели безопасности удовлетворяют основным требованиям ТУ и НД.

После выполнения планового объема работ (153 часа основного времени) борона дисковая навесная БДН-3300N  находится в технически исправном состоянии и пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Борона соответствует требованиям НД, вписывается в технологию производства сельскохозяйственной продукции.

5  ВЫВОДЫ

Приемочными испытаниями установлено, что борона дисковая навесная БДН-3300N   соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности  и безопасности,  рекомендуется к применению в сельскохозяйственном  производстве.

Директор  ФГБУ

«Центрально-Черноземная МИС»                                             М. Н. Жердев

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию  машины

Борона дисковая навесная БДН-3300N в ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» испытывалась впервые.

В процессе испытаний изменения в конструкцию бороны не вносились.