МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 14-19И-2014 (5020442)

от 11 ноября 2014 года

выполнения информационной услуги по результатам

периодических испытаний бороны дисковой Carrier 1225

пос. Камыши 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 Назначение машины 	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	6

3.1 Показатели назначения	6

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4 Заключение по результатам испытаний	9

5 Выводы	10

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных в

конструкцию машины и особенности  конструкции	11

В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | борона дисковая |
| --- | --- |
| Марка машины | Carrier 1225 |
| Заводской номер машины | CR 00011902 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО «Вадерштад Производство» с. Средний Икорец Лискинского района Воронежской области |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 24.04…29.08.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ЗАО «Агрооскол» Алексеевского района Белгородской области |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям ТУ 4732-003-63867332-2011 г., утвержденных Генеральным директором ООО «Вадерштад Производство» 01.11.2011 года по рабочей программе-методике, утвержденной  директором ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» 06 мая 2014 г.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Дисковая борона Carrier 1225 (рис.1) предназначена для поверхностной обработки почвы  с выравниванием и крошением почвы, а также для обработки почвы по стерне и предпосевной подготовки почвы с прикатыванием обработанной поверхности.

Дисковая борона предназначена для работы на ровных полях с уклоном до 80 с почвой различного механического состава  при  влажности почвы до 25%, твердости почвы до 3,0 МПа (30 кгс/см2), длине пожнивных остатков до 25 см (100 см для крупностебельных).

Агрегатируется борона дисковая  с тракторами тягового класса 6.

Рисунок 1 – Дисковая борона Carrier модели 1225.

Общий вид

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | поверхностная обработка почвы с выравниванием и крошением почвы, обработка почвы по стерне и предпосевной подготовке почвы с прикатыванием обработанной поверхности | поверхностная обработка почвы после уборки зерновых культур |
| Тип почвы и название по механическому составу | почвы различного механического состава | среднесуглинистый слабовыщелоченный чернозем |
| Рельеф | нет данных | ровный |
| Микрорельеф | ровный | волнистый |
| Уклон поверхности поля, град. | до 8 | до 2 |
| Влажность почвы, %, в слое, см: | до 25 | 11,5…15,3 |
| 0 - 5 | нет данных | 11,5 |
| 5-10 | то же | 14,7 |
| 10-15 | -«- | 15,3 |
| Твердость почвы, МПа, в слое, см: | до 3,0 | 0,8…1,2 |
| 0 - 5 | нет данных | 0,8 |
| 5-10 | то же | 1,0 |
| 10-15 | -«- | 1,2 |
| Засоренность почвы сорняками, шт./м2 | -«- | 22 |
| Засоренность почвы пожнивными остатками, г/м2 | -«- | 440 |
| Предшествующая обработка почвы | -«- | поле после уборки зерновых |
| Режим работы: - рабочая скорость, км/ч | 10…14 | 11,9 |
| - рабочая ширина захвата, м | нет данных | 12,0 |
| - установочная глубина обработки, см | то же | 8,0 |

3  РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип изделия | полуприцепной |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы тягового класса 6 | John Deere 9430 |
| Рабочие скорости, км/ч | 10…14 | 11,7…12,1 |
| Ширина захвата, м: |  |  |
| - конструкционная | не менее 12,25 | 12,25 |
| - рабочая | нет данных | 12,00 |
| Транспортная скорость, км/ч | 25 | до 25 |
| Габаритные размеры изделия, мм: в рабочем положении: | не более: |  |
| - длина | 6100 | 6100 |
| - ширина | 12550 | 12500 |
| - высота | 1720 | 1720 |
| в транспортном положении, мм: - длина - ширина - высота | 10500 3000 4000 | 10320 3000 3170 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 340 | 340 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 11700 | 11640 |
| Другие показатели: - количество дисков, шт. | 96 | 96 |
| - диаметр дисков, мм | 450 | 450 |
| - прикатывающий каток | шлейф-каток |  |
| - диаметр прикатывающего катка, мм | 600 | 600 |
| - количество секций, шт. | 5 | 5 |
| - размеры шин колес | 400 х 60 х 15,5 | 400 х 60 х 15,5 |
| - диаметр диска, мм | нет данных | 610 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: - основного времени - сменного времени - эксплуатационного времени | 12,25…17,15 нет данных то же | 14,27 11,27 11,27 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива, кг/га | нет данных | 8,25 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - технологического обслуживания | то же | 0,99 |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,99 | 1,0 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,79 |
| - использование эксплуатационного времени | 0,75 | 0,79 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Фактическая глубина обработки, см | до 8 | 7,6 |
| Отклонение от заданной глубины обработки, см | не более 2 | 0,6 |
| Крошение почвы, %, размер комков диаметром, мм: - до 50 - 50 – 100 - свыше 100 | не менее 90 нет данных не более 10 | 97,51 2,19 0 |
| Гребнистость поверхности поля, см | не более 4 | 2,7 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов | не допускается | не наблюдалось |

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ МАШИНЫ

ТРЕБОВАНИЯМ ТУ

Несоответствий дисковой бороны Carrier 1225 требованиям ТУ не отмечено.

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Борона дисковая Carrier 1225 поступила на испытания в частично разобранном  (по секциям) виде четырьмя упаковочными местами. Способ упаковки соответствует ТУ. Комплектность бороны соответствует технической документации.

Техническая документация представлена в соответствии с ГОСТ Р 54784-2011. Однако, инструкция по эксплуатации не соответствует ГОСТ 27388-87,  т.к. в ней не предусмотрен перечень работ по видам и периодичности проведения ТО.

Качество изготовления бороны соответствует ТУ 4732-003-63867332-2011.

Показатели назначения и безопасности удовлетворяют требованиям ТУ и НД. Технические условия по полноте содержания соответствуют требованиям ГОСТ 2.114-95. Агрегатировалась борона с трактором  John Deere 9430.

Условия испытаний находились в пределах нормативных требований. Влажность почвы в слое 0…15 см составила 11,5…15,3% (по ТУ– до 25%), твердость почвы в слое 0…15 см составила 0,8…1,2 МПа (по ТУ - до 3,0 МПа).

Борона дисковая устойчиво выполняет технологический процесс с показателями назначения. Коэффициент готовности (при наработке 157 часов основного времени) получен равным 1,0.

Борона дисковая Carrier 1225 соответствует требованиям ТУ.

5  ВЫВОДЫ

Борона дисковая Carrier 1225 соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности  и безопасности конструкции.

Директор  ФГБУ

«Центрально-Черноземная МИС»                                             М. Н. Жердев

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию  машины

Изменения не вносились.