МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 14-25И-2014 (5070192)

от 14 ноября 2014 г.

выполнения информационной услуги по результатам

периодических испытаний нории зерновой НЗ-25

пос. Камыши 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 Назначение машины 	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	6

3.1 Показатели назначения	6

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД	7

4 Заключение по результатам испытаний	8

5 Выводы	9

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных в

конструкцию машины	10

В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | нория зерновая |
| --- | --- |
| Марка машины | НЗ-25 |
| Заводской номер машины | 160 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО «Агрозерномаш», г. Брянск |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 23.07. …12.11.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ООО «Десна Агро» Карачевского района Брянской области |

Испытания нории зерновой НЗ-25 проведены на соответствие требованиям  ТУ 4739-008-71148396-2007 по рабочей программе и методике,  утвержденной  директором ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»          25 июля 2014 года.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Нория зерновая НЗ-25 (рисунок 1) предназначена для вертикального транспортирования исходного и обработанного материала зерновых колосовых, зернобобовых, бобовых, крупяных, масличных и мелкосеменных культур в составе зерноочистительных агрегатов, зерноочистительно-сушильных комплексов и технологических линий, а также для подачи зерна в складские помещения.

Конструкционные изменения в образец нории 2014 года выпуска, по сравнению с ранее испытанным образцом, не вносились.

Рисунок 1 – Нория зерновая НЗ-25

- УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД (ТУ) | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | вертикальное транспортирование зерна |  |
| Культура, сорт | зерновые колосовые, зернобобовые, бобовые, крупяные, масличные и мелкосеменные культуры | озимая пшеница «Московская 56» |
| Показатели условий: Влажность зерна, % | до 18 | 13,7 |
| Натура зерна, г/л | не менее 740 | 767 |
| Состав исходного материала, %: | нет данных | ровный |
| - содержание семян основной культуры - примеси: | нет данных | 97,89 |
| зерновая | то же | 1,33 |
| сорная | до 3 | 0,78 |
| - соломистая примесь длиной, мм: |  |  |
| до 50 | до 0,5 | 0 |
| свыше 50 | нет данных | 0 |
| - содержание дробленого зерна | то же | 1,33 |
| Режим работы | продовольственный |  |

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД (ТУ) | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип | стационарный |  |
| Привод | электрический |  |
| Вид потребляемой энергии | переменный ток напряжением 380 В частотой 50 Гц |  |
| Скорость движения ленты, м/с | не более 2,3 | 2,3 |
| Габаритные размеры изделия в рабочем положении, мм: | не более: |  |
| - длина | 1370 | 1350 |
| - ширина | 930 | 910 |
| - высота | 16300 | 12260 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | не более 1250 | 1230 |
| Установленная мощность, кВт | не более 3,0 | 3,0 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, т: |  |  |
| - основного времени | не менее 25,0 | 26,4 |
| - сменного времени | нет данных | 25,1 |
| Удельный расход электроэнергии за время сменной работы, кВт-ч/т | не более 0,1 | 0,1 |
| Потребляемая мощность, кВт | нет данных | 2,61 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,99 | 1 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,95 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - дробление зерна. % | не более 0,2 | 0,11 |
| - подсор зерна | не допуск. | не наблюдался |

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ МАШИНЫ

ТРЕБОВАНИЯМ НД (ТУ)

Несоответствий не выявлено.

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Нория зерновая НЗ-25 поступила на испытания пятью грузовыми местами в разобранном виде.

Комплектность поставки соответствует технической документации, инструмент и запасные части поставляются по заявке за отдельную плату.

Качество изготовления НЗ-25 удовлетворительное.

Несоответствий нории требованиям ТУ и ССБТ в процессе испытаний не выявлено.

Нория зерновая НЗ-25 обеспечивает заданную ТУ производительность, устойчиво и с удовлетворительным качеством выполняет технологический процесс, безопасна в работе. Все показатели назначения и безопасности соответствуют требования ТУ.

Недостатков конструкции нории в процессе испытаний не выявлено; достоинств конструкции также не отмечено.

После окончания испытаний нория зерновая НЗ-25 находится в технически исправном состоянии и пригодна для дальнейшей эксплуатации. Коррозионное поражение узлов и деталей отсутствует.

Серийный выпуск нории НЗ-25 может быть продолжен без изменения конструкции.

5 ВЫВОДЫ

Нория зерновая НЗ-25 соответствует требованиям НД (ТУ) по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор  ФГБУ

«Центрально-Черноземная МИС»                                             М. Н. Жердев

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

Изменения не вносились.