МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 14-28И-2014 (1020122)

от 24 ноября 2014 г.

выполнения информационной услуги по результатам

приемочных испытаний бороны дисковой

модульной прицепной БДМП-4х4-04

пос. Камыши 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 Назначение машины 	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	6

3.1 Показатели назначения	6

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4 Заключение по результатам испытаний	9

5 Выводы	10

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных в

конструкцию машины и особенности  конструкции	11

В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | Борона дисковая модульная прицепная |
| --- | --- |
| Марка машины | БДМП-4х4-04 |
| Заводской номер машины | 1 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ЗАО «Белинсксельмаш» |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 01.04. …29.08.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» ИП КФХ Болотов А.В. Солнцевского района Курской области |

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Борона дисковая модульная прицепная БДМП-4х4-04 (рис. 1) предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы после дискования.

Борона применяется в почвенно-климатических зонах,  с влажностью почвы до 40%  твердостью грунта до 3,5 МПа, а также на полях со значительным количеством пожнивных остатков.

Рисунок 1 – Борона дисковая модульная прицепная БДМП-4х4-04.

Общий вид

- УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |  |
|  |  | фон 1 | фон 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вид работы | предпосевная и основная обработка почвы |  |  |
| Тип почвы и название по механическому составу | нет данных | чернозем выщелоченный среднесуглинистый |  |
| Рельеф | то же | ровный |  |
| Микрорельеф | -«- | волнистый |  |
| Влажность почвы, % в слое, см: | до 40 | 17,0…18,3 | 6,9…14,1 |
| 0-5 5-10 10-15 | нет данных | 17,0 | 6,9 |
|  | то же | 17,5 | 13,4 |
|  | -«- | 18,3 | 14,1 |
| Твердость почвы, МПа, в слое, см: | до 3,5 | 0,9…1,9 0,9 1,3 1,9 | 1,2…1,9 1,2 1,6 1,9 |
| 0-5 5-10 10-15 | нет данных то же -«- |  |  |
| Высота сорных растений, см | -«- | 16 |  |
| Засоренность почвы пожнивными остатками, г/м2 | -«- | 145 | 327 |
| Предшественник | -«- | стерневой фон после уборки ячменя и пшеницы |  |
| Предшествующая обработка | -«- | не проводилась |  |
| Режим работы: |  |  |  |
| Скорость движения агрегата, км/ч | до 12 | 9,9 | 9,8 |
| Установочная глубина обработки, см | 8…15 | 10 | 10 |
| Рабочая ширина захвата, м | 4,0 | 3,95 | 3,95 |

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Тип изделия | прицепная |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы кл. 4 | ХТЗ-17221 |  |
| Рабочие скорости, км/ч | до 12 | 9,8…9,9 |  |
| Ширина захвата, м - конструкционная - рабочая | 4,0 нет данных | 4,0 3,95…4,03 |  |
| Транспортная скорость, км/ч | до 20 | до 20 |  |
| Габаритные размеры машины, мм в рабочем положении: |  |  |  |
| - длина | 6096±50 | 6054 |  |
| - ширина | 4355±50 | 4360 |  |
| - высота | 1530±50 | 1520 |  |
| в транспортном положении: |  |  |  |
| - длина | 6096±50 | 6054 |  |
| - ширина | 4355±50 | 4360 |  |
| - высота | 1830±50 | 1800 |  |
| Дорожный просвет, мм | не менее 250 | 310 |  |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 4480±5% |  |  |
| Другие показатели: |  |  |  |
| - количество рядов дисков, шт. | 4 | 4 |  |
| - количество режущих узлов, шт. | 42 | 42 |  |
| - расстояние между рядами дисков, мм | 700 |  |  |
| - диаметр рабочих органов (деков), мм | 560 | 560 |  |
| - расстояние между лезвиями дисков, мм | 200 | 200 |  |
| - количество опорных колес, шт. | 2 | 2 |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: - основного времени | 2,4…4,5 | фон 1 | фон 2 |
|  |  | 3,90 | 3,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - сменного времени - эксплуатационного времени | нет данных 1,9…3,5 | фон 1 | фон 2 |
|  |  | 3,16 3,16 | 3,10 3,10 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | нет данных | 9,8 | 9,7 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - технологического обслуживания | то же | 0,99 | 0,99 |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,98 | 1,0 | 1,0 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,81 | 0,80 |
| - использования эксплуатационного времени | не менее 0,78 | 0,81 | 0,80 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| Рабочая ширина захвата за один проход, м | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| глубина обработки, см |  |  |  |
| - среднее арифметическое значение, см | нет данных | 9,5 | 9,3 |
| - стандартное отклонение, см | то же | 1,6 | 1,6 |
| Коэффициент вариации, % | -«- | 16,8 | 16,8 |
| Крошение почвы, %, размер комков, мм: 0…25 более 100 | 85…100 не допускается | 91,4 0 | 89,9 0 |
| Гребнистость поверхности поля, см | не более 5 | 2,2 | 2,2 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 | 100 | 100 |
| Заделка пожнивных остатков, % | нет данных | 93,3 | 81,8 |
| Максимальная глубина обработки почвы при угле атаки дисков 300, см | 8…15 | 15,3 | 14,8 |

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ МАШИНЫ

ТРЕБОВАНИЯМ ТУ

В процессе испытаний бороны дисковой модульной прицепной БДМП-4х4-04 несоответствий требованиям ТУ не отмечено.

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытания бороны дисковой модульной прицепной БДМП-4х4-04 проводились на основной и предпосевной обработке почвы в ИП КФХ Болотов А.В. Солнцевского района Курской области.

Агрегатировалась борона с трактором ХТЗ-17221 и обслуживалась одним механизатором.

Условия испытаний находились в пределах нормативных требований. Влажность почвы составила 6,9…18,3 % (по ТУ – до 40%), твердость почвы 0,9…1,2 МПа (по ТУ до 3,5 МПа).

Борона устойчиво выполняет технологический процесс с показателями назначения, отвечающими требованиям ТУ.

Коэффициент готовности получен равным 1,0 (по ТУ – не менее 0,98).

После выполнения планового объема работ (155 часов основного времени) борона дисковая модульная прицепная БДМП-4х4-04 находится в технически исправном состоянии и пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Борона соответствует требованиям НД, вписывается в технологию производства с/х продукции.

5 ВЫВОДЫ

Приемочными испытания установлено, что борона дисковая модульная прицепная БДМП-4х4-04 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве.

Директор  ФГБУ

«Центрально-Черноземная МИС»                                             М. Н. Жердев

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

Борона дисковая модульная прицепная БДМП-4х4-04 в ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» испытывалась впервые.

В процессе испытаний изменения в конструкцию бороны не вносились.