МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ  №  14 –33И– 2014  (5130222)

от 22 декабря 2014 года

выполнения информационной услуги по результатам

периодических испытаний комбайна  кормоуборочного

самоходного РСМ-1403

пос. Камыши

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	6

3.1 Показатели назначения	6

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям  НД.	8

5 Заключение по результатам испытаний	9

6 Выводы	11

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных в

конструкцию машины и особенности конструкции 	12

В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | комбайн |
| --- | --- |
| Марка машины | РСМ-1403 |
| Заводской номер машины | 000001 |
| Год изготовления | 2012 |
| Изготовитель | ООО «К З «Ростсельмаш». |
| Сведения о сертификации | № ТС RU C-RU.AL81.B.00917 Серия RU № 0010705 с 17.09.2013 по 16.09.2018 включительно |
| Период проведения испытаний | 26.08-30.09. 2014 г. |
| Место проведения испытаний | хозяйства Курской обл. |

Испытания комбайна кормоуборочного самоходного РСМ-1403 проведены на соответствие требованиям  ТУ 4744-006-70658126-2008 утвержденных  директором Технического центра ООО «КЗ «Ростсельмаш» без даты утверждения  по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» 03.09.2014 г.

По причине позднего поступления комбайна на испытания (конец августа), он не мог использоваться на скашивании трав и подборе валков, а лишь на уборке кукурузы на силос, а к этому времени, по причине предшествующего продолжительного жаркого периода, значительная часть площадей кукурузы была убрана, наработка комбайна кормоуборочного РСМ-1403 на уборке кукурузы на силос составила 78 ч при плановой 250 ч.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1403 (рис. 1) предназначен для скашивания кукурузы, в том числе в фазе восковой спелости зерна, сорго, подсолнечника и других высокостебельных культур, скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав с измельчением и погрузкой их в транспортные средства.

Комбайн предназначен для работы на полях с уклоном не более 9º, кроме горных районов.

Комбайн представлен на испытания в комплектации:

- самоходный измельчающий аппарат на колесном ходу;

- жатка роторная ЖР-6000 шириной захвата 5,6 м.

Комбайн РСМ-1403 в ФГБУ ЦЧ МИС испытывается впервые.

В сравнении с серийным образцом в конструкцию комбайна внесены  изменения (см. приложение А).

Рисунок 1 –   Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1403 с жаткой     ЖР-6000 в рабочем положении. Вид спереди слева

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Вид работы | скашивание трав, кукурузы, подбор из валков подвяленных трав с измельчением и погрузкой | скашивание кукурузы, с измельчением и погрузкой |
| Условия испытаний: - влажность почвы в слое 0-5 см, % - твердость почвы в слое 0-5 см, % - влажность зеленой массы, % | 5-25 1,2 не менее 80 | 21,3 1,2 71,1 |
| Фаза вегетации растений | нет данных | молочно-восковая |
| Фаза спелости зерна, %: - молочная - молочно-восковая - восковая | -«- -«- -«- | 9 58 33 |
| Высота растений, см | -«- | 201 |
| Урожайность. т/га | не менее 50 | 23 |
| Режим работы: - рабочая скорость, км/ч - рабочая ширина захвата, м | не более 15 нет данных | 7,6 5,6 |

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип изделия | самоходный | самоходный |
| Привод | Дизельный двигатель ОМ 460 LA (Stage ІІІb) |  |
| Установленная мощность двигателя, КВт | не менее 320 | не определялась |
| Ширина захвата с жаткой ЖР-6000, мм: - конструкционная; - рабочая; | 5696±60 нет данных | 5830 5600 |
| Скорость движения, км/ч: - рабочая - транспортная | не более 15 не более 20 | 7,5-,7,6 до 20 |
| Габаритные размеры самоходного измельчителя в транспортном положении, мм: - длина - ширина - высота | 6785±150 3237±50 3914±50 | 6640 3200 3900 |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой ЖР-6000 в рабочем положении, мм: - длина - ширина - высота | нет данных то же -«- | 7850 7350 5900 |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой ЖР-6000 в транспортном положении, мм: - длина - ширина - высота | -«- -«- -«- | 8960 3930 3900 |
| Дорожный просвет измельчителя, мм: | не менее 367 | 370 |
| Масса измельчителя (эксплуатационная),кг | нет данных | 11565 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га/т: - основного времени - сменного времени | нет данных/ не менее 80 то же/нет данных | 4,25/86,7 3,02/61,6 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га; кг/т | -«-/-«- | 7,24; 0,84 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности технологического процесса - использования сменного времени | не менее 0,98 не менее 0,71 | 0,98 0,71 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| Высота среза, см - установочная - фактическая | нет данных то же | 20,0 20,0 |
| Потери общие, % | -«- | 0,82 |
| Полнота сбора урожая (без учета потерь от высоты среза), % | не менее 99 | 99,18 |
| Масса частиц длиной не более 30 мм от общей массы, % | нет данных | 93 |

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| При испытаниях в хозяйственных условиях |  |  |
| п.1.1 Комбайн, а также запасные части к нему должны соответствовать требованиям технических условий, комплекта документации РСМ-1403.00.00.000, утвержденных в установленном порядке п. 1.2.14.5 Оперативная трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч п. 1.2.14.7 Удельная суммарная оперативная трудоемкость текущих ремонтов, чел-ч/ч | - не более 0,35 не более 0,09 | Контактирование рукава высокого давления о металл Дефект цепи t=19,05 мм привода вальцев жатки 0,51 0,116 |

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Комбайн кормоуборочный РСМ-1403 поступил на испытания автомобильным транспортом восемью упаковочными местами: М1- самоходный измельчитель; М2- жатка роторная ЖР-6000; М3 – М4 – ящики с ЗИП; М5 – М8 – управляемые и ведущие колеса.

По количеству и составу упаковочных мест комбайн соответствует технической документации. При транспортировке и разгрузке повреждений не отмечено. Обращение с упаковочными местами удобное.

После доставки самоходного измельчающего агрегата и  адаптера видимых повреждений и деформаций не обнаружено.

С кормоуборочным комбайном представлена следующая техническая документация:

1 Технические условия ТУ 4744-006-70658126-2008 на комбайны кормоуборочные самоходные РСМ-1401, РСМ-1403.

2 Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию комбайна кормоуборочного самоходного РСМ-1403.

3 Каталог деталей и сборочных единиц на комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1401.

4 Руководство по эксплуатации жатки ЖР- 6000.

Технические условия кормоуборочного комбайна сброшюрованы и прошиты, удовлетворительного качества изготовления, с соответствующими подписями и печатями, с датой срока действия. Читаемость текста ТУ хорошая. По форме построения разделов и содержанию материала ТУ на комбайн соответствуют требованиям ГОСТ 2.114-95.

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию комбайна, в целом, в доходчивой форме раскрывает технические данные, устройство узлов и агрегатов, указания по мерам безопасности, описание и порядок пользования органами управления, досборку, наладку и обкатку, правила эксплуатации и регулировки, транспортировку и хранение, возможные неисправности и методы их устранения, однако необходимо доработать раздел  «Техническое обслуживание» для более рационального размещения информации по видам  обслуживания  и увеличения информативности раздела.

Качество лакокрасочных покрытий соответствует требованиям ГОСТ 6572-91 и ГОСТ 15140-78.     Крепежные изделия комбайна имеют металлическое антикоррозионное покрытие.

Сварные соединения выполнены качественно.

Досборка комбайна заключалась в установке демонтированных колес. Оперативная трудоемкость досборки составила 1,4 чел-ч.

Комплектность инструмента соответствует упаковочному листу.

При первичной технической экспертизе несоответствий требованиям ТУ и ССБТ не отмечено.

Привод вальцев питающего аппарата осуществляется от редуктора. Изменение длины резки осуществляется за счет изменения передаточного отношения редуктора привода.

6 ВЫВОДЫ

Испытаниями установлено, что комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1403 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

Директор МИС                                                   М. Н. Жердев

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции

Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1403 в ФГБУ ЦЧМИС испытывается впервые.

В сравнении с серийным образцом в конструкцию комбайна внесены  следующие изменения.

Изменения, внесенные в конструкцию самоходного измельчителя

| Описание и цель изменений | Оценка эффективности изменения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Для повышения надежности введены подшипники ШСП с масленками в механизме подпрессовки верхних вальцев аппарата питающего. | Изменение эффективно. Отказов подшипников не отмечено. |
| Для снижения себестоимости вал контрпривода аппарата питающего с опорой на вал редуктора питателя выполнен на одном подшипнике вместо двух. | Изменение эффективно. |
| Для повышения надежности измельчающий барабан закрытого типа с ножами фирмы MWS. | Изменение эффективно. Отказов по измельчающему барабану не отмечено. |
| Для повышения долговечности увеличена толщина днища измельчающего барабана. | Изменение эффективно. |
| Для сокращения времени на ЕТО изменена форма заднего щитка измельчающего барабана, щитка заточного устройства, днища и диффузора. | Изменение неэффективно. |
| Для снижения трудоемкости очистки транспортного канала при забивании введен лючок на задней стенке конфузора. | Изменение эффективно. Наличие лючка транспортного канала снижает трудоемкость очистки канала при забивании. |
| Для снижения себестоимости введена муфта включения главного привода фирмы «B&P». | Изменение неэффективно. |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Для снижения себестоимости введена торсионная муфта фирмы «ZF» между двигателем и редуктором отбора мощности взамен эластичной муфты фирмы «Stromag». | Изменение эффективно. Отказов торсионной муфты фирмы «ZF» не отмечено. |
| Для повышения запаса мощности для возможности работы с доизмельчителем комбайн укомплектован дизельным двигателем ОМ 460 LA (Stage ІІІb) мощностью 295 кВт. | Изменение эффективно. |
| Для повышения надежности введены подшипники фирмы «Shaeffler»: - на правой опоре верхнего заднего вальца питающего аппарата; - на опоре червячного вала поворотного устройства; - на натяжном ролике ременной передаче привода редуктора вентилятора; - на натяжном ролике ременной передаче привода вентилятора; - на опоре вентилятора системы охлаждения двигателя. | Изменение эффективно. |
| Для повышения надежности введены подшипники фирмы «FKL»: - на нижнем переднем вальце (внутренние подшипники); - на натяжном ролике ременной передачи привода питающего аппарата; - на обводном шкиве ременной передачи привода доизмельчителя; - на натяжном ролике ременной передачи привода доизмельчителя; - на направляющем ролике ременной передачи главного привода; - на натяжном ролике ременной передачи главного привода. | Изменение эффективно. |

Изменения, внесенные в конструкцию жатки ЖР-6000

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Для предотвращения нарушения технологического процесса работы жатки (нависания растительной массы на транспортирующие и подающие барабаны): - введены пластины направители на средних и боковых делителях подающих барабанах; - в зоне транспортирующих барабанов и в средней части жатки введены двухзубовые противорезы вместо однозубовых | Для чистой кукурузы пластины эффективны, однако для травы типа «мышей» не эффективны, т.к. отмечается нависание травы за пластину, что приводит к нарушению тех. Процесса, поэтому в процессе эксплуатации пластины были срезаны. Технологический процесс стабилизировался. Изменение эффективно. Новая конструкция противорезов активировала срез в данных местах. |
| Для стабилизации технологического процесса жатки в «приемной камере» при работе в дождливую погоду или росе при уборке кукурузы имеющий мокрый желтый лист и большой траве: - введены направители-пластины съемников 1401.80.10.800/01, позволяющие отводить массу от боковин приемной камеры; - увеличен радиус и увеличена поверхность кронштейнов 1401.80.03.990/01, позволяющая траве лучше сниматься с кронштейна и не задерживаться в приемной камере; - изменены концы гребенок и сделаны вырезы на боковых кольцах вальца 1401.80.07.210, что не позволяет траве задерживаться в приемной камере (рис. Б1); - введены в конструкцию жатки чистики-ножи для съема массы с ножей средних подающих барабанов | Все изменения эффективны. За период испытаний замечаний по протеканию технологического процесса в зоне приемной камеры не наблюдалось. |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Для уменьшения высоты среза в условиях повышенной влажности почвы и устранения забивания грязью вальца 1401.80.07.210 из-за низкого его расположения изменен угол расположения жатки относительно поверхности земли на 50 за счет приварки дополнительных кронштейнов и трубы для навески жатки | Изменение эффективно. Забивания грязью нижнего вальца не отмечалось |
| Для устранения налипания грязи на средние лыжи жатки уменьшена площадь лыжи 1401.80.07.300 и введены накладки из полиамида (полиэтилена) | Изменение эффективно. Налипания грязи на лыжи не наблюдалось |
| Для устранения нависания массы на боковые делители, приводящее к нарушению технологического процесса, на них введены съемные направители 1401.80.10.620/01 | Недостаточно эффективно, т.к. отмечается скапливание скошенной массы на делителях, которая задерживается стойкой направителя |

Привод питателя измельчающего устройства осуществляется от редуктора. Изменение длины резки осуществляется за счет изменения передаточного отношения редуктора привода.