МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

ОТЧЕТ  №  14–34И–2014  (5130232)

от 22 декабря 2014 года

выполнения информационной услуги по результатам

периодических испытаний комбайна

кормоуборочного самоходного РСМ-1701

пос. Камыши

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 Назначение машины ……………………………………………………4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	6

3.1 Показатели назначения	6

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям  НД…………8

4 Заключение по результатам испытаний	9

5 Выводы	11

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции  	12

В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | комбайн |
| --- | --- |
| Марка машины | РСМ-1701 |
| Заводской номер машины | 000002 |
| Год изготовления | 2009 |
| Изготовитель | ООО «КЗ «Ростсельмаш» |
| Сведения о сертификации | Сертификат соответствия не оформлялся |
| Период проведения испытаний | 26.08 - 19.11.2014 г. |
| Место проведения испытаний | хозяйства Курской обл. |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям ТУ 1701.00.00.000, утвержденных директором Технического центра ООО «КЗ «Ростсельмаш» без даты утверждения по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» 03.09.2014 г.

По причине позднего поступления комбайна на испытания (конец августа), он не мог использоваться на скашивании трав и подборе валков, а лишь на уборке кукурузы на силос, а к этому времени, по причине предшествующего продолжительного жаркого периода, значительная часть площадей кукурузы была убрана, наработка комбайна кормоуборочного РСМ-1701 на уборке кукурузы на силос составила  95 ч.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1701 (рис. 1-3) (далее комбайн)  предназначен для скашивания кукурузы, в том числе в фазе восковой спелости зерна, сорго, подсолнечника и других высокостебельных культур, скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав с измельчением и погрузкой их в транспортные средства.

Комбайн предназначен для работы на полях с уклоном не более 9º, кроме горных районов.

Комбайн представлен на испытания в комплектации:

- самоходный измельчающий аппарат на колесном ходу;

- жатка роторная ЖР-6000 шириной захвата 5,6 м.

Комбайн РСМ-1701 в ФГБУ ЦЧ МИС испытывается впервые.

В сравнении с серийным образцом в конструкцию комбайна внесены  изменения (см. приложение А).

Рисунок 1 –   Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1701

с жаткой ЖР-6000 в рабочем положении. Вид спереди слева

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Вид работы | скашивание трав, кукурузы, подбор из валков подвяленных трав с измельчением и погрузкой | скашивание кукурузы, с измельчением и погрузкой |
| Условия испытаний: - влажность почвы в слое 0-5 см, % - твердость почвы в слое 0-5 см, % - влажность зеленой массы, % | 5-25 1,2 не менее 80 | 14,4 1,1 59,3 |
| Фаза спелости зерна, % - молочная - молочно-восковая - восковая - полная | нет данных то же -«- -«- | 0 35 56 9 |
| Средняя высота растений, см | до 400 | 221 |
| Урожайность. т/га | не менее 50 | 16,4 |
| Режим работы: - рабочая скорость, км/ч - рабочая ширина захвата, м | не более 15 нет данных | 7,5 5,6 |

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип изделия | самоходный | самоходный |
| Привод | нет данных | дизельный двигатель ОМ 460 LA (Stage ІІІb) |
| Ширина захвата с жаткой ЖР-6000, мм: - конструкционная; - рабочая; | 5696±60 нет данных | 5830 5600 |
| Скорость движения, км/ч: - рабочая - транспортная | не более 15 не более 20 | 7,5-,7,6 до 20 |
| Габаритные размеры самоходного измельчителя в транспортном положении, мм: - длина - ширина - высота | 6804±95 3237±60 3915±80 | 6640 3200 3900 |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой ЖР-6000 в рабочем положении, мм: - длина - ширина - высота | нет данных то же -«- | 7850 7350 5900 |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой ЖР-6000 в транспортном положении, мм: - длина - ширина - высота | -«- -«- -«- | 8765 4000 3900 |
| Дорожный просвет измельчителя, мм: | не менее 350 | 370 |
| Масса измельчителя (эксплуатационная), кг | то же | 11240 |

| 1 |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные показатели |  |  |  |  |
| Производительность за 1 ч, га/т: - основного времени - сменного времени | нет данных/не менее 80 то же/нет данных -«-/то же |  | 4,21/66,1 3,11/48,9 |  |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га/кг/т | -«-/-«- |  | 7,2/ 0,82 |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности технологического процесса - использования сменного времени | не менее 0,98 не менее 0,71 |  | 0,98 0,74 |  |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |  |  |
| Высота среза растений, см | нет данных |  | 22 |  |
| Потери общие, % | -«- |  | 0,9 |  |
| Полнота сбора урожая (без учета потерь от высоты среза), % | не менее 99 |  | 99,1 |  |
| Масса частиц длиной не более 30 мм от общей массы, % | нет данных |  | 93 |  |

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| При испытаниях в хозяйственных условиях |  |  |
| п. 1.1 Комбайн, а также запасные части к нему, отгружаемые отдельно, должны соответствовать требованиям технических условий, комплекта конструкторской документации 1701.00.00.000 п. 1.2.4 Длина измельчителя в транспортном положении, мм п. 1.2.15.5 Оперативная трудоемкость ежесменного технического обслуживания без заправки топливом, чел-ч п. 1.2.15.6 Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, чел-ч/ч п. 1.1.2.4 Длина жатки в рабочем положении, мм | - 6804±95 не более 0,35 не более 0,14 2186 -70+14 | Спадание шланга из наконечника воздухоочистителя 6640 0,57 0,16 2325 |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Комбайн кормоуборочный РСМ-1701 поступил на испытания автомобильным транспортом четырьмя упаковочными местами: М1- самоходный измельчитель; М2- жатка роторная ЖР-6000; М3 – М4 – ящики с ЗИП.

По количеству и составу упаковочных мест комбайн соответствует технической документации. При транспортировке и разгрузке повреждений не отмечено. Обращение с упаковочными местами удобное.

После доставки самоходного измельчающего агрегата и  адаптера, видимых повреждений и деформаций не обнаружено.

С кормоуборочным комбайном представлена следующая техническая документация:

1 Технические условия ТУ 1701.00.00.000 на комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1701.

2 Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию комбайна кормоуборочного самоходного РСМ-1701.

3 Каталог деталей и сборочных единиц на комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1701.

4 Руководство по эксплуатации жатки ЖР- 6000.

Технические условия кормоуборочного комбайна сброшюрованы и прошиты, удовлетворительного качества изготовления, с соответствующими печатями, с датой срока действия. Читаемость текста ТУ хорошая. По форме построения разделов и содержанию материала ТУ на комбайн соответствуют требованиям ГОСТ 2.114.

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию комбайна, в целом, в доходчивой форме раскрывает технические данные, устройство узлов и агрегатов, указания по мерам безопасности, описание и порядок пользования органами управления, досборку, наладку и обкатку, правила эксплуатации и регулировки, транспортировку и хранение, возможные неисправности и методы их устранения. Однако необходимо доработать раздел  «Техническое обслуживание» для более рационального размещения информации по видам  обслуживания  и увеличения информативности раздела.

Качество лакокрасочных покрытий соответствует требованиям ГОСТ 6572-91 и ГОСТ 15140-78.

Крепежные изделия комбайна имеют металлическое антикоррозионное покрытие.

Сварные соединения выполнены качественно.

Комбайн поступил на испытания в собранном виде, поэтому его досборка не проводилась.

Комплектность инструмента соответствует упаковочному листу.

При первичной технической экспертизе несоответствий требованиям ТУ и ССБТ не отмечено.

Привод вальцев питающего аппарата гидравлический. Длина резки

продукта регулируется гидросистемой комбайна.

5 ВЫВОДЫ

Испытаниями установлено, что комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1701 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

Директор МИС                                                    М. Н. Жердев

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины и особенности конструкции

В сравнении с серийным образцом в конструкцию комбайна                       РСМ-1701внесены следующие изменения

| Описание и цель изменений | Оценка эффективности изменения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Для повышения надежности введены подшипники ШСП с масленками в механизме подпрессовки верхних вальцев аппарата питающего | Изменение эффективно. Отказов подшипников не отмечено |
| Для снижения трудоемкости поиска ферромагнитных предметов при срабатывании останова введен многозонный камнеметаллодетектор | Изменение эффективно. Отказов многозонного камнедетектора не отмечено |
| Для повышения надежности введен измельчающий барабан закрытого типа с ножами фирмы MWS | Изменение эффективно. Отказов по измельчающему барабану и ножам не отмечено |
| Для повышения долговечности днище измельчающего барабана увеличенной толщины | Эффективность не выявлена по причине малой наработки машины |
| Для сокращения времени на ЕТО (уменьшение количества массы, попадающей в заточное устройство) изменена форма заднего щитка измельчающего барабана, днища и диффузора | Изменение не эффективно |
| Для снижения себестоимости, сокращения времени на ЕТО (уменьшение количества массы, попадающей в заточное устройство) введено заточное устройство с новой компоновкой, без гидроцилиндра открытия крышки и щитка, защищающего от попадания измельченной массы из барабана в корпус заточного устройства | Изменение не эффективно |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Для снижения себестоимости, более плавного включения изменен механизм включения леникса питателя | Эффективность снижения себестоимости не выявлена по причине отсутствия данных по цене. Нареканий по механизму включения леникса питателя не отмечено |
| Для снижения трудоемкости очистки транспортного канала при забивании введен лючок на задней стенке конфузора | Изменение эффективно |
| Для снижения себестоимости в опорном подшипнике колеса поворотного устройства увеличено количество шариков со 128 до 154, установленных без сепаратора | Отказов по опорному подшипнику колеса поворотного устройства не отмечено |
| Для повышения удобства работы, силосопровод выполнен с изменяемой высотой выгрузки | Изменение эффективно |
| Для увеличения срока службы каркаса он выполнен со сменными накладками по всей длине | Эффективность не выявлена по причине малой наработки комбайна |
| Для повышения проходимости при уборке на переувлажненных почвах в конструкцию введен активный управляемый мост | Изменение эффективно |
| - Для повышения надежности применены подшипники фирмы «Shaeffler» в следующих узлах: - - правая опора верхнего заднего вальца аппарата питающего; - - нижний передний валец (внутренние подшипники); - - натяжной ролик ременной передачи привода аппарата питающего; - - обводной шкив ременной передачи привода доизмельчителя зерна; - - натяжной ролик ременной передачи привода доизмельчителя зерна; | Отказов подшипников не отмечено |

Изменения, внесенные в конструкцию жатки ЖР-6000

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Для предотвращения нарушения технологического процесса работы жатки (нависания растительной массы на транспортирующие и подающие барабаны): - введены пластины направители на средних и боковых делителях подающих барабанах; - в зоне транспортирующих барабанов и в средней части жатки введены двухзубовые противорезы вместо однозубовых | Для чистой кукурузы пластины эффективны, однако для травы типа «мышей» не эффективны, т.к. отмечается нависание травы за пластину, что приводит к нарушению тех. Процесса, поэтому в процессе эксплуатации пластины были срезаны. Технологический процесс стабилизировался. Изменение эффективно. Новая конструкция противорезов активировала срез в данных местах. |
| Для стабилизации технологического процесса жатки в «приемной камере» при работе в дождливую погоду или росе при уборке кукурузы имеющий мокрый желтый лист и большой траве: - введены направители-пластины съемников 1401.80.10.800/01, позволяющие отводить массу от боковин приемной камеры; - увеличен радиус и увеличена поверхность кронштейнов 1401.80.03.990/01 позволяющая траве лучше сниматься с кронштейна и не задерживаться в приемной камере; - изменены концы гребенок и сделаны вырезы на боковых кольцах вальца 1401.80.07.210, что не позволяет траве задерживаться в приемной камере; - введены в конструкцию жатки чистики-ножи для съема массы с ножей средних подающих барабанов | Все изменения эффективны. За период испытаний замечаний по протеканию технологического процесса в зоне приемной камеры не наблюдалось. |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Для уменьшения высоты среза в условиях повышенной влажности почвы и устранения забивания грязью вальца 1401.80.07.210 из-за низкого его расположения изменен угол расположения жатки относительно поверхности земли на 5 º за счет приварки дополнительных кронштейнов и трубы для навески жатки | Изменение эффективно. Забивания грязью нижнего вальца не отмечалось |
| Для устранения налипания грязи на средние лыжи жатки уменьшена площадь лыжи 1401.80.07.300 и введены накладки из полиамида (полиэтилена) | Изменение эффективно. Налипания грязи на лыжи не наблюдалось |
| Для устранения нависания массы на боковые делители, приводящее к нарушению технологического процесса, на них введены съемные направители 1401.80.10.620/01. | Недостаточно эффективно, т.к. отмечается скапливание скошенной массы на делителях, которая задерживается стойкой направителя |

Привод вальцев питающего аппарата гидравлический. Длина резки продукта регулируется гидросистемой комбайна