МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

- О Т Ч Ё Т   № 06-31-2014 (5130132)

от 24  октября 2014 года

выполнения информационной услуги по результатам

базовых испытаний сельскохозяйственной машины

граблей колёсно-пальцевых ГКП-600

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги

- п.г.т. Оричи, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	5

3. Результаты испытаний	6

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	7

4. Заключение по результатам испытаний	8

5. Выводы 	9

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Грабли колесно-пальцевые |
| --- | --- |
| Марка машины | ГКП-600 |
| Заводской номер машины | 61 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО «Клевер», г. Ростов-на-Дону |
| Сведения о сертификации | Сведения отсутствуют |
| Период проведения испытаний | 10.06-07.08 |
| Место проведения испытаний | ООО СХП «Дружба» Оричевского района Кировской области |

Испытания граблей колесно-пальцевых ГКП-60 проведены  на  соответствие требованиям ТУ 4744-038-79239939-2012, утвержденных генеральным директором ООО «Клевер» Виноградовым А.М. в 2012 году, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Кировская МИС» Коноваловым С. Ф. 16 июня 2014 года.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Грабли колесно-пальцевые ГКП-600 (рис. 1), далее грабли  ГКП-600,   предназначены для  сгребания трав из прокосов в валки, оборачивания и сдваивания валков сена.

Грабли используются для уборки сеяных трав, а также трав естественных сенокосов урожайностью свыше 1,5 т/га на равнине при влажности травы 25-80 %.

Грабли ГКП-600 выполнены полуприцепными и агрегатируются с тракторами тягового класса 0,6-1,4.

Грабли ГКП-600 испытывались на ФГБУ «Кировская МИС» впервые.

Рисунок 1. Грабли колесно-пальцевые прицепные ГКП-600

(вид спереди справа).

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Вид работы | Сгребание из прокосов, оборачивание и сдваивание валков сена | Сгребание сена из прокосов |
| Условия испытаний: |  |  |
| - влажность почвы в слое 0-10 см, % | Нет данных | 7,9-11,4 |
| - твердость почвы, кПа | Не менее 10 при влажности почвы до 20% | 19,-33,4 |
| Урожайность, т/га | Не более 50 | 1,4-5,8 |
| Влажность сена, % | Не более 18 | 12,4-14,4 |
| Длина стеблей, см | От 15 до 160 | 40-113 |
| Высота стерни, см | 5-9 | 10-20 |
| Высота сена в прокосах, см | Нет данных | 10-19 |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | До 15 | 9,5 |
| - рабочая ширина захвата, м | Нет данных | 5,1 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | Трактора тягового класса 0,6-1,4 | МТЗ-82.1 |
| Ширина захвата конструкционная, м | 6,0 | 5,1-6,0 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | До 15 | 9,5 |
| - транспортная | Нет данных | До 25 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| - длина | Не более 5500 | 5500 |
| - ширина | Не более 6150 | 6150 |
| - высота | Не более 1450 | 1450 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина | Не более 5450 | 5450 |
| - ширина | Не более 3300 | 2600 |
| - высота | Не более 2850 | 2760 |
| Дорожный просвет, мм | Нет данных | 380 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 580 ± 30 | 580 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 час, га: |  |  |
| - основного времени | До 6-8 | 4,10 |
| - сменного времени | Нет данных | 3,30 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | То же | 1,50 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | Не менее 0,98 | 1,0 |
| - использования сменного времени | Нет данных | 0,80 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - ширина валка, м | 1,2 ± 0,2 | 1,1 |
| - высота валка, см | Не более 80 | 26,0 |
| - расстояние между валками, см | Нет данных | 406,0 |
| - плотность валка, кг/м | Не более 12 | 5,6 |
| - потери общие, % | Не более 2,0 | 1,9 |
| - загрязнение сена почвой, % | Не допускается | 0 |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

Несоответствий машины требованиям НД не выявлено.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

По результатам периодических испытаний граблей колесно-пальцевых ГКП-600 установлено, что они:

- поступили в хозяйство комплектными удовлетворительного качества;

- устойчиво выполняют технологический процесс с удовлетворительным качеством работы и удовлетворительными эксплуатационными показателями;

- имеют уровень надежности, который соответствует требованиям ТУ: коэффициент готовности равен 1,0 (по ТУ 0,97), наработка на отказ более 78 ч на отказ (по ТУ не менее 50 ч на отказ 2 группы сложности).

Грабли ГКП-600 на ФГБУ «Кировская МИС» испытывались впервые, конструкционных изменений во время испытаний не вносилось.

5. В Ы В О Д Ы

Грабли колесно-пальцевые ГКП-600 соответствуют требованиям НД по показателям назначения, надежности,  безопасности и современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС |  | С.Ф. Коновалов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | И.Д. Лукин |
| Заведующий КИЛ |  | Ю.В. Труфакин |
| Начальник отдела испытаний тракторов и сельхозмашин |  | А.В. Багаев |
| Ведущий инженер |  | А.А. Гагаринов |