МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

О Т Ч Ё Т № 06-37-2014 (6240442)

от 5 ноября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

граБлей-вОРОШИЛКИ РОТОРНЫХ GVR-6В

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

- п.г.т. ОРИЧИ, 2014 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	7

3. Результаты испытаний	8

3.1. Показатели назначения……………………………………………...8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД……………..11

4. Заключение по результатам испытаний	12

5. Выводы 	13

6. Приложение А……………………………………………………………14

- В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | Грабли-ворошилка роторные |
| --- | --- |
| Марка машины | GVR-6В |
| Заводской номер машины | 142 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | АО «Рокишкский машиностроительный завод», г. Рокишкис Литовская Республика |
| Сведения о сертификации | Сведения отсутствуют |
| Период проведения испытаний | 17.06-15.08.2014 |
| Место проведения испытаний | ПСПК «Истобенский» Оричевского района Кировской области |

Испытания   граблей-ворошилки роторных GVR-6В проведены   на                    соответствие   машины   требованиям НД, по рабочей программе – методике,  утвержденной  директором  ФГБУ «Кировская  МИС» Коноваловым С.Ф.                  13 июня 2014 года.

3

1. Назначение машины

Грабли-ворошилка роторные GVR-6В (далее по тексту – грабли) предназ-

начены для  сгребания  травы из прокосов в валки, ворошения травы в прокосах, оборачивания, разбрасывания и сдваивания валков, в том числе соломы перед прессованием.

Грабли рекомендуется использовать на высокоурожайных, как сеяных, так и естественных сенокосах, имеющих ровный рельеф (с уклоном в направлении, перпендикулярном движению, до 5 º).

Грабли агрегатируются с тракторами тягового класса 0,9-1,4 при частоте вращения ВОМ 540 об/мин.

Главными узлами граблей (рис.1) являются два ротора, имеющие одинаковые рабочие органы – граблины с пружинными зубьями сгребания. На каждой граблине крепится по три парных зуба сгребания. Роторы снабжены пневматическими колесами. Телескопическая стойка и колесный ход правого ротора поворачивается в горизонтальной плоскости и имеет два фиксируемых положения – рабочее и транспортное.

Сница предназначена для присоединения граблей к трактору.

Грабли GVR-6В испытываются на ФГБУ «Кировская МИС» впервые, изменений в конструкцию в процессе испытаний не вносилось.

4

Рисунок 1 – Грабли-ворошилка роторные GVR- 6B в рабочем

положении (вид спереди справа):

Рисунок 2 – Грабли-ворошилка роторные GVR- 6B в агрегате

с трактором МТЗ 82.1 в транспортном положении.

5

Рисунок 3 – Грабли-ворошилка роторные GVR- 6B в агрегате

с трактором МТЗ 82.1 на сгребании сена в валок.

6

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ИЭ, НД | данным испытаний |
| Вид работы | сгребание травы из прокосов, ворошение травы в прокосах, разбрасывание и сдваивание валков | сгребание травы из прокосов |
| Условия испытаний: |  |  |
| Тип почвы | различный | аллювиальные дерновые |
| Название по механическому составу | нет данных | суглинок |
| Рельеф | ровный | ровный |
| Микрорельеф, ± см | 10 | 2-9 |
| Уклон поля, в направлении перпендикулярном движению, …º | до 5 | 0-2 |
| Влажность почвы в слое 0-10 см, % | нет данных | 4,15-47,2 |
| Твердость почвы в слое 0-10 см, МПа | от 0,5 до 2,0 | 1,85-3,65 |
| Засоренность участка камнями, шт./га | не регламентируется | 0 |
| Температура воздуха, ºС | не более +45 | 20,5-22,1 |
| Относительная влажность воздуха, % | не более 98 | 34,5-35,7 |
| Скорость ветра, м/с | не более 10 | 1,6-4,7 |
| Культура | трава, солома | травы естественных сенокосов |
| Фаза вегетации доминирующего вида | начало цветения, начало выброса метелки | цветение |
| Урожайность, т/га: |  |  |
| - при фактической влажности | не более 50 | 1,3-4,0 |
| - при пересчете на стандартную влажность | нет данных | 1,3-3,9 |
| Ботанический состав, в % по массе: |  |  |
| - злаковые | то же | 34,0-53,0 |
| - бобовые | -"- | 24,0-36,0 |
| - разнотравье | -"- | 18,0-30,0 |
| Влажность сена, % | не более 18 | 18,4-18,9 |
| Длина стеблей, см | от 15 до 160 | 20-96 |
| Высота стерни, см | 5-9 | 6-15 |
| Высота сена в прокосах, см | нет данных | 15-30 |
| Режим работы: - средняя рабочая скорость, км/ч | не более 12 | 6,6 |
| - средняя рабочая ширина захвата, м | нет данных | 5,6 |
| - транспортная скорость, км/ч | не более 20 | 8,0 7 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель |  | Значения показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИЭ, НД |  | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Тип изделия |  | прицепной |  | прицепной |
| Агрегатируется (марки тракторов) |  | тракторы тягового класса 0,9-1,4 |  | МТЗ-82.1 |
| Привод |  | от ВОМ трактора |  | от ВОМ трактора |
| Рабочие скорости, км/ч |  | не более 12,0 |  | 6,6-8,0 |
| Ширина захвата, м: |  |  |  |  |
| - конструкционная |  | 6,0 |  | 6,0 |
| - рабочая |  | нет данных |  | 5,6 |
| Транспортная скорость, км/ч |  | не более 20,0 |  | 8,0 |
| Число персонала, обслуживающего агрегат, чел. |  | 1 |  | 1 |
| Габаритные размеры изделия, мм |  |  |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |  |  |
| - длина |  | 5000 |  | 5000 |
| - ширина |  | 6300 |  | 6100 |
| - высота |  | 1400 |  | 1260 |
| в транспортном положении: |  |  |  |  |
| - длина |  | 7000 |  | 6750 |
| - ширина |  | 3200 |  | 3200 |
| - высота |  | 1600 |  | 1600 |
| Габаритные размеры агрегата, мм |  |  |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |  |  |
| - длина |  | нет данных |  | 8480 |
| - ширина |  | то же |  | 6100 |
| - высота |  | -"- |  | 2800 |
| в транспортном положении: |  |  |  |  |
| - длина |  | -"- |  | 10180 |
| - ширина |  | -"- |  | 3200 |
| - высота |  | -"- |  | 2800 |
| Дорожный просвет, мм |  | 200 |  | 180 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг |  | 900 |  | 900 |
| Ширина колеи, мм: |  |  |  |  |
| - опорных колес левого ротора |  | нет данных |  | 370 |
| - опорных колес правого ротора |  | 1400 |  | 1100 |
| 8 |  |  |  |  |
| Показатель | Значения показателя по: |  |  |  |
|  | ИЭ, НД |  | данным испытаний |  |
| Число роторов, шт. | 2 |  | 2 |  |
| Число штанг на роторе, шт. | 8 |  | 8 |  |
| Длина штанги граблины, мм | нет данных |  | 1325 |  |
| Число зубьев сгребания на одной штанге, шт. | 3 |  | 3 |  |
| Число опорных колес, шт. | 4 |  | 4 |  |
| Шины: |  |  |  |  |
| - тип | пневматические |  |  |  |
| - размер | нет данных |  | 18×8,50-8 |  |
| - давление воздуха, МПа | 0,3 |  | 0,3 |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |  |
| Производительность в час, га : |  |  |  |  |
| - основного времени | не более 7,0 при скорости трактора 12 км/ч |  | 3,7 |  |
| - эксплуатационного времени | нет данных |  | 2,3 |  |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га | то же |  | 1,4 |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - рабочих ходов | -"- |  | 0,93 |  |
| - технологического обслуживания | -"- |  | 0,99 |  |
| - надежности технологического процесса | -"- |  | 1,0 |  |
| - использования сменного времени | -"- |  | 0,68 |  |
| - использования эксплуатационного времени | -"- |  | 0,62 |  |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: - характеристика валка: ширина, м | не более 1,4 |  | 1,3 |  |
| высота, см | не более 80 |  | 31,5 |  |
| - расстояние между валками, м | нет данных |  | 4,3 |  |
| - плотность вспушенной массы в прокосе, кг/м3 | не более 12 |  | 3,1 |  |
| - распределение массы валка по ширине, %: справа посередине слева | нет данных то же - ״ - |  | 32,0 42,4 25,6 |  |
| 9 |  |  |  |  |
| Показатель | Значения показателя по: |  |  |  |
|  | ИЭ, НД |  | данным испытаний |  |
| - потери общие, %, в том числе от обивания листьев и соцветий | не более 2,0 не более 1,0 |  | 2,58 0,04 |  |
| - динамика сушки: продолжительность, ч | нет данных |  | 2 |  |
| скорость влагоотдачи, ч, % | то же |  | 2,36 |  |
| - загрязнение сена почвой, % | не допускается |  | 0 |  |

10

3.2. ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ МАШИНЫ

ТРЕБОВАНИЯМ НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| п.2.1.2 ИЭ: |  |  |
| - дорожный просвет, мм | 200 | 180 |
| - ширина колеи опорных колес правого ротора, мм | 1400 | 1100 |
| п.5 СТО АИСТ 1.14-2012: - коэффициент готовности | 0,98 | 0,88 |
| - наработка на отказ, ч | 100 | 30 |
| - потери общие, % | не более 2 | 2,58 |
| п. 4.3.4 ГОСТ Р 53489-2009 Наличие предохранительной цепи | Оборудование предохранительной цепью обязательное | Предохранительная цепь отсутствует |
| п. 4.5.2 ГОСТ Р 53489-2009 Наличие обозначений мест для установки домкратов | Места установки домкратов должны быть обозначены | Обозначения мест для установки домкратов отсутствуют |
| п. 4.6.1.1 ГОСТ Р 53489-2009 Наличие световозвращателей | Машины должны быть оборудованы световозвращателями | Световозвращатели отсутствуют |
| п. 4.6.3 ГОСТ Р 53489-2009 Наличие знака ограничения максимальной скорости | Сзади слева должен быть нанесён знак ограничения максимальной скорости | Знак ограничения максимальной скорости отсутствует |
| п.10 ГОСТ 6572-91 Прочность сцепления (адгезия), баллы | Не более 2 | 3 |

11

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

По результатам испытаний граблей-ворошилки роторных GVR-6В в объеме 90 часов основной работы установлено, что они имеют:

- удовлетворительные, соответствующие НД, эксплуатационно-технологи-ческие показатели и показатели качества выполнения технологического                 процесса,  но  потери  составили  2,58 %  и  превышают  требования

СТО АИСТ 1.14-2012 (2,0 %);

- низкую техническую надежность (коэффициент готовности  0,88, наработка на отказ 30 часов), не соответствующую современным отечественным нормативам СТО АИСТ 1.14-2012 (соответственно, 0,98 и 100 часов);

- четыре несоответствия требованиям ССБТ.

Несоответствия требованиям инструкции по эксплуатации:

- дорожный просвет составил 180 мм, указанный – 200 мм;

- ширина колеи опорных колес правого ротора 1100 мм, указанная – 1400 мм.

Ввиду того, что ширина опорных колес граблей не соответствует указанной в инструкции по эксплуатации, наблюдается неустойчивость машины при переездах в транспортном положении и отсюда невысокая транспортная скорость – 8 км/ч.

Несоответствия требованиям ССБТ:

- на прицепном устройстве граблей отсутствует предохранительная цепь;

- машина не оборудована световозвращателями;

- отсутствует знак ограничения максимальной скорости;

- отсутствуют обозначения мест для установки домкратов.

Кроме того, выявлено несоответствие лакокрасочного покрытия требованиям ГОСТ 6572-91 по прочности сцепления (адгезии), которое  составило

3 балла при нормативе не более 2 баллов.

Комплектность машины соответствует инструкции по эксплуатации. Качество изготовления граблей удовлетворительное.

Проведенными испытаниями установлено, что машина вписывается в технологию сельскохозяйственного производства, но по показателям назначения и надежности не полностью соответствует отечественным требованиям. Грабли после устранения выявленных недостатков могут быть использованы в сельхозпроизводстве зоны ФГБУ «Кировская МИС».

Грабли GVR- 6В на МИС испытываются впервые. Изменения в конструкцию граблей в процессе испытаний не вносились.

12

5. В Ы В О Д  Ы

Грабли-ворошилка роторные  GVR-6В  не полностью соответствуют требованиям НД по показателям назначения и безопасности, имеют низкую техническую надежность, не полностью соответствуют современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС |  | С.Ф. Коновалов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | И.Д. Лукин |
| Заведующий КИЛ |  | Ю.В. Труфакин |
| Начальник отдела испытаний тракторов и сельхозмашин |  | А.В. Багаев |
| Ведущий инженер |  | В.П. Копанев |

13

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

Грабли-ворошилка роторные  GVR-6В  на МИС испытываются впервые.

Изменений в конструкцию граблей в процессе испытаний не вносилось.

14