МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

И  ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«К И Р О В С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

О Т Ч Ё Т  № 06-38-2014 (6240462)

от 6 ноября  2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

пресс-подборщика BIG PACK 1270 XC

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги

п.г.т. Оричи, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	7

3. Результаты испытаний	8

3.1. Показатели назначения	8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	10

4. Заключение по результатам испытаний	11

5. Выводы 	12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции... 	13

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Пресс-подборщик |
| --- | --- |
| Марка машины | BIG PACK 1270 XC |
| Заводской номер машины | 872468 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | Bernard Krone Gmb H, Германия |
| Сведения о сертификации | отсутствуют |
| Период проведения испытаний | 22.05-13.09.2014 |
| Место проведения испытаний | СХПК им. Кирова Оричевский район, Кировская обл. |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям НД

по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Кировская МИС»  Коноваловым С.Ф. 02 июня 2014 года.

- НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Пресс-подборщик BIG PACK 1270 XC предназначен для подбора валков стебельчатых культур (сена, соломы) и прессования крупногабаритных тюков повышенной плотности с одновременной обвязкой их шпагатом.

Пресс-подборщик является полуприцепной машиной и агрегатируется с тракторами мощностью не менее 136 л.с., имеющими задний ВОМ, гидросистему и пневмосистему.

Пресс-подборщик BIG PACK 1270 XC состоит из следующих частей: рама с прицепным дышлом, двухосевой колесный тандем, подборочное устройство, режущий аппарат, вариационная система загрузки, прессовальная камера, вязальный аппарат, сходной лоток, гидравлическая и пневматическая системы, бортовой компьютер, система смазки. Привод рабочих органов производится от ВОМ трактора через карданную передачу. Карданный вал вращает промежуточный вал с муфтой, затем инерционный маховик. От маховика вращение передается на главный редуктор. От главного редуктора через кривошипно-шатунный механизм приводится в поступательное движение поршень прессовальной камеры. От боковых валов редуктора вращение передается на распределительные редукторы, от которых в свою очередь вращение получают подборочное устройство, режущий аппарат, барабан сгребателя вариационной системы загрузки и вязальный аппарат.

Гидравлическая система состоит из двух контуров: рабочего от гидросистемы трактора и бортового от гидронасоса, установленного на главном редукторе. Весь процесс контролируется бортовым компьютером, терминал которого установлен в кабине трактора.

Рисунок 1 – Пресс-подборщик BIG PACK 1270 XC (вид спереди слева).

Рисунок 2 – Пресс-подборщик BIG PACK 1270 XC (вид сзади слева).

Рисунок 3 – Вязальный аппарат.

Рисунок 4 – Пресс-подборщик BIG PACK 1270 XC в агрегате с

трактором  JOHN DEERE 7820 на подборе валков сена.

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Вид работы | подбор валков стебельчатых культур и прессование тюков с обвязкой шпагатом | подбор валков стебельчатых культур и прессование тюков с обвязкой шпагатом |
| Условия испытаний: |  |  |
| - средняя твердость почвы в слое 0-10 см, МПа | от 0,5 до 2,0 | 2,5 |
| - средняя урожайность при фактической влажности, т/га | нет данных | 2,1 |
| - средняя влажность растений, % | от 17 до 30 | 22,8 |
| - линейная плотность валка, кг/м | не более 10 | 2,4 |
| - ширина валка, см | 120-200 | 101 |
| - высота валка, см | не более 80 | 42,4 |
| - расстояние между центрами валков, м | нет данных | 11,3 |
| - средний вес бобины шпагата, кг | то же | 10,0 |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | -"- | 10,3-15,5 |
| - высота подъема подборщика над уровнем почвы, мм | -"- | 40 |
| - задаваемая длина тюка, см | 100-270 | 250 |
| - давление в гидросистеме прессовального канала, МПа | нет данных | 9,5 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | трактор мощностью не менее 136 л.с. | JOHN DEERE 7820 (155 л.с.) |
| Привод | от ВОМ трактора | от ВОМ трактора |
| Ширина захвата конструкционная, м | 2,35 | 2,35 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | нет данных | 9-16 |
| - транспортная | до 50 | 20 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| - длина | 9180 | 9180 |
| - ширина | 2995 | 2970 |
| - высота | 2875 | 2800 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина | 7930 | 7930 |
| - ширина | 2995 | 2970 |
| - высота | 2875 | 2800 |
| Дорожный просвет, мм | нет данных | 280 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 8800 | 10105 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, т (тюков): |  |  |
| - основного времени | нет данных | 18,2(36) |
| - сменного времени | то же | 12,7(25) |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т (кг/тюк) | -"- | 1,10(0,50) |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | -"- | 1,0 |
| - использования сменного времени | -"- | 0,70 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Подача, кг/с | -"- | 7,1 |
| Размеры тюка, см |  |  |
| - длина | 100-270 | 230-250 |
| - ширина | 120 | 120 |
| - высота | 70 | 70 |
| Средняя масса тюка, кг | нет данных | 510 |
| Расход шпагата, кг/т | то же | 0,6 |
| Качество вязки, % | -"- | 100 |
| Потери, % | -"- | 1 |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Масса машины (по ИЭ) | 8800 (по ИЭ) | 10105 |
| Оборудование предохранительной цепью п. 4.3.4 ГОСТ Р53489-2009 | Оборудование предохранительной цепью является обязательным | Предохранительная цепь отсутствует |
| Наличие знака ограничения максимальной скорости п. 4.6.3 ГОСТ Р53489-2009 | На полуприцепных машинах сзади слева должен быть нанесен знак ограничения максимальной скорости по ГОСТ Р 52290 | Знак ограничения максимальной скорости отсутствует |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

По результатам государственных испытаний импортного образца пресс-подборщика BIG PACK 1270 XC установлено:

- поступил на испытания в собранном виде полной комплектации, качество изготовления удовлетворительное;

- машина устойчиво выполняет технологический процесс подбора валков стебельчатых культур и прессования крупногабаритных тюков с одновременной их обвязкой шпагатом;

- имеет высокую степень автоматизации управления и контроля параметров технологического процесса;

- имеет высокую степень технической надежности, коэффициент технической готовности равен 0,99;

- имеет два несоответствия требованиям ССБТ (отсутствует страховая цепь и знак ограничения максимальной скорости);

- имеется несоответствие между массой, указанной в инструкции по эксплуатации – 8800 кг, массой, указанной на фирменной табличке – 9500 кг и массой, полученной при взвешивании - 10105 кг.

В целом испытаниями установлено, что  пресс-подборщик BIG PACK 1270 XC вписывается в технологию сельскохозяйственного производства и по показателям назначения соответствует отечественным требованиям. Машина может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС.

5. ВЫВОДЫ

Испытанный образец пресс-подборщика BIG PACK 1270 XC соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности  и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС |  | С.Ф. Коновалов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | И.Д. Лукин |
| Заведующий КИЛ |  | Ю.В. Труфакин |
| Начальник отдела испытаний тракторов и сельхозмашин |  | А.В. Багаев |
| Ведущий инженер |  | В.Т. Иванов |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

Пресс-подборщик BIG PACK 1270 XC на ФГБУ «Кировская МИС»  испытывался впервые, конструкционные изменения во время испытаний не вносились.