МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

# РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Экз. №  ___

- О Т Ч Ё Т   № 06-39-2014 (5070172)

от 6 ноября  2014 года

выполнения информационной услуги по результатам

базовых испытаний сельскохозяйственной машины

МАШИНЫ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЙ

УНИВЕРСАЛЬНОЙ  МЗУ-20Д

- Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги

- п.г.т. Оричи, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	5

3. Результаты испытаний	6

3.1. Показатели назначения……………………………………………..6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД…………….8

4. Заключение по результатам испытаний	9

5. Выводы 	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Машина универсальная зерноочистительная |
| --- | --- |
| Марка машины | МЗУ-20Д |
| Заводской номер машины | 007 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока РАСХН |
| Сведения о сертификации | Сведения отсутствуют |
| Период проведения испытаний | 20.08-01.10.2014 |
| Место проведения испытаний | СПК «Колхоз им. Ленина» Фаленского района Кировской области |

Испытания  проведены на соответствие  машины  требованиям
ТУ 4735-002-22940063-2011, утвержденных  директором  ФГУП ПКБ
НИИСХ Северо-Востока РАСХН Сычуговым Ю.В. в 2011 году, по рабочей программе-методике,  утвержденной  директором  ФГБУ  «Кировская МИС»

Коноваловым С.Ф. 15 августа  2014 года.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Машина зерноочистительная универсальная МЗУ-20Д (рис. 1) предназначена для вторичной очистки семян зерновых и крупяных культур.

Очистка зернового материала осуществляется воздушным потоком и решетами.

Машина МЗУ-20Д устанавливается в поточных зернообрабатывающих линиях после предварительной очистки и сушки зерна.

По сравнению с образцом, испытанным на Кировской МИС в 2012 году,  в конструкцию машины изменения не вносились.

Рисунок 1 – Машина зерноочистительная универсальная МЗУ-20Д

(вид сзади слева).

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ, НД | данным испытаний |
| Вид работы | вторичная очистка семян | вторичная очистка семян |
| Режим | семенной, продовольственный | семенной |
| Параметры регулировок: - размеры решет, мм | Б1 Ø 4,0□ 2,4…3,2 Б2 Ø 4,5□ 3,0…3,6 Б3 Ø 5,0 □3,8…5,0 В1= Г1 Ø 2,5…3,0, □2,0…2,4 В2 =Г2 □2,0…2,4, Ø 2,5…3,0 | Б1 □ 2,8 Б2 □ 3,2 Б3 □ 4,0 В1, В2 Ø 3,0 Г1,Г2 □2,4 |
| # Характеристика исходного # материала: |  |  |
| # Культура, сорт | зерновые и крупяные культуры | ячмень Новичок |
| Влажность, % | не более 16 | 12,4-12,8 |
| Содержание семян основной культуры, % | нет данных | 98,68-99,20 |
| Содержание зерновой и сорной примесей, %, всего, в том числе: | до 3 | 0,80-1,32 |
| - содержание дробленого зерна, % | нет данных | 0,08-0,80 |
| - содержание обрушенного зерна, % | то же | 0-0,08 |
| - содержание семян других куль- тур, % | -"- | 0-0,24 |
| Содержание семян сорняков, шт./кг | не более 100 | 440-520 |
| Содержание семян других культур, шт./кг | не более 200 | 0-30 |
| Масса 1000 зерен (семян), г | 12,0-50,0 | 42,9-44,2 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ, НД | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип изделия | стационарный | стационарный |
| Марка | МЗУ-20Д | МЗУ-20Д |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт: в том числе | не более 9,75 | 9,75 |
| - на привод вентилятора | нет данных | 7,5 |
| - на привод решетных станов | то же | 1,5 |
| - на привод механизма очистки решет | -"- | 0,75 |
| Габариты машины, мм: |  |  |
| - длина | 3600 | 3580 |
| - ширина | 2400 | 2380 |
| - высота | 3600 | 3520 |
| Масса машины, кг | не более 3000 | не определялась |
| Воздушная часть: |  |  |
| - тип вентилятора | диаметральный | диаметральный |
| - диаметр колеса, мм | 400 | 400 |
| Число пневмосепарирующих каналов, шт. | 3 | 3 |
| Решетные станы |  |  |
| Число станов, шт. | 2 | 2 |
| Число решетных рамок, шт. | 7 | 7 |
| Угол наклона решет, …о: |  |  |
| - верхнего | 4±1 | 4 |
| - нижнего | 6±1 | 6 |
| Число передач: |  |  |
| - ременных | нет данных | 7 |
| - цепных | то же | 4 |
| Число точек смазки, всего | 23 | 23 |
| в том числе - ежесменных | нет данных | - |
| - периодических | то же | 18 |
| - сезонных | -"- | 5 |
| Число сортов масел и смазок | -"- | 2 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч времени, т: |  |  |
| - основного времени | 16±2 на пшенице | 11,5 на ячмене |

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ, НД | данным испытаний |
| - сменного времени | нет данных | 10,6 |
| Удельный расход электроэнергии за время сменной работы, кВт.ч/т | нет данных | 0,68 |
| Потребляемая из сети активная мощность, кВт | то же | 7,8 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,98 | 1,0 |
| - использования сменного времени | не менее 0,90 | 0,92 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - чистота, % | нормы категории РС | 99,98 (категория ОС и ЭС) |
| - дробление зерна, % | не должно превышать 1,0 | 0 |
| - обрушивание зерна, % | нет данных | 0 |
| - содержание семян других культур, шт./кг | то же | 0 |
| - содержание зерна (семян) основной культуры в отходах, % | до 6,0 | 9,9 |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

Несоответствий машины зерноочистительной универсальной МЗУ-20Д требованиям НД не выявлено.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

По результатам государственных периодических испытаний машины зерноочистительной универсальной МЗУ-20Д установлено, что машина вписывается в поточную технологию производства послеуборочной обработки зерна и семян в зоне деятельности ФГБУ «Кировская» МИС.

Машина зерноочистительная универсальная МЗУ-20Д:

- в хозяйство поступила полностью комплектной, удовлетворительного качества;

- имеет  высокую техническую надежность, при наработке 157 часов коэффициент готовности равен 1,0 (по ТУ не менее 0,98);

- имеет удовлетворительные  эксплуатационно-технологические, агротехнические и энергетические показатели на вторичной очистке зерна ячменя;

- соответствует требованиям ССБТ;

- техническая документация имеет ряд замечаний (приведены ссылки на  отмененные ГОСТ и СТО АИСТ).

Серийный выпуск машины зерноочистительной универсальной 
МЗУ-20Д может быть продолжен без изменения конструкции машины.

5. ВЫВОДЫ

Машина зерноочистительная универсальная МЗУ-20Д соответствуют требованиям НД по показателям назначения, надежности,  безопасности и современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС |  | С.Ф. Коновалов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | И.Д. Лукин |
| Заведующий КИЛ |  | Ю.В. Труфакин |
| Начальник отдела испытаний тракторов и сельхозмашин |  | А.В. Багаев |
| Ведущий инженер |  | А.В. Багаев |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию

машины

По сравнению с образцом, испытанным на Кировской МИС в 2012 году,  в конструкцию машины зерноочистительной универсальной МЗУ-20Д изменения не вносились.