- МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

# И  ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р  О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Экз. № ___

О Т Ч Ё Т   № 06-50-2014 (5030021)

от 2 декабря  2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний

сельскохозяйственной машины

ПРИЦЕПА-РУЛОНОВОЗА ТРАКТОРНОГО  ПРТ-8

- Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

- п.г.т. Оричи, 2014 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение ………………………………………………………………………..3

1. Назначение машины……………………………………………………..…..4

2. Условия испытаний и режимы работы машины……………………….…..6

3. Результаты испытаний…………………………………………………….....8

3.1. Показатели назначения…………………………………..……………...8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД…………….…..11

4. Заключение по результатам испытаний…………………………………...12

5. Выводы …………………………………………………………………...…13

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины  и особенности

конструкции……………….……………………………...14

- В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | Прицеп-рулоновоз тракторный |
| --- | --- |
| Марка машины | ПРТ-8 |
| Заводской номер машины | 068 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО «МордовАгроМаш», г. Саранск, Республика Мордовия |
| Сведения о сертификации | Сведения отсутствуют |
| Период проведения испытаний | 02.07-01.09.2014 |
| Место проведения испытаний | ПСПК «Истобенский» Оричевского района Кировской области |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям НД,           по рабочей программе-методике, утвержденной  директором ФГБУ «Кировская МИС»  Коноваловым   С.Ф.  28 июня 2014 года.

Для сравнения полученных показателей с данными ТУ на завод-изготовитель было отправлено письмо-запрос № 378 от 23.10.2014 г. с просьбой выслать в адрес ФГБУ «Кировская МИС» технические условия на прицеп-рулоновоз тракторный ПРТ-8.

Технические условия заводом не представлены.

Техническая экспертиза и испытания прицепа проводились в хозяйстве, поэтому угол поперечной статической устойчивости  не определялся.

3

1. Назначение машины

Прицеп-рулоновоз тракторный ПРТ-8 (далее по тексту – прицеп) предназначен для перевозки рулонных тюков сенажа, соломы и т.п. по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка других сельскохозяйственных грузов, устойчиво удерживающихся на платформе прицепа.

Прицеп  агрегатируется с колесными тракторами тягового класса 1,4-2,0, имеющих раздельно-агрегатную гидросистему.

Прицеп (рис. 1) состоит из следующих основных узлов:

- платформы;

- дышла;

- площадки поворотной;

- стенки передней;

- стенки задней;

- ходовой части;

- тормозной системы;

- системы световой сигнализации.

Платформа прицепа представляет собой жесткую сварную конструкцию из профильных стальных элементов.

Дышло прицепа сварной конструкции и крепится к платформе с помощью втулок и специальных шкворней. Сцепная петля поворотного типа и установлена во втулке дышла.

Площадка поворотная имеет сварную конструкцию из прокатного профиля, оснащенную кронштейнами для установки рессор, поворотного круга, ресивера.

На платформе прицепа имеются передняя и задняя торцевые стенки, обеспечивающие перевозку рулонов в два яруса. Для устойчивости стенки дополнительно связаны с платформой стяжками. В транспортном положении стенки складываются внутрь платформы. От сползания рулонов по боковым краям  платформы  имеются  специальные бортики, выполненные из уголка

40х40 мм.

Ходовая часть прицепа состоит из передней и задней подвесок, выполненных на листовых полуэллиптических рессорах, которые крепятся к балке оси. На осях установлены колеса.

Тормозная система состоит из рабочего тормоза, управляемого пневматически и стояночного механического тормоза.

Система световой сигнализации включает в себя световозвращатели передние, боковые, задние и систему электрооборудования с многофункциональными задними и передними фонарями.

Прицеп ПРТ-8 на ФГБУ «Кировская МИС» испытывается впервые.

В процессе испытаний в испытываемый образец конструкционные изменения не вносились.

4

Рисунок 1 – Прицеп-рулоновоз тракторный ПРТ-8 (вид сзади слева).

5

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | РЭ, НД | данным испытаний |
| Вид работы | перевозка рулонных тюков в места складирования | транспортировка рулонов в места складирования |
| Наименование груза | рулонные тюки сенажа, соломы и т.п. | цилиндрические рулоны сена |
| Условия испытаний: |  |  |
| Характеристика культуры, технологического материала, поля: |  |  |
| Влажность сена, % | нет данных | 9,0-9,6 |
| Размер рулона, мм: |  |  |
| - длина | 1200-1500 | 1200 |
| - диаметр | 1200-1800 | 1500-1720 |
| Наименование и марка машины, с помощью которой образованы рулоны | нет данных | пресс подборщик R12 Super |
| Расстояние между рулонами в ряду, м | то же | 146-220 |
| Объем рулона, м3 | -"- | 2,3-2,6 |
| Масса рулона, кг | не более 450* | 320-390 |
| Место погрузки | нет данных | поле |
| Размеры места погрузки, м: |  |  |
| - длина | то же | 200-900 |
| - ширина | -"- | 100-150 |
| Угол наклона проезжей полосы поля, …0: |  |  |
| - вдоль | до 8 | 0-1 |
| - поперек | до 8 | 0-3 |
| Влажность участка , %, в слое от 0 до 10 см | нет данных | 13,0-27,1 |
| Твердость участка, МПа, в слое от 0 до 10 см | то же | 1,58-4,00 |
| Способ погрузки | -"- | фронтальный погрузчик LC1500 HERCULES |
| Высота погрузки, мм | не более 1220 | 1170/2890** |
| Удобство выезда, подъезда, маневрирования в местах погрузки | нет данных | удобно |
| 6 |  |  |
| Показатель | Значение показателя по: |  |
|  | РЭ, НД | данным испытаний |
| Тип дороги | нет данных | полевая дорога внутрихозяйственного значения |
| Расстояние перевозки, км | то же | 2,3-3,7 |
| Вид покрытия дороги | -"- | грунтовая |
| Угол наклона дороги, …о: |  |  |
| - вдоль | до 8 | 0-7 |
| - поперек | до 8 | 0-6 |
| Влажность грунтовой дороги, %, в слое от 0 до 10 см | нет данных | 7,0-29,4 |
| Твердость грунтовой дороги, МПа, в слое от 0 до 10 см | то же | 3,68-4,38 |
| Место разгрузки | -"- | грунтовая площадка |
| Размеры места разгрузки, м |  |  |
| - длина | -"- | 20 |
| - ширина | -"- | 16 |
| Угол наклона площадки разгрузки, …о - вдоль - поперек | -"- -"- | 0-3,0 0-1,5 |
| Влажность площадки места разгрузки, %, в слое от 0 до 10 см | -"- | 19,6-20,3 |
| Твердость площадки места разгрузки, МПа, в слое от 0 до 10 см | -"- | 2,28-2,78 |
| Способ разгрузки | -"- | фронтальный погрузчик LC1500 HERCULES |
| Удобство выезда, подъезда, маневрирования в местах разгрузки | -"- | удобно |
| Температура воздуха, оС | 45*** | 22,2-27,7 |
| Режим работы: - масса перевозимого груза, кг - средняя скорость движения без груза, км/ч - средняя скорость движения с грузом, км/ч - средняя техническая скорость, км/ч | не более 8000 нет данных не более 35 нет данных | 4164 14,6 13,4 14,0 |

*  - согласно ТУ на пресс-подборщик R 12 Super (пересчет с учетом объема

рулона и  плотности прессования);

** - в числителе – высота погрузки рулонов на платформу,

в знаменателе – высота погрузки рулонов во второй ряд;

***- данные СТО АИСТ 1.14-2006.

7

3. Результаты испытаний

3.1. Показатели назначения

| Показатель |  |  | Значение показателя по: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РЭ, НД |  |  | данным испытаний |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип изделия |  |  | прицепной |  |  |  |  |  |
| Агрегатируется (тяговый класс и марка трактора) |  |  | колесные тракторы тягового класса 1,4-2,0 |  |  | Беларус 1221 |  |  |
| Рабочие скорости, км/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - средняя скорость движения с грузом |  |  | не более 35 |  |  | 13,4 |  |  |
| - средняя скорость движения без груза |  |  | нет данных |  |  | 14,6 |  |  |
| Техническая скорость, км/ч |  |  | то же |  |  | 14,0 |  |  |
| Число персонала, обслуживающего агрегат, чел. |  |  | один тракторист |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в рабочем положении: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина (без дышла по торцевым стенкам) |  |  | 7160 |  |  | 7285 |  |  |
| - длина (с дышлом) |  |  | 8640 |  |  | 8905 |  |  |
| - длина (с выдвижной рамой) |  |  | нет данных |  |  | 9655 |  |  |
| - ширина |  |  | 2510 |  |  | 2445 |  |  |
| - высота |  |  | 2840 |  |  | 2770 |  |  |
| б) в транспортном положении: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина (со сложенными торцевыми стенками) |  |  | нет данных |  |  | 9305 |  |  |
| - ширина |  |  | 2510 |  |  | 2445 |  |  |
| - высота (со сложенными торцевыми стенками) |  |  | 2300 |  |  | 2270 |  |  |
| Габаритные размеры агрегата, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в рабочем положении : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина (с выдвижной рамой) |  |  | нет данных |  |  | 16200 |  |  |
| - ширина |  |  | то же |  |  | 2445 |  |  |
| - высота |  |  | -"- |  |  | 2800 |  |  |
| б) в транспортном положении: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина (со сложенными торцевыми стенками) |  |  | -"- |  |  | 15850 |  |  |
| - ширина |  |  | -"- |  |  | 2445 |  |  |
| - высота |  |  | -"- |  |  | 2800 |  |  |
| Высота погрузки, мм |  |  | не более 1220 |  |  | 1170/2890* |  |  |
| Дорожный просвет, мм |  |  | нет данных |  |  | 340 |  |  |
| Общая масса машины в комплектации поставки, кг |  |  | не более 2550 |  |  | 2540 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЭ, НД |  |  | данным испытаний |  |  |  |  |
| Распределение массы прицепа, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на переднюю ось | нет данных |  |  | 1075/4150** |  |  |  |  |
| - на заднюю ось | то же |  |  | 1465/4540** |  |  |  |  |
| Коэффициент статической нагрузки шин колес: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - передних | -"- |  |  | 0,40/1,57** |  |  |  |  |
| - задних | -"- |  |  | 0,55/1,71** |  |  |  |  |
| Ширина колеи, мм | 1800 |  |  | 1820 |  |  |  |  |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | не более 10550 |  |  | 8690 |  |  |  |  |
| Максимальная грузоподъемность, кг | не более 8000 |  |  | 6150*** |  |  |  |  |
| Платформа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина (без задней выдвижной рамы) | 6500 |  |  | 6500 |  |  |  |  |
| - длина (с выдвижной рамой) | нет данных |  |  | 7250 |  |  |  |  |
| - ширина | 2510 |  |  | 2445 |  |  |  |  |
| Площадь, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - без выдвижной рамы | не менее 16,3 |  |  | 15,9 |  |  |  |  |
| - с выдвижной рамой | не менее 17,5 |  |  | 17,7 |  |  |  |  |
| Число загружаемых и перевозимых рулонов в зависимости от их размеров, шт.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ø 1800 х 1500 мм | 14 |  |  | - |  |  |  |  |
| - Ø 1500 х 1200 мм | 15 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| - Ø 1200 х 1200 мм | 18 |  |  | - |  |  |  |  |
| Ходовая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число колес, шт. | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Тип подвески | рессорная |  |  |  | рессорная |  |  |  |
| Шины: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип | пневматические камерные |  |  |  | пневматические камерные |  |  |  |
| - размер | 14,0/65-16 |  |  |  | 14,0/65-16 |  |  |  |
| - давление воздуха, МПа (кгс/см ) | 0,41 (4,1) |  |  |  | 0,41 (4,1) |  |  |  |
| Расстояние между внешними сторонами колес, мм | нет данных |  |  |  | 2190 |  |  |  |
| База прицепа, мм | не более 4270 |  |  |  | 4510 |  |  |  |
| Система тормозов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий тормоз: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип | барабанный |  |  |  | барабанный |  |  |  |
| - привод | пневматический |  |  |  | пневматический |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Значение показателя по: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РЭ, НД |  | данным испытаний |  |  |  |  |
| Стояночный тормоз: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип привода |  | механический ручной |  |  | механический ручной |  |  |  |
| Устройство сцепления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  | сцепная петля |  |  | сцепная петля |  |  |  |
| Размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внутренний диаметр |  | нет данных |  |  | 90 |  |  |  |
| - диаметр прутка |  | то же |  |  | 37 |  |  |  |
| Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность в час, т (т·км): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  | 8-10 ( - ) |  | 3,6 (9,7) |  |  |  |  |
| - сменного времени |  | нет данных |  | 3,0 (8,1) |  |  |  |  |
| - эксплуатационного времени |  | то же |  | 2,9 (7,8) |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/т |  | -"- |  | 1,6 |  |  |  |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - рабочих ходов - технологического обслуживания - надежности технологического процесса - использования сменного времени - использования эксплуатационного времени |  | -"- -"- -"- -"- -"- |  | - 1,0 1,0 0,84 0,82 |  |  |  |  |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: - коэффициент удельной грузоподъёмности - потери груза (от массы рулонов), % - количественная доля разрушенных рулонов, % - количественная доля деформированных рулонов, % - массовая доля разрушенных рулонов, % - сохранность рулонов, % |  | нет данных не допускаются то же -"- -"- 100 |  | 0,52 0**** 0 0 0 100 |  |  |  |  |

*   -  в числителе – высота погрузки рулонов на платформу,

в знаменателе – высота погрузки рулонов во второй ряд;

**  -  в числителе – порожний, в знаменателе – груженый;

***-  максимальный фактический вес рулонов загруженных на прицеп

в хозяйственных условиях;

**** - при транспортировке 12 рулонов.

10

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| п.5 РЭ: |  |  |
| - число перевозимых рулонов шт. | 14-15 | 12 |
| - ширина прицепа, мм | 2510 | 2445 |
| - высота в рабочем положении, мм | 2840 | 2770 |
| - высота в транспортном положении, мм | 2300 | 2270 |
| - площадь платформы без выдвижной рамы, м2 | не менее 16,3 | 15,9 |
| - база прицепа, мм | не более 4270 | 4510 |
| п.4.1.2 ГОСТ Р 52746-2007 Основные размеры сцепной петли, мм | диаметр сцепного отверстия 70 ± 1 | 90 |
| п.4.1.12 ГОСТ Р 52746-2007 Размещение боковых световозвращателей: |  |  |
| - расстояние между двумя смежными световозвращателями, м | не более 3 | 4 |
| п.5.3 ГОСТ Р 52746-2007 Наличие противооткатных упоров | Прицеп должен иметь не менее двух противооткатных упоров | Противооткатные упоры в комплекте прицепа отсутствуют |
| п.5.7 ГОСТ Р 52746-2007 Требования к органу управления стояночной тормозной системой | ### Должен располагаться с правой стороны или сзади | Рукоятка управления стояночным тормозом расположена с левой стороны прицепа |
| п.5.13 ГОСТ Р 52746-2007 Наличие надписей с требованиями по безопасной эксплуатации и обслуживанию прицепа | На видном месте должны быть нанесены надписи о недопустимости перевозки людей в кузове | Отсутствует надпись о недопустимости перевозки людей |
| п.10 ГОСТ 6572-91 Прочность сцепления (адгезия), баллы | Не более 2 | 3 |

11

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

По результатам периодических испытаний прицепа-рулоновоза тракторного ПРТ-8 в объеме 105 часов основной работы установлено, что он имеет:

-  удовлетворительные, соответствующие НД, эксплуатационно-технологичес-кие показатели и показатели качества выполнения технологического процесса;

-  коэффициент готовности 0,98 при наработке на отказ 105 часов, по

СТО АИСТ 1.13-2011, соответственно, 0,98 и 100 часов;

-  пять несоответствий требованиям ССБТ.

Несоответствия требованиям руководства по эксплуатации:

- число перевозимых рулонов при полученных размерах составило 12 штук, указанное количество – 14-15 штук;

- ширина прицепа составила 2445 мм, указанная – 2510 мм;

- высота в рабочем положении 2770 мм, указанная – 2840 мм,

- высота в транспортном положении 2270 мм, указанная – 2300 мм;

- площадь платформы без выдвижной рамы 15,9 м2, указанная – не менее

16,3 м2;

- база прицепа составила 4510 мм, указанная – не более 4270 мм.

Кроме того, выявлено несоответствие лакокрасочного покрытия требованиям ГОСТ 6572-91 по прочности сцепления (адгезии), которая  составила

3 балла при нормативе не более 2 баллов.

Испытанный образец прицепа ПРТ-8 не полностью соответствует требованиям НД по основным показателям назначения и безопасности. Серийный выпуск без разработки и внедрения корректирующих мероприятий нецелесообразен.

12

6. В Ы В О Д Ы

Прицеп-рулоновоз тракторный ПРТ-8 не соответствует отдельным требованиям НД  по показателям назначения (число перевозимых рулонов составило 12 штук при нормативе «Руководства по эксплуатации»  14-15 штук)  и безопасности (расположение боковых световозвращателей не удовлетворяет требованиям ГОСТ 8769-75, отсутствие в комплекте прицепа противооткатных упоров, отсутствие надписи о недопустимости перевозки людей, рукоятка привода стояночного тормоза должна быть расположена с правой стороны прицепа, диаметр сцепного отверстия не соответствует требованиям ГОСТ Р 52746-2007).

Изготовителю  разработать  мероприятия по устранению  выявленных

несоответствий.

Директор МИС                                                                         С.Ф. Коновалов

Главный инженер                                                                     И.Д. Лукин

Заведующий КИЛ                                                                     Ю.В. Труфакин

Начальник отдела испытаний                                                 А.В. Багаев

тракторов и сельхозмашин

Ведущий инженер                                                                     В.П. Копанев

13

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

и особенности конструкции

Прицеп-рулоновоз тракторный ПРТ-8 на ФГБУ «Кировская МИС» испытывается впервые. Изменения в конструкцию машины в процессе испытаний не вносились.

14