МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

О Т Ч Ё Т  № 06-58-2014 (5130122)

от 5 декабря  2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

КОСИЛКИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

РОТОРНОЙ КИР-1,5М

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

п.г.т. Оричи, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	5

3. Результаты испытаний	6

3.1. Показатели назначения……………………………………………..6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД……………..9

4. Заключение по результатам испытаний	10

5. Выводы 	12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности

конструкции…………………...........................................13

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Косилка-измельчитель роторная |
| --- | --- |
| Марка машины | КИР-1,5М |
| Заводской номер машины | 3309 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ОАО «Корммаш», п. Орловский Ростовской области |
| Сведения о сертификации | Сведения отсутствуют |
| Период проведения испытаний | 17.06-30.09.14 |
| Место проведения испытаний | ФГБУ «Кировская МИС», ПСПК «Истобенский» Оричевского района Кировской области |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям                               ТУ 4744-011-00238032-96, утвержденных директором ОАО «Корммаш»               Смоляковым Л.Е. 23 января 2012 года, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Кировская МИС» Коноваловым С.Ф.

16 июня 2014 года.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Косилка-измельчитель роторная КИР-1,5М (далее по тексту – косилка) предназначена для:

- скашивания, измельчения и погрузки в транспортное средство многолетних сеяных и естественных трав, кукурузы, подсолнечника и других силосных культур для зеленой подкормки животных в весенне-летне-осенний период или для уборки вышеперечисленных культур на силос;

- скашивания, измельчения и разбрасывания по полю пожнивных остатков сорго, подсолнечника, кукурузы, ботвы картофеля и других культур;

- подбора скошенных растений из валков с одновременным их измельчением.

Погрузка измельченной массы производится в прицеп типа ПТУ-10С, прицепленный непосредственно к косилке и движущийся за ней, или в кузов движущегося рядом (с левой стороны) другого транспортного средства.

Косилка предназначена для использования в коллективных и фермерских животноводческих хозяйствах всех климатических зон Российской Федерации, поставляется в зависимости от заказа в двух комплектациях:

- КИР-1,5М – с валом ротора с обгонной муфтой;

- КИР-1,5М-01 – с валом ротора без обгонной муфты.

Рисунок 1 – Косилка-измельчитель роторная КИР-1,5М

(вид спереди справа).

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Вид работы | скашивание, измельчение трав и силосных культур, погрузка измельченной массы в транспортное средство | скашивание, измельчение трав, погрузка измельченной массы в транспортное средство, движущееся с левой стороны |
| Условия испытаний: |  |  |
| - скорость ветра, м/с | нет данных | 0-2,3 |
| - засоренность участка камнями, шт./м2 | то же | 0 |
| - уклон поверхности поля, …º | -"- | 0-4,0 |
| - микрорельеф поля | -"- | ровный |
| - средняя влажность почвы, %, в слоях от 0 до 5 см | -"- | 22,8 |
| - средняя твердость почвы, МПа, в слоях от 0 до 5 см | -"- | 1,18 |
| - высота растений, мм | не менее 400 | 510-1240 |
| - полеглость растений, % | нет данных | 0-22,5 |
| - плотность травостоя, шт./м2 | то же | 132-620 |
| - средняя урожайность травы при фактической влажности, т/га | -"- | 17,2 |
| - средняя влажность травы, % | -"- | 54,3 |
| Ботанический состав, % : |  |  |
| - злаковые | -"- | 0,7-63,6 |
| - бобовые | -"- | 13,6-75,1 |
| - разнотравье | -"- | 11,4-73,9 |
| Режимы работы: |  |  |
| - транспортная скорость, км/ч | не более 15 | 10 |
| - рабочая скорость, км/ч | до 10 | 6,70 |
| - установочная высота среза, мм | не менее 70 | 110 |
| - конструкционная ширина захвата, м | не более 1,47 | 1,44 |
| - рабочая ширина захвата, м | 1,43 | 1,34 |
| - погрузочная высота, м | нет данных | 3,75 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ |  | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Агрегатируется (тяговый класс и марки тракторов) | трактора класса 1,4 |  | Беларус 82.1 (класса 1,4) |
| Привод | от ВОМ трактора с частотой вращения 540 об/мин |  | от ВОМ трактора с частотой вращения 540 об/мин |
| Рабочие скорости, км/ч | до 10 |  | 6,7 |
| Транспортная скорость, км/ч | не более 15 |  | 10 |
| Габаритные размеры машины (продуктопровод направлен назад), мм: |  |  |  |
| - длина | не более 4800/5000* |  | 4100/4290* |
| - ширина | 2550±50 |  | 2405/2370* |
| - высота | не более 4225/3920* |  | 4280/3980* |
| Габаритные размеры агрегата, мм: а) в рабочем положении (продуктопровод направлен назад): - длина - ширина - высота | нет данных то же -"- |  | 7870 3320 4280 |
| б) в рабочем положении (продуктопровод направлен влево): |  |  |  |
| - длина | -"- |  | 7010 |
| - ширина | -"- |  | 3320 |
| - высота | -"- |  | 4280 |
| в) в транспортном положении (продуктопровод направлен назад): |  |  |  |
| - длина | -"- |  | 8060 |
| - ширина | -"- |  | 2370 |
| - высота | -"- |  | 3980 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 300 |  | 240/300** |
| Масса машины, кг: - конструкционная | 960±35 |  | 960 |
| Распределение массы по опорам, кг: |  |  |  |
| - правое колесо | 381 |  | 385 |
| - левое колесо - прицепное устройство | 195 375 |  | 200 380 |
| Минимальный радиус поворота агрегата, м: |  |  |  |
| - по крайней наружной точке (наружный) | 5,60 |  | 5,60 |
| - по следу наружного колеса (внутренний) | 5,45 |  | 5,45 |
| Ширина колеи, мм | нет данных |  | 1950 |
| Пределы регулирования рабочих органов: а) высота среза, мм: - минимальная - максимальная б) степень измельчения зеленой массы, %: частиц длиной, мм: - до 50 - от 50 до 100 - свыше 100 | 70 нет данных 10 30 60 |  | 50 280/340** 37,9 26,7 35,4 |
| Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч: - для работы | 0,13 |  | 0,11 |
| - для транспортировки | 0,08 |  | 0,07 |
| Число точек смазки, всего | 10 |  | 10 |
| в том числе: |  |  |  |
| - ежесменных | отсутствуют |  | отсутствуют |
| - периодических | 7 |  | 7 |
| - сезонных | 3 |  | 3 |
| Число сортов масел и смазок | 3 |  | 3 |
| Ширина захвата, м: |  |  |  |
| - конструкционная | не более 1,47 |  | 1,44 |
| - рабочая | 1,43 |  | 1,44 |
| Высота подачи измельченной массы, мм | нет данных |  | 3750 |
| Дальность выброса измельченной массы, м: |  |  |  |
| - минимальная | то же |  | 3,7 |
| - максимальная | -"- |  | 6,7 |
| Ротор: - ширина, мм - диаметр, мм - число ножей, шт. - частота вращения, об/мин | не более 1470 не более 562 28 1535±40 |  | 1440 560 28 1500 |
| *- в числителе – в рабочем положении, в знаменателе – в транспортном положении; **- в числителе – болт кронштейна колеса в среднем отверстии щек, в знаменателе – в нижнем. |  |  |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность в час, т: |  |  |  |
| - основного |  | 15-45 | 15,50 |
| - сменного |  | нет данных | 10,90 |
| - эксплуатационного |  | то же | 9,90 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/т |  | не более 3,51 | 1,13 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - рабочих ходов |  | нет данных | - |
| - технологического обслуживания |  | то же | 1,0 |
| - надежности технологического процесса |  | 0,98 | 1,0 |
| - использования сменного времени |  | нет данных | 0,79 |
| - использования эксплуатационного времени |  | то же | 0,72 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| - фактическая высота среза, мм |  | не менее 70 | 120 |
| - потери общие, % |  | не более 1,0 | 0,7 |
| - качество измельчения: |  |  |  |
| фракционный состав растительного материала, %, размер частиц, мм: |  |  |  |
| от 0 до 50 включ. |  | 10 | 37,9 |
| свыше 50 до 100 включ. |  | 30 | 26,7 |
| -"- 100 |  | 60 | 35,4 |
| - загрязнение измельченной массы почвой, % |  | не допускается | 0,01 |
| - дальность выброса резки, м |  | нет данных | 4,96 |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| п. 1.1.1.16 ТУ Габаритные размеры, мм ширина: - рабочая - транспортная высота: - рабочая - транспортная | 2550±50 2550±50 не более 4225 не более 3920 | 2405 2370 4280 3980 |
| п. 1.1.1.17 ТУ, СТО АИСТ 1.14-2012 Коэффициент готовности | 0,98 | 0,89 |
| п. 1.1.1.20 ТУ, СТО АИСТ 1.14-2012 Наработка на отказ, ч | не менее 100 | 12,5 |
| п. 1.1.24. Требования к крепежным изделиям | должны соответствовать размерам | недостаточная длина резьбовой части болтов, крепящих корпус подшипника ротора |
| п. 1.1.28. Шарниры карданные | должны соответствовать ТУ 23.2.2108-89 | не соответствуют ТУ 23.2.2108-89 – произошло разрушение шарнира |
| п. 1.2. Требования к покупным изделиям | должны соответствовать требованиям соответствующей НД | клиновые ремни, не соответствуют требованиям – произошло их вытягивание и расслоение, карданный вал не соответствует требованием – произошел излом шлицевой части |
| п. 1.1.36 ТУ Качество лакокрасочного покрытия | должно соответствовать требованиям ГОСТ 6572-91 | не соответствует п. 10 ГОСТ 6572-91 по адгезии |
| п. 2.1. Соответствие требованиям ССБТ | должна соответствовать | имеет 5 несоответствий |

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

По результатам периодических испытаний косилки-измельчителя роторной КИР-1,5М в объеме 150 часов основного времени установлено:

- комплектность поставки изделия полная, соответствует ТУ и РЭ;

- качество изготовления машины удовлетворительное;

- косилка имеет удовлетворительные, соответствующие ТУ, эксплуатацион-но-технологические показатели и показатели качества выполнения технологического процесса;

- машина имеет 5 несоответствий требованиям ССБТ;

- у косилки выявлен ряд несоответствий требованиям ТУ;

- изделие имеет низкую техническую надежность, коэффициент готовности по оперативному времени составил 0,96, а с учетом организационного времени – 0,89, что не соответствует требованиям ТУ и СТО АИСТ 1.14-2012 (0,98), наработка на отказ  составила 12,5 час, что также  не  соответствует  требованиям  ТУ  и СТО АИСТ 1.14-2012 (не менее 100 часов).

Испытанный образец косилки-измельчителя роторной КИР-1,5М не полностью соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, безопасности и надежности. Серийный выпуск без разработки и внедрения корректирующих мероприятий нецелесообразен.

Косилка КИР-1,5М на МИС испытывается впервые. Изменений конструкции в процессе испытаний не проводилось.

Несоответствия требованиям ССБТ:

- спереди машина оборудована только одним световозвращателем;

- на машине отсутствуют приборы световой сигнализации, дублирующие

работу приборов световой сигнализации трактора;

- высота расположения места смазки поворотного устройства продуктопро-

вода и рычага регулировки положения диффузора превышают допустимое

значение;

- обозначения мест для установки домкратов не соответствуют требованиям

стандарта;

- в комплекте машины должно быть не менее двух противооткатных упоров,

а имеется один.

Несоответствия требованиям СТО АИСТ 1.14-2012:

- коэффициент готовности с учетом организационного времени – 0,89, что не

соответствует требованиям (0,98);

- наработка на отказ составила 12,5 час не соответствует требованиям (не ме-

нее 100 часов).

Недостатки конструкции:

- болт крепления кронштейна крайнего правого ножа установлен таким образом, что невозможен демонтаж кронштейна, так как болт упирается в боковину рамы;

- откидные щитки установлены на оси без возможности их демонтажа;

- не доработана конструкция механизма натяжения ремней привода: при регулировке ременной передачи по натяжению ремней и соосности осей редуктора и ротора происходит смещение редуктора вперед из-за его разворота относительно натяжного болта со стороны шкива, так как второй натяжной болт размещен сзади редуктора, а не спереди.

5. В Ы В О Д Ы

Косилка-измельчитель роторная КИР-1,5М не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

Выявлено 12 несоответствий требованиям ТУ, 5 несоответствий требованиям ССБТ. Коэффициент готовности составил 0,89, наработка на отказ – 12,5 часов.

Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несоответствий.

| Директор МИС |  | С.Ф. Коновалов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | И.Д. Лукин |
| Заведующий КИЛ |  | Ю.В. Труфакин |
| Начальник отдела испытаний тракторов и сельхозмашин |  | А.В. Багаев |
| Ведущий инженер |  | И.А. Патрин |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию

машины

Косилка-измельчитель роторная  КИР-1,5М на МИС испытывается впервые.

Изменения в конструкцию косилки в процессе испытаний не вносились.