- МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

О Т Ч Ё Т  № 06-62-2014 (6240472)

от  12 декабря  2014 года

выполнения информационной услуги по результатам

базовых испытаний сельскохозяйственной машины

ИМПОРТНОЙ  ЗЕРНОСУШИЛКИ  CF-25

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

- п.г.т. Оричи, 2014  г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	5

3. Результаты испытаний	6

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	10

4. Заключение по результатам испытаний	11

5. Выводы 	12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в машину, по сравнению с ранее испытанным

образцом и в процессе испытаний…………………………13

- В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | Зерносушилка |
| --- | --- |
| Марка машины | СF-25 |
| Заводской номер машины | 81167 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | Фирма МЕРU, Финляндия |
| Сведения о сертификации | Сведения отсутствуют |
| Период проведения испытаний | 13.08-29.09.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ЗАО «Агрофирма Среднеивкино» Верхошижемского района Кировской области |

Испытания   зерносушилки СF-25 проведены в хозяйственных условиях на   соответствие   машины   требованиям стандарта СТО АИСТ 1.13-2011 и других нормативных документов,* по рабочей программе-методике,             утвержденной   директором  ФГБУ «Кировская МИС»  Коноваловым С.Ф.                   11 августа 2014 года.

- *- В представленной техдокументации «Инструкции по сборке, эксплуатации и обслуживанию зерносушилки МЕРU» отсутствуют технические и эксплуатационные показатели.

3

1. Назначение машины

Зерносушилка CF-25 предназначена для сушки зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур семенного, продовольственного и фуражного назначения в составе технологических линий и комплексов.

Зерносушилка CF-25 стационарная шахтная открытого исполнения поточного действия состоит из сушильной части с топочным блоком, двух норий, предварительного очистителя, электрической части с пультом управления.

Рисунок 1 – Зерносушилка CF-25 в технологической линии.

4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

| Показатель | Значение показателя по : |  |
| --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 1.13-2011 | данным испытаний |
| Вид работы | нет данных | сушка зерна |
| Культура, сорт | зерновые колосовые, зернобобовые, крупяные культуры, подсолнечник, кукуруза | рожь Фаленская, пшеница Тризо |
| Режим сушки | нет данных | семенной, продовольственный |
| Температура, ºС: - наружного воздуха - поступающего агента сушки | от –5 до +40 нет данных | 12,1-29,7 85,0-100,0 |
| Относительная влажность наружного воздуха, % | 45-90 | 36,0-66,0 |
| Вид топлива | нет данных | дизельное |
| Теплотворная способность топлива, кДж/кг | то же | 42654 |
| Влажность исходного материала, % | не более 35 | 18,0-21,8 |
| Чистота исходного материала, % | нет данных | 99,0-99,4 |
| Содержание дробленого зерна, % | то же | 0,2-0,8 |
| Натура зерна, г/л | -"- | 715-756 |
| Количество сырой клейковины, % | -"- | 22,1 |
| Качество сырой клейковины: цвет группа | -"- -"- | светлый 2 |
| Энергия прорастания, % | -"- | 94,0-98,0 |
| Всхожесть семян, % | -"- | 96,0-99,0 |
| Содержание примесей, % : минеральных соломистых: в том числе длиной, мм: до 50 св. 50 | не более 3 нет данных не более 0,2 нет данных | 0,1-0,5 0 0,1-0,3 0 |

5

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Наименование показателя | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Тип машины | стационарная поточного действия | стационарная поточного действия |  |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | нет данных | 55,55 |  |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | то же -"- -"- | 13020 6470 21020 |  |
| Масса машины, кг | -"- | не определялась |  |
| Уровень автоматизации технологического процесса: | автоматическое поддерживание заданной температуры агента сушки, заданной влажности сухого зерна, уровня зерна в надсушильном бункере |  |  |
| Вид топлива | жидкое | жидкое (дизельное) |  |
| Зерновая емкость, м3 | нет данных | 45,6 |  |
| Топочный блок - тип - тип горелки - модель - установленная мощность, кВт - число горелок, шт. | с теплообменником навесная блочная KP-150H 5,5 1 | с теплообменником навесная блочная жидкотопливная KP-150H 5,5 1 |  |
| Сушильная камера - тип - зерновая емкость, м3 - число сушильных шахт, шт. | шахтный с коробами нет данных 1 | шахтный с коробами 34,2 1 |  |
| Вентиляторы вытяжные - тип - установленная мощность электродвигателя, кВт - производительность, м3/ч - число, шт. | центробежный нет данных 30000 2 | центробежный 15 31778 2 |  |
| Загрузочный механизм - тип | разбрасывающая тарелка с приводом | разбрасывающая тарелка с приводом 6 |  |
| Наименование показателя | Значение показателя по: |  |  |
|  | НД |  | данным испытаний |
| - установленная мощность электродвигателя, кВт | нет данных |  | 0,55 |
| Механизм подачи зерна (разгрузочное устройство) - тип - установленная мощность электродвигателя, кВт - число валиков, шт. | разгрузочные валики нет данных то же |  | разгрузочные валики 1,5 7 |
| Транспортирующие устройства Нория загрузки: - марка - тип - привод - установленная мощность, кВт - высота, м | SEL 35/14 ковшовая однопоточная мотор-редуктор нет данных то же |  | SEL 35/14 ковшовая однопоточная мотор-редуктор 5,5 20,5 |
| Нория выгрузки - марка - тип - привод - установленная мощность, кВт - высота нории, м | SEL 50/18 ковшовая однопоточная мотор-редуктор нет данных то же |  | SEL 50/18 ковшовая однопоточная мотор-редуктор 11 21,02 |
| Предварительный очиститель - вид очистки - тип вентилятора - установленная мощность электро- двигателя, кВт | воздушный центробежный нет данных |  | воздушный центробежный 1,5 |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность за час основного времени при сушке на продовольственном режиме пшеницы, пл. т т.% по сырому зерну т/ч при снижении влажности на 6,7 % | нет данных то же -"- |  | 13,3 78,3 11,7 |
| Расход топлива, кг/ч | 86-140 |  | 87,4-99,7 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/пл.т | нет данных |  | 7,5 |
| Количество активной энергии, затраченное на выполнение технологического процесса (среднее за 1 час), кВт.ч/ч | то же |  | 39,5 |
| 7 |  |  |  |
| Наименование показателя | Значение показателя по: |  |  |
|  | НД |  | данным испытаний |
| Удельный расход электроэнергии, кВт/ч/пл.т | нет данных |  | 3,0 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - технологического обслуживания | то же |  | 0,98 |
| - использования сменного времени | -"- |  | 0,92 |
| - использования эксплуатационного времени | -"- |  | 0,91 |
| Число обслуживающего персонала, чел. | -"- |  | 1 оператор |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: - влажность материала, %: до сушки: средняя после сушки средняя | не более 35 13-14 |  | 19,8 13,1 |
| Неравномерность сушки, %: - предельное отклонение от среднего | ± 1,5 |  | -0,1; +1,1 |
| Коэффициент устойчивости процесса сушки | нет данных |  | 1,2 |
| Температура материала, оС: |  |  |  |
| - до сушки | то же |  | 20,4 |
| - после сушки и охлаждения | -"- |  | 20,6 |
| Чистота зерна после сушки, % | -"- |  | 99,3 |
| Массовая доля поджаренных, распаренных и обугленных зерен, % | не допускается |  | 0 |
| Дробление | не более 0,1 |  | 0 |
| Количество сырой клейковины, %: до сушки после сушки | нет данных снижение не допускается |  | 22,1 22,2 |
| Качество сырой клейковины до сушки: цвет группа после сушки: цвет группа | нет данных то же снижение не допускается |  | светлая 2 светлая 2 |
| Энергия прорастания семян, % до сушки: свежеубранных | нет данных |  | 96,0 |
| 8 |  |  |  |
| Наименование показателя | Значение показателя по: |  |  |
|  | НД |  | данным испытаний |
| после двух месяцев хранения после сушки: свежеубранных после двух месяцев хранения | нет данных то же - ״ - |  | 96,5 96,0 97,0 |
| Всхожесть семян, %: до сушки: свежеубранных после двух месяцев хранения после сушки: свежеубранных после двух месяцев хранения | -"- -"- снижение не допускается |  | 97,5 98,0 97,8 98,0 |
| Расход тепла на 1 кг испаренной влаги, кДж/кг |  |  |  |
| - приведенный | 4800 |  | 4924 |
| Интегральный расход энергии, кДж/кг исп.вл. | нет данных |  | 5368 |
| Параметры отработавшего агента сушки: |  |  |  |
| - температура, оС | то же |  | 34,8-36,5 |
| - относительная влажность, % | -"- |  | 61-45,2 |

9

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Требования безопасности | Машина должна соответствовать требованиям ССБТ | Выявлено 6 несоответствий требованиям ССБТ |
| СТО АИСТ 1.13-2011, стр.13 сушилки Приведенный расход тепла на 1 кг испаренной влаги, кДж | Не более 4800 | 4924 |
| Наработка на отказ, ч | 180 | 160 |
| Наработка на отказ II группы сложности, ч | 250 | 160 |

10

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытания импортной зерносушилки CF-25 проведены в ЗАО «Агрофирма Среднеивкино» Верхошижемского района Кировской области в агротехнические сроки с 13 августа по 29 сентября 2014 года. Зерносушилка включена в технологическую линию, содержащую эстакаду, приемный бункер, бункер (силос) для влажного зерна, бункер (силос) для высушенного зерна, нория, скребковый и ленточный транспортеры.

Условия испытаний были типичными для зоны деятельности МИС.

По результатам испытаний зерносушилки CF-25 установлено, что она качественно изготовлена, устойчиво выполняет технологический процесс сушки с хорошими показателями качества на семенном и продовольственном режимах. Имеет высокий уровень автоматизации технологического процесса и защитной автоматики. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. Приведенный расход тепла на испарение кг влаги составил 4924 кДж, что близко к требованиям стандарта СТО АИСТ 1.13-2011 - 4800 кДж/кг исп. вл. Производительность составила 13,3 пл.т/ч при сушке пшеницы на продовольственном режиме. Выявлено 3 отказа II группы сложности с наработкой на отказ 160 ч основного времени. Коэффициент готовности составил 0,99, что соответствует требованиям СТО АИСТ 1.13-2011.

Отсутствуют приборы для измерения температуры нагрева зерна после сушки и после охлаждения.

Требуется доработка инструкции по эксплуатации.

Выявлено 6 несоответствий требованиям ССБТ, но, в основном, конструкция зерносушилки удобна и безопасна для эксплуатации.

Испытаниями установлено, что зерносушилка CF-25 вписывается в технологию сельскохозяйственного производства и по показателям назначения соответствуют отечественным требованиям. Машина может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС.

11

5. В Ы В О Д Ы

Зерносушилка СF-25 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначении, надежности и безопасности  (имеет 6  легкоустраняемых несоответствий требованиям ССБТ).

| Директор МИС |  | С.Ф. Коновалов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | И.Д. Лукин |
| Заведующий КИЛ |  | Ю.В. Труфакин |
| Начальник отдела испытаний тракторов и сельхозмашин |  | А.В. Багаев |
| Ведущий инженер |  | М.Ф. Машковцев |

12

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

Оценка эффективности изменений, внесенных в машину,

по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний

Ранее зерносушилка CF-25 не испытывалась и в процессе испытаний изменений в нее не вносилось.

13