МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

О Т Ч Ё Т  № 06-67-2014 (5020502)

от  19 декабря  2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

дискового культиватора-рыхлителя

Джон Дир модели 512

Настоящий отчёт разработан для предоставления информационной услуги.

п.г.т. Оричи,   2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	5

3. Результаты испытаний	6

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	7

4. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	8

5. Заключение по результатам испытаний	9

6. Выводы 	10

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Дисковый культиватор-рыхлитель |
| --- | --- |
| Марка машины | Джон Дир модели 512 |
| Заводской номер машины | 745103 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ООО «Джон Дир Русь» |
| Сведения о сертификации | ТСRU-RU.МР19.8.00211, 08.02.2013-07.02.2016 |
| Период проведения испытаний | 09.09.2013-14.10.2014 |
| Место проведения испытаний | СХПК им. Кирова Оричевского района Кировской области |

Испытания  проведены  на  соответствие машины требованиям НД, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Кировская МИС» Коноваловым С. Ф. 14 января 2014 года.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Дисковый культиватор-рыхлитель Джон Дир модели 512 (рис.1), далее по тексту  культиватор-рыхлитель, предназначен для лущения (дискования) почвы, мелкой обработки почвы на стерневых фонах, глубокой обработки почвы и измельчения стерни и растительных остатков крупностебельных культур.

Культиватор-рыхлитель является полуприцепной машиной и агрегатируется с тракторами мощностью 260-385 л.с. Культиватор-рыхлитель модели 512 по спецзаказу может изготовляться со складными секциями.

Культиватор-рыхлитель на ФГБУ «Кировская МИС» испытывался впервые.

Рисунок 1 – Дисковый культиватор-рыхлитель Джон Дир

модели 512 (вид спереди слева).

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Вид работы | дискование почвы с одновременным глубоким рыхлением | дискование стерни с одновременным глубоким рыхлением |
| Условия испытаний: |  |  |
| - влажность почвы , % средняя | до 30 | 11,1 |
| - твердость почвы, кПа | до 4,5 | 2,56 |
| Засоренность почвы: - сорняками, шт./м2 - пожнивными остатками, г/м2 | нет данных то же | 545 350 |
| Высота растительных и пожнивных остатков, см | до 25 | 19 |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | до 10 | 7,6 |
| - рабочая ширина захвата, м | нет данных | 5,0 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы мощностью 260-385 л.с. | рактор Джон Дир 8420 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 5,1 нет данных | 5,1 5,0 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | до 10 | 7,6 |
| - транспортная | нет данных | До 18 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| - длина | то же | 10400 |
| - ширина | -"- | 6700 |
| - высота | -"- | 1580 |
| Дорожный просвет, мм | 279 | 280 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | нет данных | не определялась |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 час, га: |  |  |
| - основного времени | то же | 3,8 |
| - сменного времени | -"- | 2,9 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | -"- | 11,9 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | 1,0 | 1,0 |
| - использования сменного времени | 0,80 | 0,80 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Глубина обработки, см: - сферическими дисками - рыхлителями | до 15 до 38 | 14.4 34,5 |
| Высота гребней, см | не более 5 | 4,6 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 | 99,3 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % | нет данных | 98,7 |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Первичная техническая экспертиза |  |  |
| Требования безопасности п.4.5.2 ГОСТ Р 53489-2009 | Машина должна иметь обозначенные места или устройства для строповки и зачаливания. Места для установки домкратов должны быть обозначены по ГОСТ Р 52746 | Отсутствуют обозначения мест для строповки и мест для установки домкратов |
| Обкатка, эксплуатационные испытания и заключительная техническая экспертиза |  |  |
| Несоответствий машины требованиям НД не выявлено |  |  |

4. Оценка эффективности изменений,

внесенных в конструкцию машины

Изменений в конструкцию дискового культиватора-рыхлителя Джон Дир модели 512 не вносилось.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

По результатам периодических испытаний дискового культиватора-рыхлителя Джон Дир модели 512 установлено, что он:

- поступил в хозяйство комплектным, удовлетворительного качества

- устойчиво выполняет технологический процесс с удовлетворительным качеством работы и удовлетворительными эксплуатационно-техноло-гическими показателями;

- имеет уровень надежности, который соответствует требованиям НД: коэффициент готовности равен 1,0 (по НД не менее 0,98), наработка на отказ более 158 часов.

Испытанный образец соответствует всем основным требованиям НД. Выявленные несоответствия могут быть устранены в процессе производства машины.

Достоинства конструкции

Конструкция дискового культиватора-рыхлителя модели 512 позволяет одновременно с основной обработкой почвы производить глубокое рыхление.

Недостатки конструкции

Затруднено транспортирование машины по дорогам общего пользования в виду большой габаритной ширины (6,7 м), так как требуется частичная разборка или в соответствии со специальными правилами.

6. ВЫВОДЫ

Испытанный образец дискового культиватора-рыхлителя Джон Дир           модели 512 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности,  безопасности и современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор МИС                                                              С.Ф. Коновалов

Главный инженер                                                          И.Д. Лукин

Заведующий КИЛ                                                          Ю.В. Труфакин

Начальник отдела испытаний                                      А.В. Багаев

тракторов и сельхозмашин

Ведущий инженер                                                         А.А. Гагаринов