МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

И   ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К И Р О В С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

О Т Ч Ё Т    № 06-73-2014 (2150022)

от 26  декабря  2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний сельскохозяйственной машины

БУЛЬДОЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  БП-2,2Г

- п.г.т. Оричи, 2014 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	5

3. Результаты испытаний	6

3.1. Показатели назначения……………………………………………...6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД……………..8

4. Оценка  эффективности  изменений, внесенных в конструкцию

машины и особенности  конструкции …………………………………9

5. Заключение по результатам испытаний	10

6. Выводы 	11

.

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Бульдозерное оборудование |
| --- | --- |
| Марка машины | БП-2,2Г |
| Заводской номер машины | 471 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ОАО «Слободской машиностроительный завод», г. Слободской Кировской области |
| Сведения о сертификации | Сведения отсутствуют |
| Период проведения испытаний | 29.11.2013-14.02.2014 |
| Место проведения испытаний | Спасо-Талицкое сельское поселение Оричевского района Кировской области |

Испытания бульдозерного оборудования БП-2,2Г проведены на соответствие машины требованиям ТУ 4749-035-00861966-2006,    утвержденных генеральным директором ОАО «Слободской машиностроительный   завод»   Вахрушевым  А.А. 07.08.2009 года,  по рабочей программе-методике,

утвержденной   директором ФГБУ «Кировская МИС»  Коноваловым С.Ф.  29.11.2013 года.

- НАЗНАЧЕНИЕ  МАШИНЫ

Бульдозерное оборудование БП-2,2Г (рис 1) предназначено для установки на трактор с целью перемещения на небольшие расстояния сыпучих строительных материалов, засыпки траншей, выполнения планировки, для очистки дорог от снега при температуре не ниже – 40ºС. Бульдозерное оборудование имеет возможность работы отвала под углом от 0º до 33º относительно направления движения трактора. Поворот отвала осуществляется с помощью гидроцилиндра. При замене ножей бульдозера на резиновые чистики бульдозерное оборудование может применяться для очистки проездов с твёрдым покрытием на фермах от навоза и соломы.

Бульдозерное оборудование БП-2,2Г является монтируемым и агрегатируется с тракторами МТЗ-80; МТЗ-82. В зависимости от исполнения может быть использован в сельскохозяйственном производстве, на строительных работах и в коммунальном хозяйстве.

Бульдозерное оборудование БП-2,2Г испытывалось на ФГБУ «Кировская МИС» впервые.

Рисунок 1 – Бульдозерное оборудование БП-2,2Г,  смонтированное

на трактор МТЗ-82.

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Наименование показателя | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Вид работы | перемещения на небольшие расстояния сыпучих строительных материалов, засыпки траншей, выполнения планировки, для очистки дорог от снега | очистка дорожного покрытия от снега |
| Условия испытаний: |  |  |
| - рельеф | нет данных | р о в н ы й |
| - микрорельеф | то же | н е р о в н ы й |
| - уклон участка, …º | -"- | 0-5 |
| - толщина снежного покрова, см | -"- | 4,0-35,0 |
| - плотность снега, кг/см³ | -"- | 100-300 |
| - температура воздуха, ºС | не ниже - 40 | от -15,0 до -5,0 |
| - скорость ветра, м/с | нет данных | 0-5,5 |
| Режим работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | то же | до 10 |
| - рабочая ширина захвата, мм | 2240±16 | 2245 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | трактор МТЗ-80 или МТЗ-82 | трактор МТЗ-82 |
| Привод | от гидросистемы трактора |  |
| Ширина захвата конструкционная, мм | 2240±16 | 2245 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | нет данных | до 10 |
| - транспортная | то же | 20-25 |
| Габаритные размеры бульдозерного оборудования (в положении хранения), мм: |  |  |
| - длина | нет данных | 3800 |
| - ширина отвала | 2240±16 | 2245 |
| - высота отвала | 730±80 | 755 |
| Масса бульдозерного оборудования, кг | 400±80 | 455 |
| Габаритные размеры агрегата, мм |  |  |
| в рабочем положении (прямого отвала): |  |  |
| - длина | нет данных | 4580 |
| - ширина | то же | 2245 |
| - высота | -"- | 2700 |
| в транспортном положении (прямого отвала): |  |  |
| - длина | -"- | 4580 |
| - ширина | -"- | 2245 |
| - высота | -"- | 2700 |
| Дорожный просвет, мм | дорожный просвет трактора | 345 |
| Ширина колеи, мм: - ведущих колес - управляемых колес | нет данных то же | 1600 1500 |
| Тип гидроцилиндров | двухстороннего действия |  |
| Количество гидроцилиндров: - подъема отвала - поворота отвала в плане | 1 1 | 1 1 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность в час, км: - основного времени - сменного времени | нет данных то же | 7,10 5,50 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/км | нет данных | 1,30 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности технологического процесса | то же | 1,0 |
| - использования сменного времени | -"- | 0,78 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: - толщина снежного покрова после прохода, см | удаление снега должно быть полным | 1,30 |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

| Наименование показателя, номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |  |
| Первичная техническая экспертиза |  |  |  |
| п. 1.3.6 Требования к лакокрасочным покрытиям | Должно соответствовать ГОСТ 6572-91 (адгезия - норматив не более 2 баллов) | Адгезия составляет 3 балла |  |
| п. 2 Требования безопасности | Должна соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ Р 12.2.011 | Имеется одно несоответствие требованием безопасности ГОСТ Р 12.2.011 |  |
| Эксплуатационные испытания |  |  |  |
| п. 1.3.2 Технические требования | Сварные соединения – по ОСТ 23.2.429 |  | 1. Отрыв по сварному шву в верхней и нижней части рычага 2. Отрыв по сварному шву кронштейна крепления поворотного гидроцилиндра |
| Заключительная техническая экспертиза Несоответствия требованиям ТУ не выявлены |  |  |  |

4. Оценка  эффективности  изменений, внесенных

в конструкцию машины  и особенности конструкции

Бульдозерное оборудование БП-2,2Г испытывалось впервые. Изменений в конструкцию машины в процессе испытаний не вносилось.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

По результатам периодических испытаний установлено, что:

- бульдозерное оборудование БП-2,2Г поступило комплектным, удовлетворительно  монтируется  и  агрегатируется  с  трактором  МТЗ-82;

- имеет удовлетворительные  эксплуатационно-технологические  показатели  и  устойчиво  выполняет  технологический  процесс;

- выявлено несоответствие трем пунктам ТУ и одно несоответствие требованиям ССБТ;

- имеет недостаточный уровень надежности: наработка на отказ составила 27,33 часа основного времени (по СТО АИСТ 1.12-2006 наработка на отказ не менее 100 ч);

- коэффициент технической готовности равен 0,98.

Испытанный образец не полностью соответствует требованиям ТУ и НД по показателям безопасности и надежности. Серийный выпуск без разработки и внедрения коррективных мероприятий нецелесообразен.

6. ВЫВОДЫ

Бульдозерное оборудование БП-2,2Г не полностью соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения и безопасности, не полностью

соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС |  | С.Ф. Коновалов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | И.Д. Лукин |
| Заведующий КИЛ |  | Ю.В. Труфакин |
| Начальник отдела испытаний тракторов и сельхозмашин |  | А.В. Багаев |
| Ведущий инженер |  | К.А.Бехтерев |