- МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Экз. № ___

О Т Ч Ё Т № 06-75-2014 (5030382)

от 26 декабря 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний сельскохозяйственной машины

СЕЯЛКИ  С-3,6

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги

п.г.т. Оричи,   2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	……..3

1. Назначение машины	……..4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	……..5

3. Результаты испытаний	……..6

3.1. Показатели назначения	……..6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД……………..……. 8

4. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию

машины и особенности конструкции	……..9

5. Выводы 	.……10

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Сеялка |
| --- | --- |
| Марка машины | С-3,6 |
| Заводской номер машины | 1 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО «Реммаш», г. Глазов Удмуртская Республика |
| Сведения о сертификации | Сведения отсутствуют |
| Период проведения испытаний | 08.10 - 09.10.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ОАО «Реммаш», г. Глазов |

Испытания  сеялки С-3,6 проведены  на  соответствие машины требованиям ТУ 4733-027-00863037-2014, утвержденных генеральным директором   ОАО «Реммаш»  Н.Н. Веретенниковым.

I. НАЗНАЧЕНИЕ  МАШИНЫ

Сеялка С-3,6 предназначена для посева семян зерновых и зернобобовых культур с одновременным внесением в засеваемые рядки гранулированных минеральных удобрений.

Сеялка прицепная, гидрофицированная, агрегатируется с тракторами тягового класса 0,9 и 1,4 в односеялочных агрегатах и с тракторами тягового класса 3-5 в широкозахватных многосеялочных агрегатах.

Сеялка С-3,6 на ФГБУ «Кировская МИС» испытывалась впервые.

Рисунок 1 - Сеялка С-3,6 (вид спереди справа).

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

Ввиду позднего представления сеялки С-3,6 проведена только первичная техническая экспертиза.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип изделия | прицепной | прицепной |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы тягового класса 0,9; 1,4 | МТЗ-82 |
| Привод гидроцилиндров подъема | от гидросистемы трактора | от гидросистемы трактора |
| Привод высевающих аппаратов | от задних опорных колес | от задних опорных колес |
| Рабочие скорости, км/ч | 10-14 | не определялись |
| Ширина захвата, м: |  |  |
| - конструкционная | 3,6 | 3,6 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 20 | не определялась |
| Производительность в час, га: - основного времени - эксплуатационного времени | 4,8 нет данных | то же -"- |
| Число персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1 в односеялочном агрегате | 1 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| - длина | 4700 | 4700 |
| - ширина | 3600 | 3600 |
| - высота | 1950 | 1850 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 150 | 170 |
| Масса машины, кг: - конструкционная | не более 1700 | 1680 |
| Число передач: |  |  |
| цепных | 6 | 6 |
| редукторов | 2 | 2 |
| Число точек смазки, всего | 21 | 21 |
| в том числе: |  |  |
| ежесменных | 15 | 15 |
| периодических | нет | нет |
| сезонных | 6 | 6 |
| Число сортов масел и смазок | 1 | 1 |
| Другие показатели (в соответствии с ТУ и стандартами на типы машин) Сошниковая группа - число рядов сошников, шт. - число сошников, шт. | 2 24 | 2 24 |
| - тип - диаметр диска, мм | дисково-анкерный 350 | дисково- анкерный 350 |
| - ширина междурядий, мм | 150 | 150 |
| Высевающие аппараты - тип | катушечные | катушечные |
| - число зерновых аппаратов, шт. | 24 | 24 |
| - число туковых аппаратов, шт. | 24 | 24 |
| Емкость зернотуковых ящиков, дм3: |  |  |
| - для семян зерновых культур | 720 | 720 |
| - для удобрений | 380 | 380 |
| Ходовая система Число колес, шт. в том числе: - передних - задних | 4 2 2 | 4 2 2 |
| Ширина колеи, мм: - передних колес - задних колес | нет данных тоже | 1780 3200 |
| Тип передних и задних колес | пневматические 6.50-16 Я-387-1 | пневматические 6.50-16 Я-387-1 |
| Давление в камерах колес, кгс/м2 | 2,0-2,5 | 2,0 |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| п.2. Требования безопасности | Конструкция сеялки должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53489-2009 | Имеются 4 несоответствия требованиям ГОСТ Р 53489-2009 (п.п. 4.5.2; 4.6.1.2; 4.9.6; 5.1.2) |

4. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию МАШИНЫ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

В конструкцию сеялки С-3,6 изменения не вносились.

6. В Ы В О Д Ы

По результатам проведения первичной технической экспертизы сеялки

С-3,6 выявлено 4 несоответствия требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по безопасности. Программа испытаний в текущем году не выполнена из-за позднего представления сеялки С-3,6 на испытания. Продолжить испытания в 2015 году.

| Директор МИС |  | С.Ф.Коновалов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | И.Д.Лукин |
| Заведующий КИЛ |  | Ю.В. Труфакин |
| Начальник отдела испытаний тракторов и сельхозмашин |  | А.В. Багаев |
| Ведущий инженер |  | А.А. Гагаринов |