МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«К И Р О В С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

О Т Ч Ё Т № 06-81-2014 (1130112)

от 29 декабря  2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний сельскохозяйственной машины

пресс-подборщика с сетеувязывающим

устройством  R12 Super NW

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

- п.г.т. Оричи, 2014  г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	…..3

1. Назначение машины	…..4

2. Условия испытаний и режимы работы машины……………………….…..5

3. Результаты испытаний	…..6

3.1. Показатели назначения	…..6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД…….…………..8

4. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	.….9

5. Заключение по результатам испытаний	….10

6. Выводы 	….11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Пресс-подборщик с сетеувязывающим устройством |
| --- | --- |
| Марка машины | R12 Super NW |
| Заводской номер машины | 04291 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ООО «Навигатор-Новое Машиностроение», г. Пермь. |
| Сведения о сертификации | Сведения отсутствуют |
| Период проведения испытаний | 25.07-23.09.2013; 14.07-11.09.2014 |
| Место проведения испытаний | СХПК им. Кирова, ООО СХП «Дружба» Оричевского района Кировской области |

Испытания пресс-подборщика с сетеувязывающим устройством

R12 Super NW проведены на соответствие требованиям ТУ 4744-004-95903503-2010, утверждённых генеральным директором ООО «Навигатор-Новое Машиностроение» А.Г. Галицким 20.06.2013 г., по рабочей программе-методике, утвержденной  директором ФГБУ «Кировская МИС Коноваловым С.Ф. 15.07.2013 года.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Пресс-подборщик с сетеувязывающим устройством R12 Super NW               (далее пресс-подборщик R12 Super NW) производства ООО «Навигатор-Новое Машиностроение» предназначен для подбора скошенных естественных и                 сеяных трав или соломы из валков и формирования рулонов цилиндрической формы высокой плотности с последующей обвязкой шпагатом или сетью.

Пресс-подборщик R12 Super NW на ФГБУ «Кировская МИС» испытывался впервые. Изменения в процессе испытаний в конструкцию не вносились.

Рисунок 1 – Пресс-подборщик R12 Super NW (вид спереди справа).

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Вид работы | подбор подвяленной травяной массы (сенажа), сена, соломы в рулоны с последующей обвязкой шпагатом или сетью | подбор соломы ячменя, сена трав естественных сенокосов и прессование в рулоны с последующей обвязкой сетью |
| Условия испытаний: |  |  |
| Влажность почвы в слое 0-10 см, % | нет данных | 8,9-17,9 |
| Твердость почвы в слое 0-10 см, МПа | то же | 1,40-3,12 |
| Засоренность участка камнями, шт./га | -"- | 0 |
| Температура воздуха, оС | -"- | 13,1-25,1 |
| Относительная влажность воздуха, % | -"- | 40,4-72,5 |
| Урожайность, т/га: |  |  |
| - при фактической влажности | -"- | 0,8-5,8 |
| - при пересчете на влажность 18 % | -"- | 1,8-5,6 |
| Длина стеблей, см | -"- | 12-108 |
| Высота стерни, см | -"- | 10-23 |
| Влажность растений, % | -"- | 3,3-22,0 |
| Характеристика валка: |  |  |
| - ширина, см | -"- | 100-174 |
| - высота, см | -"- | 17-60 |
| - расстояние между валками, см | -"- | 323-453 |
| - плотность, кг/м3 | -"- | 1,37-7,54 |
| - линейная плотность, кг/м | -"- | 0,38-2,50 |
| Режим работы: |  |  |
| #### - средняя рабочая скорость, км/ч | не более 13 | 7,5 |
| #### - транспортная скорость, км/ч | не более 25 | 21 |
| #### - плотность прессования, кг/м3 | до 400 | 185 |
| - вид обвязочного материала | шпагат, сетка | сеть сеновязальная Creen Cap, шириной 1,23 м, длиной в бобине 3000 м |
| - высота подъёма подборщика над поверхностью почвы, мм | 40-260 | 60 |
| - средний вес бобины сетки, кг | нет данных | 39,2 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (тяговый класс и марки тракторов) | тракторы тягового класса 1,4 или 2,0 | МТЗ-82.1 |
| Привод | от ВОМ трактора, гидропривод |  |
| Рабочие скорости, км/ч | не более 13 | 10,6 |
| Транспортная скорость, км/ч | не более 25 | до 25 |
| Ширина захвата, мм: |  |  |
| - конструкционная | 1520±50 | 1500 |
| - рабочая | нет данных | 1500 |
| Число персонала, обслуживающего агрегат | 1 тракторист | 1 тракторист |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - длина | 4130±50 | 4080 |
| - ширина | 2240±50 | 2230 |
| - высота | 2200±50 | 2210 |
| Габаритные размеры агрегата, мм: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| - длина | нет данных | 7880 |
| - ширина | то же | 2230 |
| - высота | -"- | 2765 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина | -"- | 7880 |
| - ширина | -"- | 2230 |
| - высота | -"- | 2765 |
| Дорожный просвет, мм | 240±20 | 220 |
| Масса машины, кг: - конструкционная | 2260±50 | 2290 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность, рулон/ч: |  |  |
| - основного времени | нет данных | 13-17 |
| - эксплуатационного времени | то же | 13-17 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/рулон | -"- | 0,43 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - технологического обслуживания | -"- | 0,99 |
| - надежности технологического процесса | нет данных | 1,0 |
| - использования сменного времени | то же | 0,70 |
| - использования эксплуатационного времени | -"- | 0,69 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - потери общие, % | -"- | 1,9 |
| - полнота подбора, % | -"- | 8,1 |
| - качество обвязки, % | -"- | 100 |
| - масса рулона, кг | -"- | 390 |
| - среднее расстояние между рулонами, м | -"- | 340 |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе несоответствий требованиям ТУ не выявлено |  |  |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| п. 1.3.4. Приводные цепи | должно соответствовать | имеет одно несоответствие |
| п. 2 ТУ. Требования безопасности | должно соответствовать | имеет одно несоответствие |
| При заключительной технической экспертизе несоответствий требованиям ТУ не выявлено |  |  |

4. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

Пресс-подборщик R12 Super NW с сетеувязывающим устройством испытывался впервые. Изменения в конструкцию машины в процессе испытаний не вносились.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Пресс-подборщик с сетеувязывающим устройством R12 Super NW отработал 154 часа основного времени работы на подборе и прессовании трав естественных сенокосов и соломы зерновых яровых культур в ООО СХП «Дружба» и СХПК им. Кирова Оричевского района Кировской области. Машина агрегатировалась с трактором МТЗ-82.1, условия испытаний соответствовали агротребованиям и были характерными для зоны деятельности МИС.

По результатам испытаний пресс-подборщика R12 Super NW в работе             установлено, что машина:

1. Устойчиво выполняет технологический процесс, вписывается в технологию и комплекс машин для заготовки кормов.

2. Соответствует основным требованиям ТУ и НД по показателям энергооценки и безопасности конструкции.

3. Имеет хорошую техническую надежность, коэффициент готовности 0,99 при наработке на отказ 154 часа основного времени.

4. Имеет 2 несоответствия требованиям ТУ и 1 несоответствие требованиям ССБТ.

5. Требует доработки ТУ.

Комплектность машины полная согласно комплектовочной ведомости.

Качество изготовления удовлетворительное.

В целом, машина так же положительно характеризуется специалистами хозяйства, что свидетельствует о востребованности пресс-подборщика с сетеувязывающим устройством R12 Super NW в зоне деятельности МИС.

Достоинства машины

1. Пресс-подборщик  с  сетеувязывающим  устройством  снижает  время

обвязки рулона в сравнении с обвязкой его шпагатом.

2. Рулон, обвязанный сетью, более правильной формы.

6. ВЫВОДЫ

Пресс-подборщик с сетеувязывающим устройством R12 Super NW соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС |  | С.Ф. Коновалов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | И.Д. Лукин |
| Заведующий КИЛ |  | Ю.В. Труфакин |
| Начальник отдела испытаний тракторов и сельхозмашин |  | А.В. Багаев |
| Ведущий инженер |  | В.А. Багаев |