- МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

О Т Ч Ё Т  № 06-82-2014 (5070162)

от 29 декабря  2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний

машины предварительной очистки

зерна и семян МПО-30Р «ВЕЛЕС»

Настоящий отчёт разработан для предоставления информационной услуги.

п.г.т. Оричи, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	…..3

1. Назначение машины	…..4

2. Условия испытаний и режимы работы машины……………………….…..5

3. Результаты испытаний	…..6

3.1. Показатели назначения	…..6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД…….…………..8

4. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	.….9

5. Заключение по результатам испытаний	….10

6. Выводы 	….11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Машина предварительной очистки зерна и семян |
| --- | --- |
| Марка машины | МПО-30Р «ВЕЛЕС» |
| Заводской номер машины | 004 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока РАСХН |
| Сведения о сертификации | C-RU.MT42.B.26280 Срок действия до 09.05.2017 года |
| Период проведения испытаний | 02.06-10.10.2014 |
| Место проведения испытаний | СПК колхоз им. Ленина Фалёнского района Кировской области |

Испытания машины предварительной очистки зерна и семян МПО-30Р «ВЕЛЕС» проведены   на  соответствие требованиям ТУ 4735-001-22940063-2013, по рабочей программе и методике, утвержденной директором ФГБУ «Кировская МИС» Коноваловым С.Ф 16.06.2014 года.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Машина предварительной очистки зерна и семян МПО-30Р «ВЕЛЕС» предназначена для предварительной очистки поступающего с поля зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, а так же, для первичной очистки зерна этих культур от примесей во всех сельскохозяйственных зонах страны. Машина может быть использована и для очистки семян многолетних трав.

Рисунок 1 -  Машина предварительной очистки зерна и семян

МПО-30Р «ВЕЛЕС»  (общий вид спереди).

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Вид работы | предварительная очистка вороха зерновых и крупяных культур, семян многолетних трав | предварительная очистка зернового вороха |
| Условия испытаний: |  |  |
| - влажность, % | до 20 % | 18,4 |
| Состав исходного материала, %: |  |  |
| - содержание семян основной культуры | нет данных | 96,80 |
| - содержание сорной и зерновой примесей, всего, %, в том числе: | до 10 | 3,20 |
| - зерновая примесь, % | нет данных | 1,03 |
| в том числе: |  |  |
| щуплые | то же | 0,46 |
| дробленые | -"- | 0,19 |
| в колосках | -"- | 0 |
| ### семена других культур | -"- | 0,07 |
| ### - сорная примесь, всего, % | -"- | 2,17 |
| в том числе: |  |  |
| органическая | -"- | 1,03 |
| из них соломистые примеси, всего | -"- | 0,01 |
| длиной, мм |  |  |
| до 50 | -"- | 0,01 |
| свыше 50 | -"- | 0 |
| #### минеральная | -"- | 0,08 |
| #### семена сорняков | -"- | 1,06 |
| #### Масса 1000 зерен, г | -"- | 46,9 |
| #### Натура зерна, г/л | -"- | 647 |
| Режим работы: |  |  |
| Параметры регулировок: - размеры решет, мм | Б1,Б2- Ø 7,0…12,0 □ 4,5…6,0 В,Г- □1,5…2,0 | Б1-□ 4,0 Б2-□ 3,8 В-□1,8 Г-□2,0 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип машины | Стационарный | Стационарный |
| Привод | Электрический | Электрический |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт: в том числе | Не более 5,5 | 5,1 |
| - на привод вентилятора | 4,0 | 4,0 |
| - на привод рабочих органов | 1,1 | 1,1 |
| Габаритные размеры машины, мм: | Не более |  |
| - длина | 3000 | 3000 |
| - ширина | 2500 | 2450 |
| - высота | 2200 | 2200 |
| Масса машины (без циклона), кг | Не более 1300 | 1270 |
| Воздушная часть: |  |  |
| - тип вентилятора | Радиальный | Радиальный |
| - диаметр колеса, мм | 400 | 400 |
| Решётный стан: |  |  |
| - число станов, шт. | 2 | 2 |
| - число решёт, шт. | 8 | 8 |
| Число передач: - ременных - цепных | Нет данных То же | 5 3 |
| Число точек смазки, всего в том числе: - периодических - сезонных | 13 11 2 | 13 11 2 |
| Число сортов масел и смазок | 2 | 2 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, т: |  |  |
| - основного времени | 30 ± 2 на пшенице | 16,6 на ячмене |
| - сменного времени | Нет данных | 15,8 |
| Удельный расход электроэнергии за время сменной работы, кВт.ч/т | То же | 0,33 |
| Потребляемая из сети активная мощность, кВт | -"- | 5,5 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | Не менее 0,98 | 1,0 |
| - использования сменного времени | Нет данных | 0,95 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Чистота, % | То же | 99,44 |
| # Содержание примесей, %: |  |  |
| - зерновой | -"- | 0,30 |
| - сорной | Не более 3,0 | 0,26 |
| # Содержание соломистой примеси, # всего, % | Нет данных | 0 |
| в том числе длиной, мм: |  |  |
| - до 50 | Не более 0,2 | 0 |
| - свыше 50 | Нет данных | 0 |
| # Дробление зерна, % | Не более 0,1 | 0 |
| Обрушивание зерна, % | Нет данных | 0 |
| Содержание зерна основной культуры в отходах, % | Не более 0,2 | 0,01 |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

Несоответствий машины предварительной очистки зерна и семян

МПО-30Р «ВЕЛЕС» требованиям ТУ не выявлено.

4. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Вместо одного стана с двумя решётными плоскостями на машине установлены два стана. В верхнем стане находится рамка с делительными решётами, в нижнем – с подсевными | Изменение эффективно. Станы близки по массе и работают в противофазе, что позволило исключить противовесы главного вала и уменьшило вибрационные нагрузки |
| Изменена конструкция решётных рамок | Изменение эффективно. Облегчило операцию по замене решёт |
| Увеличена площадь решёт на 0,4 м2 | Изменение эффективно. Улучшилось качества очистки зерна |
| Для повышения надёжности ремённый привод щеточной тележки заменён на шатунный | Изменение эффективно |
| Электродвигатель установлен на шарнирной площадке | Изменение эффективно. Для облегчения регулирования |
| Так как с применением двухстанной схемы нагрузка на привод стала более равномерной, а замена ремней упростилась, установлен один ремень привода главного вала вместо двух | Изменение эффективно |
| На стенке приёмной камеры установлено окно | Изменение эффективно. Возможность визуального контроля за загрузкой машины |
| Изменено место расположения штурвалов регулирования скорости воздуха в пневмокамере | Изменение эффективно. Удобство регулирования |

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

В результате проведения периодических испытаний машины предварительной очистки зерна и семян МПО-30Р «ВЕЛЕС» установлено, что:

1. Соответствует всем основным требованиям ТУ и НД.

2. При наработке 157 часов имеет коэффициент готовности по оперативному

времени равный 1,0.

3. Удовлетворительно выполняет технологический процесс и соответствует

основным показателям назначения.

4. Соответствует требованиям ССБТ.

Изменения внесённые в конструкцию машины являются эффективными и направлены на повышение надёжности, удобства обслуживания и улучшение качества выполнения технологического процесса.

Комплект поставки запасных частей соответствует ТУ. Качество изготовления машины хорошее.

Серийный выпуск машины предварительной очистки МПО-30Р                 «ВЕЛЕС» может быть продолжен без изменения конструкции машины.

6. ВЫВОДЫ

Машина предварительной очистки зерна и семян МПО-30Р «ВЕЛЕС»     соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надёжности и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС |  | С.Ф. Коновалов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | И.Д. Лукин |
| Заведующий КИЛ |  | Ю.В. Труфакин |
| Начальник отдела испытаний тракторов и сельхозмашин |  | А.В. Багаев |
| Ведущий инженер |  | В.А. Багаев |