МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

О Т Ч Ё Т № 06-83-2014 (2010013)

от 29 декабря 2014 года

выполнения информационной услуги по результатам

испытаний сельскохозяйственной машины

АГРЕГАТА КОРМОВОГО

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО АКМ-14

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

п.г.т. Оричи, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	7

3. Результаты испытаний	10

3.1. Показатели назначения……………………………………………...10

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД……………..15

4. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции…………………16

5. Заключение по результатам испытаний	17

6. Выводы 	18

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Агрегат кормовой многофункциональный |
| --- | --- |
| Марка машины | АКМ-14 |
| Заводской номер машины | 1520 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО «Слободской машиностротельный завод», г. Слободской Кировской области |
| Сведения о сертификации | С-RU.МС06.В.00004. Дата окончания действия 07.07.2016 |
| Период проведения испытаний | 28.05-22.12.14 |
| Место проведения испытаний | ФГБУ «Кировская МИС», ООО «Шерья» Нытвенского района Пермского края |

Испытания   проведены   на   соответствие   машины   требованиям

ТУ 4744-040-00861966-2007, утвержденных  генеральным  директором

ОАО  «Слободской   машиностроительный  завод»  Вахрушевым А.А.

10 января 2008 года,  по  рабочей программе - методике, утвержденной

директором ФГБУ «Кировская МИС» Коноваловым  С.Ф.  26 мая 2014 года.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Агрегат кормовой многофункциональный АКМ-14 (рис. 1) предназначен для приема, измельчения и смешивания кормов, транспортирования и дозированной раздачи кормосмесей в кормушки или на кормовой стол на фермах крупного рогатого скота.

Кормовые компоненты подбираются согласно зоотехнического рациона для различных возрастных групп животных. В качестве компонентов могут использоваться: силос, сенаж, сено, солома, корнеклубнеплоды, комбикорм, плющеное зерно, микродобавки и т.д.

Изделие предназначено для агрегатирования с тракторами тяговых классов 2-3, имеющими:

- заднее тягово-сцепное устройство  ТСУ по ГОСТ 3481-79;

- задний ВОМ с частотой вращения 1000 об/мин;

- пневматический привод рабочей тормозной системы;

- гидравлическую систему, обеспечивающую давление до 20 МПа и два выхода для гидроцилиндров двустороннего действия;

- семиконтактную штепсельную розетку для подсоединения электросистемы напряжением 12 В.

Перечень конструкционных изменений, внесенных в испытываемый образец, по сравнению с ранее испытанным образцом:

- исключена смотровая площадка, добавлена смотровая лестница для непосредственного визуального контроля емкости бункера обслуживающим персоналом (рис. 2-3);

- установлены дополнительные прозрачные пластиковые бачки (рис. 4);

- увеличены размеры выгрузных окон – ширина заслонки стала на 150 мм больше.

Рисунок 1 –  Агрегат кормовой многофункциональный АКМ-14.

Фотографии изменений конструкции

Рисунок 2 – Агрегат АКМ-14 выпуска 2011 года с площадкой

для контроля.

Рисунок 3 – Агрегат АКМ-14 выпуска 2014 года без площадки

для контроля.

Рисунок 4 – Бачки для долива масла в редукторы шнеков и

облегчения визуального контроля его уровня.

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Вид работы | прием, измельчение и смешивание кормов, транспортировка и дозированная выдача кормосмесей в кормушки или на кормовой стол на фермах КРС | прием, измельчение и смешивание кормовых компонентов, транспортировка и дозированная выдача кормосмесей на кормовые столы в фермах КРС |
| Условия испытаний: |  |  |
| Характеристика исходного материала Компоненты | силос, сенаж, сено, солома, корнеклубнеплоды, комбикорм, плющеное зерно, микродобавки и т.д | сено, силос |
| Соотношение компонентов по массе, %: |  |  |
| - сено | нет данных | 6,3-10,9 |
| - силос | то же | 89,1-93,7 |
| Характеристика грубых кормов: |  |  |
| - вид | сено, солома | предварительно измельчённое сено |
| - насыпная плотность, кг/м3 | нет данных | 23,7-27,2 |
| - влажность, % | то же | 28,4-49,2 |
| - температура, оС | -"- | от -2,0 до +24,0 |
| - средневзвешенный размер частиц, мм | -"- | 465-483 |
| Характеристика сочных кормов: |  |  |
| - вид | сенаж, силос | силос |
| - насыпная плотность, кг/м3 | нет данных | 238,1-291,8 |
| - влажность, % | то же | 50,6-57,0 |
| - температура, оС | -"- | 11,0-27,0 |
| - средневзвешенный размер частиц, мм | -"- | 99-101 |
| Метеорологические условия: |  |  |
| - температура, ºС | нет данных | от -20,0 до +24,0 |
| - относительная влажность, % | то же | 40,1-80,2 |
| - скорость ветра, м/с | -"- | 0-2,9 |
| Характеристика животноводческого комплекса: |  |  |
| - вместимость, голов | -"- | 50-103 |
| - линейные размеры проездов, м: |  |  |
| длина | -"- | 70,3-72,0 |
| ширина | -"- | 3,5-3,8 |
| - высота стенки кормового стола, м | -"- | 0,38-0,60 |
| - длина кормового стола, м | -"- | 62,1-62,5 |
| - число животных фактически, гол. | -"- | 49-102 |
| - способ содержания | -"- | привязной |
| Характеристика животных, обслуживаемых машиной: |  |  |
| - вид | КРС | КРС |
| - возраст | нет данных | от 2 до 10 |
| Микроклимат в помещении: |  |  |
| - температура воздуха, оС | то же | 6,0-18,0 |
| - относительная влажность, % | -"- | 48,0-87,7 |
| - скорость движения воздуха, м/с | -"- | 0-0,7 |
| Режимы работы: |  |  |
| - регулировка рабочих органов (№ шкалы деления) - установочная норма раздачи кормосмеси, кг/пог.м (№ шкалы деления): минимальная оптимальная максимальная | 1-5 5,0 (1) нет данных 100,0 (5) | 4 2,2 (1) 30,0 (4) 40,0 (5) |
| - средний вес кормосмеси в бункере, кг | 5000±500 | 2276 |
| - время приготовления кормо- смеси, мин | не более 15-25 | 16,34 |
| - выдача корма | через одно или два боковых окна на одну или две стороны по ходу движения агрегата | через два боковых окна на две стороны по ходу движения агрегата |
| - средняя скорость движения машины при раздаче кормосмеси: км/ч м/сек | 1,7-2,5 нет данных | 1,75 0,5 |
| - средняя скорость движения, км/ч: с грузом без груза | до 8 нет данных | 7,4 9,9 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип изделия | мобильный, полуприцепной | мобильный, полуприцепной |
| Агрегатируется (тяговый класс и марка трактора) | тракторы тягового класса 2 и 3 | трактор JOHN DEERE 6135 В (тягового класса 2) |
| Привод | от ВОМ трактора | от ВОМ и гидро-системы трактора |
| Рабочие скорости, км/ч | 1,7-2,5 | 1,8-2,3 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 8,0 | 3,8-5,8 |
| Производительность в режиме кормоприготовления в час, т | 4-10* | 8,4к |
| Число персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1 тракторист | 1 тракторист |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - длина | 6700 ± 200 | 6670 |
| - ширина | 2370 ± 100 | 2380 |
| - высота | 2550 ± 100** | 2600 |
| Габаритные размеры агрегата, мм: |  |  |
| а) в рабочем положении: |  |  |
| - длина | нет данных | 10800 |
| - ширина | то же | 2380 |
| - высота | -"- | 3050 |
| б) в транспортном положении: |  |  |
| - длина | -"- | 10800 |
| - ширина | -"- | 2380 |
| - высота | -"- | 3050 |
| Дорожный просвет, мм | -"- | 240 |
| Масса машины, кг: |  |  |
| - конструкционная | -"- | 6443 |
| - эксплуатационная | 6300 ± 500 | 6470 |
| Коэффициент статической нагрузки шин колес: |  |  |
| а) с порожней ёмкостью |  |  |
| - правого | нет данных | 0,52 |
| - левого | то же | 0,52 |
| б) с максимально загруженной ёмкостью |  |  |
| - правого | нет данных | 0,94 |
| - левого | то же | 0,94 |
| Минимальный радиус поворота агрегата, м: |  |  |
| - по крайней наружной точке (наружный) | -"- | 5,90 |
| - по следу наружного колеса (внутренний) | -"- | 5,75 |
| Ширина колеи, мм | -"- | 1630 |
| Трудоемкость досборки, чел.-ч | поставляется в собранном виде | поступил в собранном виде |
| Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч: |  |  |
| - для работы | нет данных | 0,06 |
| - для транспортировки | то же | 0,06 |
| Число передач: |  |  |
| - ременных | отсутствуют | отсутствуют |
| - цепных | отсутствуют | отсутствуют |
| - карданных | 4 | 4 |
| - редукторов | 3 | 3 |
| Число точек смазки, всего | 25 | 25 |
| в том числе: |  |  |
| - ежесменных | отсутствуют | отсутствуют |
| - периодических | 19 | 19 |
| - сезонных | 6 | 6 |
| Число сортов масел и смазок | 3 | 3 |
| Объем смесительной камеры, м3 | 14 ± 0,5** | 14 |
| Максимальная загрузка смесителя, кг | 5000 ± 500 | 5000 |
| Механизм выгрузки: |  |  |
| - выдача корма | через одно или два боковых окна на одну или две стороны по ходу движения агрегата | через одно или два боковых окна на одну или две стороны по ходу движения агрегата |
| - высота выгрузки, м | не менее 0,70 | 0,82 |
| Механизм смешивания: |  |  |
| - тип | нет данных | два шнека с вертикальным расположением осей |
| - диаметр шнека по швырялкам (максимальный), мм | нет данных | 2180 |
| - число швырялок, шт. | 3 | 3 |
| - диаметр трубы шнека, мм | нет данных | 300 |
| - высота шнека, мм | то же | 1010 |
| - частота вращения, об/мин: |  |  |
| а) шнеков | 26,21 | 26,21 |
| б) ВОМ трактора | 1000 | 1000 |
| - число ножей на шнеке, шт. | 7*** | 7 |
| - число зубьев ножа, шт. | нет данных | 14 |
| Число пневматических колес, шт. | то же | 4 (по 2 спаренных справа и слева) |
| Тип шин колес | камерные *** | камерные |
| Марка шин | Кама-406 или ЛФ-268*** | Кама-406 |
| Размер шин | 8,15-15 или 8,25-15*** | 8,15-15 |
| Давление в шинах, МПа | 0,70*** | 0,70 |
| Расстояние между внешними сторонами колес, мм | 2200100 | 2140 |
| Тип привода тормозов: |  |  |
| - рабочего | пневматический | пневматический |
| - стояночного | ручной, механический | ручной, механический |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность т, за 1 ч времени: |  |  |
| - основного | нет данных | 6,5 |
| - сменного | то же | 5,3 |
| - эксплуатационного | -"- | 5,3 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/т | -"- | 2,2 |
| Эксплуатационно-технологичес-кие коэффициенты: |  |  |
| - технологического обслуживания | -"- | 0,99 |
| - надежности технологического обслуживания | не менее 0,98 | 1,0 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,82 |
| - использования эксплуатационного времени | то же | 0,82 |
| Число обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Фактическая норма раздачи кормосмеси, кг/м.пог | 5-100 | 18,3x2 |
| Производительность в режиме кормоприготовления, т/ч | 4-10 | 8,4 |
| Характеристика измельченной массы |  |  |
| Грубые корма: |  |  |
| - средневзвешенный размер частиц, мм | нет данных | 61 |
| - степень измельчения | то же | 7,7 |
| - однородность измельченного продукта (коэффициент вариации), % | -"- | 94,7 |
| Сочные корма: |  |  |
| - средневзвешенный размер частиц, мм | -"- | 24 |
| - степень измельчения | -"- | 4,1 |
| - однородность состава частиц измельченного корма (коэффи-циент вариации), % | -"- | 111,0 |
| Насыпная плотность готового продукта, кг/м3 | -"- | 217 |
| Влажность готового продукта, % | -"- | 58,2 |
| Температура готового продукта, °С | -"- | 17,2 |
| Качество смешивания: |  |  |
| - неравномерность смешивания компонентов, % | не более 15* | 10,4 |
| Потери при приготовлении корма, % | нет данных | 0 |
| Предельные значения заданных норм раздачи кормосмеси, кг/пог.м: |  |  |
| - минимальная | 5 | 1,9-2,5 |
| - максимальная | 100 | 33,2-47,1 |
| Неравномерность раздачи кормосмеси по длине кормовой линии, %: |  |  |
| - минимальная норма | нет данных | 41,85-53,42 |
| - оптимальная норма | то же | 27,37-31,32 |
| - максимальная норма | -"- | 16,08-16,61 |
| Неравномерность раздачи кормосмеси между сторонами, %: |  |  |
| - минимальная норма | -"- | 42,71 |
| - оптимальная норма | -"- | 14,76 |
| - максимальная норма | -"- | 34,62 |
| Потери кормосмеси при рабочей норме раздачи, %: |  |  |
| - общие | не более 1 | 0,04 |
| - возвратимые | нет данных | 0 |
| - невозвратимые | то же | 0,04 |
| Остаток корма в машине, % | -"- | 7,3 |

*-  в зависимости от смешиваемых компонентов;

**-  значение показателя может быть другим в зависимости от заявки

заказчика;

***- значение из «Руководства по эксплуатации» АКМ-14.00.000 РЭ;

к - при смешивании предварительно измельченного рулонированного

сена   с силосом.

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе несоответствий требованиям НД не выявлено |  |  |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| СТО АИСТ 1.14-2012 Неравномерность раздачи кормосмеси по длине кормовой линии, % | не более 15 | 16,08-53,42 |
| СТО АИСТ 1.14-2012 Остаток корма в бункере, % | 1,0 | 7,3 |
| При заключительной технической экспертизе несоответствий требованиям НД не выявлено |  |  |

4. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

| Описание и цель изменений | Оценка эффективности изменений |
| --- | --- |
| В конструкции агрегата исключена смотровая площадка, добавлена смотровая лестница для непосредственного визуального контроля емкости бункера обслуживающим персоналом (рис. 2,3). Цель изменения – упрощение конструкции и уменьшения металлоемкости агрегата | Смотровая лестница для обслуживающего персонала выполняет свою функцию без ухудшений требований безопасности. Конструкция машины упростилась, металлоемкость уменьшилась, безопасность обслуживающего персонала обеспечена – изменение эффективно |
| На раме установлены дополнительные прозрачные пластиковые бачки (рис. 4). Цель изменения – повышение удобства долива масла в редукторы шнеков и улучшения условий визуального контроля его уровня | Удобство долива масла и визуального контроля его уровня в редукторах шнеков повысилось. Изменение эффективно |
| Увеличены размеры выгрузных окон – ширина заслонки стала на 150 мм больше. Цель изменения – снижение неравномерности раздачи кормосмеси по длине кормовой линии | Неравномерность раздачи кормосмеси по длине кормовой линии по сравнению с образцом 2011 года выпуска снизилась с 39,62 % до 27,37-31,32 %. Изменение эффективно |
| В процессе испытаний изменений в конструкцию машины не вносилось |  |

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

По результатам испытаний агрегата АКМ-14 установлено, что он:

- поступил полностью комплектным;

- имеет хорошее качество изготовления;

- вписывается в технологию кормления животных КРС;

- имеет удовлетворительные, соответствующие ТУ, эксплуатационно-техно-логические показатели и показатели качества выполнения технологического процесса;

- значение показателей неравномерности раздачи кормосмеси по длине кормовой  линии  и  остаток  корма  в бункере  превышают  требования

СТО АИСТ 1.14-2012;

- не имеет  несоответствий ТУ;

- соответствует всем требованиям ССБТ;

- имеет высокую техническую надежность (коэффициент готовности с учетом организационного времени – 1,0; наработка на отказ – более 306 часов основного времени).

По сравнению с образцом, испытанным в 2011 году, в агрегат АКМ-14 внесены следующие изменения:

- в конструкции агрегата исключена смотровая площадка, добавлена смотровая лестница для непосредственного визуального контроля емкости бункера обслуживающим персоналом с целью упрощения конструкции и уменьшения металлоемкости агрегата;

- на раме установлены дополнительные прозрачные пластиковые бачки с целью повышение удобства долива масла в редукторы шнеков  и облегчения контроля его уровня;

- для снижения неравномерности раздачи кормосмеси по длине кормовой линии были увеличены размеры выгрузных окон – ширина заслонки стала на                150 мм больше.

Внесенные изменения конструкции эффективны.

В процессе испытаний изменений в конструкцию агрегата АКМ-14 не вносилось.

6. В Ы В О Д Ы

Агрегат  кормовой  многофункциональный АКМ-14 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС |  | С.Ф. Коновалов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | И.Д. Лукин |
| Заведующий КИЛ |  | Ю.В. Труфакин |
| Начальник отдела испытаний тракторов и сельхозмашин |  | А.В. Багаев |
| Ведущий инженер |  | И.А. Патрин |