- МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

О Т Ч Ё Т  № 06- 84 -2014 (5070152)

от 29  декабря  2014 года

выполнения информационной услуги по результатам

испытаний сельскохозяйственной машины

ЗЕРНОСУШИЛКИ  Р1-С30У

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

- п.г.т. Оричи, 2014  г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	5

3. Результаты испытаний	6

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	10

4. Оценка  эффективности  изменений, внесенных в конструкцию

машины и особенности  конструкции ………………………………...…….11

5. Заключение по результатам испытаний	12

6. Выводы 	14

- В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | Зерносушилка |
| --- | --- |
| Марка машины | Р1-С30У |
| Заводской номер машины | 4 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО «Мельинвест» г. Н. Новгород |
| Сведения о сертификации | С-RU.АЯ04.В.00570 Срок действия – до 16.08.2016 |
| Период проведения испытаний | 11.08-18.09.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ОАО «Агрофирма «Коршик» Оричевского района Кировской области |

Испытания   зерносушилки Р1-С30У  проведены в хозяйственных                  условиях на   соответствие   машины   требованиям НД по рабочей программе-методике, утвержденной   директором  ФГБУ «Кировская МИС»                             Коноваловым С.Ф.  11 августа 2014 года.

1. Назначение машины

Зерносушилка Р1-С30У предназначена для сушки зерна зерновых, зернобо-

бовых и масличных культур.

Зерносушилка – прямоточная, стационарная, с возможностью возврата недосушенного зерна на досушивание, отдельностоящая, с воздухонагревателем, оборудованным двумя газовыми горелками RS100 фирмы «RIELLO», Италия.

Машина испытывалась впервые, в процессе испытаний изменения в конструкцию не вносились.

Особенностью конструкции является разделение сушильной шахты на две зоны сушки, разделенные зоной отлежки. Агент сушки через каждую зону сушки и камеру охлаждения протягивается отдельными вентиляторами, расположенными вертикально по шахте.

Рисунок 1 – Зерносушилка Р1-С30У.

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ и режимы работы машины

| Показатель | Значение показателя по : |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Вид работы | нет данных | сушка зерна |
| Условия испытаний: |  |  |
| - культура, сорт | зерновые колосовые, зернобобовые, крупяные культуры, подсолнечник, кукуруза | ячмень Родники Прикамья |
| - температура наружного воздуха, ºС | от -5 до +40 | 15,4-20,9 |
| - относительная влажность наружного воздуха, % | 45-90 | 40,0-65,0 |
| - вид топлива | нет данных | природный газ |
| - теплотворная способность топлива, кДж/нм3 | то же | 8100 |
| - влажность исходного материала, % | не более 35 | 16,3-17,0 |
| - чистота исходного материала, % | нет данных | 99,14-99,25 |
| - содержание дробленого зерна, % | то же | 0,48 |
| - натура зерна, г/л | -"- | 652-676 |
| - энергия прорастания, % | -"- | 88,0 |
| - всхожесть семян, % | -"- | 95,0 |
| - содержание примесей, % : минеральных соломистых: в том числе длиной, мм: до 50 св. 50 | не более 3 нет данных не более 0,2 нет данных | 0,03-0,13 0 0,02-0,11 0 |
| Режим работы: |  |  |
| - режим сушки | то же | семенной, продовольственный |
| - способ сушки | -"- | поточный |
| - температура агента сушки, оС | -"- | 43,0-89,0 |
| - периодичность включения механизма выгрузки, с | -"- | 60-100 |
| - продолжительность работы механизма выгрузки, с | -"- | 3 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Наименование показателя | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип машины | шахтная стационарная открытого исполнения |  |
| Привод | ## электрический, переменного тока ## напряжением 380В, частотой 50 Гц |  |
| Суммарная установленная мощность, кВт | ## нет данных | ## 50,15 |
| Производительность за час основного времени, пл.т/ч | ## 27,9 | ## 15,8-20,1 |
| Габаритные размеры, мм: - длина | 6500 | 7000 |
| - ширина | 5700 | ## 5300 |
| - высота | 17600 (без нории) | ## 20910 ## (с норией) |
| Масса (без норий), кг | 10350 | ## не определялась |
| Оперативная трудоемкость монтажа, чел.-ч | нет данных | ## 400 |
| Число обслуживающего персонала, чел. | 1-2 | ## 1 |
| Вид топлива | природный газ | ## природный газ |
| Расход топлива, нм3/ч | нет данных | ## 71,25-158,6 |
| Число мест автоматического контроля уровня зерна | 2 | ## 2 |
| Число мест контроля пламени | 2 | 2 |
| Воздунагреватель: |  |  |
| - тип | без теплообменника | без теплообменника |
| - расход теплоносителя, м3/ч | 75000-100000 | 81840-89300 |
| - тип горелки | RS 100 | RS 100 |
| - число горелок | 2 | 2 |
| Сушильная камера: | открытая шахтного типа | открытая шахтного типа |
| - число сушильных шахт | 1 | 1 |
| - зерновая емкость сушилки, м3 | нет данных | 50 |
| в том числе: |  |  |
| - шахты | то же | 42 |
| - надсушильного бункера | -"- | 8 |
| Число подводящих коробов: |  |  |
| - зоны сушки | -"- | 108 |
| - зоны охлаждения | -"- | 36 |
| Число отводящих коробов: |  |  |
| - зоны сушки | -"- | 108 |
| - зоны охлаждения | нет данных | 36 |
| Вентилятор: |  |  |
| - тип | осевой | осевой |
| - число | 4 | 4 |
| - установленная мощность электродвигателя, кВт | 7,5 | 7,5 |
| - расход воздуха одним вентилятором, м3/ч | не менее 25000 | 21600-26300 |
| Разгрузочное устройство сушильной шахты: |  |  |
| - тип | затворная плита, совершающая возвратно-поступательное движение | затворная плита, совершающая возвратно-поступа-тельное движение |
| - число | 1 | 1 |
| - привод | мотор-редуктор | мотор-редуктор |
| - установленная мощность электродвигателя, кВт | 1,1 | 1,1 |
| Разгрузочное устройство сушилки: |  |  |
| - тип | скребковый транспортер | скребковый транспортер |
| - привод | мотор-редуктор | мотор-редуктор |
| - установленная мощность электродвигателя, кВт | 1,5 | 3,0 |
| Загрузочное устройство: |  |  |
| - тип | ковшовая, однопоточная нория | ковшовая, однопоточная нория |
| - привод | мотор-редуктор | мотор-редуктор |
| - установленная мощность электродвигателя, кВт | 11 | 11 |
| Приемное устройство |  |  |
| - тип | нет данных | аспирационная очистка |
| - мощность электродвигателя вентилятора аспирационной очистки, кВт | то же | 1,5 |
| - привод шлюзового затвора | -"- | мотор-редуктор |
| - мощность электродвигателя затвора, кВт | -"- | 0,55 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность, по сырому зерну за 1 час времени, т |  |  |
| - основного | нет данных | 14,1-20,1 |
| - сменного | то же | 13,1-18,7 |
| Производительность, пл.т/ч | 27,9 | 15,8-20,1 |
| Расход газа, нм3/ч | нет данных | 71,25-158,6 |
| Удельный расход газа, нм3/пл.т | то же | 3,5-10 |
| Расход электроэнергии, кВт.ч/ч | -"- | 39,9-41,6 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/пл.т | -"- | 2,1-2,5 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: | -"- |  |
| - надежности технологического процесса | -"- | 1,0 |
| - использования сменного времени | -"- | 0,93 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - расход теплоносителя, м3 | -"- | 81840-89700 |
| - количество теплоты, приведенной к 15 оС, кДж/кгисп. вл | -"- | 6871 |
| - интегральный расход энергии, кДж/кгисп. вл | -"- | 8982-8993 |
| - параметры отработавшего агента сушки: |  |  |
| температура, оС | -"- | 26,0-42,0 |
| влажность, % | -"- | 48,6-75,0 |
| - влажность материала после сушки, % | 13-14 | 11,4-14,8 |
| - снижение влажности, % | не менее 6 | 2,2-4,9 |
| - температура материала, оС: |  |  |
| до сушки | нет данных | 13,3-23,4 |
| после сушки и охлаждения | то же | 17,4-22,6 |
| - дробление зерна, % | не более 0,1 | 0-0,1 |
| - обрушивание зерна | нет данных | 0 |
| - энергия прорастания семян до сушки, %: |  |  |
| свежеубранных | то же | 88,0 |
| после 2 месяцев хранения | -"- | 93,2 |
| - энергия прорастания семян после сушки, %: |  |  |
| свежеубранных | -"- | 89,0 |
| после 2 месяцев хранения | -"- | 97,2 |
| - всхожесть семян до сушки, %: |  |  |
| свежеубранных | -"- | 95,0 |
| после 2 месяцев хранения | -"- | 97,5 |
| - всхожесть семян после сушки, %: |  |  |
| свежеубранных | снижение | 95,7 |
| после 2 месяцев хранения | не допускается | 99,0 |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Требования безопасности | Машина должна соответствовать требованиям ССБТ | Выявлено 5 несоответствий требованиям ССБТ |
| СТО АИСТ 1.13-2011 Приведенный расход тепла на 1 кг испаренной влаги, кДж | Не более 4800 | 6870 |
| СТО АИСТ 1.13-2011 Коэффициент технической готовности | не менее 0,99 | 0,98 |

4. Оценка  эффективности  изменений, внесенных

в КОНСТРУКЦИЮ МАШИНЫ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Зерносушилка Р1-С30У испытывалась впервые, в процессе испытаний изменения в конструкцию машины не вносились.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Зерносушилка Р1-С30У  проходила испытания в ОАО «Агрофирма               «Коршик» Оричевского района Кировской области. Условия испытаний были типичными для зоны деятельности МИС.

Машина поступила на испытания недоукомплектованной. По соглашению хозяйства и дилерской фирмы вместо разгрузочной нории сушилки производительностью 100 т/ч была использована нория производительностью 50 т/ч от предыдущей сушилки.

Качество изготовления машины удовлетворительное, все механизмы работоспособны, видимые дефекты конструкции не выявлены.

По результатам государственных периодических испытаний установлено, что:

- машина качественно и надежно выполняет технологический процесс сушки зерновых культур семенного и  продовольственного назначения;

- вписывается в технологию современного сельскохозяйственного производства;

- производительность сушилки за час основного времени 20,1 пл.т на семенном режиме и 15,8 пл.т на продовольственном, что ниже заявленной в РЭ (29,7);

- удельный расход газа на тоннопроцент составил 1,6 нм3 на семенном режиме и 2,3 нм3 на продовольственном, что выше заявленного в РЭ (не более 1,1);

- количество теплоты, приведенное к 15 0С, на килограмм испаренной влаги равно 6870 кДж, что значительно превышает требование СТО АИСТ 1.13-2011 (не более 4800 кДж);

-  машина имеет пять несоответствий требованиям ССБТ;

- длина сушилки, равная 7000 мм, превышает длину, указанную в РЭ (6500 мм);

- неправильно указан тип выгрузного транспортера и мощность двигателя его привода, равная 3,0 кВт, что превышает значение по РЭ (1,5 кВт);

- лакокрасочное покрытие не соответствует требованиям  ГОСТ 65792 по адгезии, равной 3 баллам, при нормативе не более 2;

- коэффициент технической готовности равен 0,98, что ниже требований                    СТО АИСТ 1.13-2011, равным 0,99;

- наработка на отказ соответствует требованиям СТО АИСТ 1.13-2011, но ниже значения, указанного в РЭ (не менее 1000 часов);

- требуется доработка технической документации, поставляемой с машиной по показателям технической характеристики и описательной части конструкции.

Конструкционные недостатки машины:

- отсутствует механизм регулирования потока агента сушки вытяжными вентиляторами;

- отсутствуют ручки на заслонках охлаждающей камеры, что затрудняет их открытие и закрытие в процессе эксплуатации;

- отсутствует очистка отработанного теплоносителя от пыли и легких примесей;

- подводящие воздуховоды с большой площадью поверхности не имеют теплоизоляции, что значительно повышает потери тепла в атмосферу.

Испытанный образец зерносушилки Р1-С30У не полностью соответствует требованиям НД и РЭ по основным показателям назначения, безопасности и надежности.

6. В Ы В О Д Ы

Зерносушилка Р1-С30У не полностью соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, не полностью соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС |  | С.Ф. Коновалов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | И.Д. Лукин |
| Заведующий КИЛ |  | Ю.В. Труфакин |
| Начальник отдела испытаний тракторов и сельхозмашин |  | А.В. Багаев |
| Ведущий инженер |  | В.Т. Иванов |