МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

И   ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К И Р О В С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

О Т Ч Ё Т  № 06-86-2014 (6240432)

от 30 декабря  2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний сельскохозяйственной машины

косилки «EASY CUT 3201 CV»

Настоящий отчёт разработан для предоставления информационной услуги.

п.г.т. Оричи, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	5

3. Результаты испытаний	6

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции............................9

5. Заключение по результатам испытаний	10

6. Выводы 	11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Косилка |
| --- | --- |
| Марка машины | «EASY CUT 3201 CV» |
| Заводской номер машины | 896448 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | Bernard Krone GmbH, Германия |
| Сведения о сертификации | TC RU C-DE.MP13.B.00001. Срок действия до 20.02.2015 года |
| Период проведения испытаний | 17.06-15.08.2014 |
| Место проведения испытаний | ПСПК «Истобенский» Оричевского района Кировской области |

Испытания косилки «EASY CUT 3201 CV» проведены на соответствие  требованиям НД, по спецпрограмме,   утвержденной     директором    ФГБУ   «Кировская МИС»  Коноваловым   С.Ф.  06 июня 2014 г. и согласованной с директором ГИЦ Василенковым В.П. 03 июля 2014 года.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Косилка Easy Cut 3201 CV  предназначена для скашивания и плющения естественных и сеяных трав с укладкой скошенной массы в расстил, одинарный или сдвоенный валок.

Машина является полуприцепным изделием и агрегатируется с тракторами мощностью не ниже 80 л.с.

Косилка состоит из рамы с прицепной сницей  и опорными колесами, на раме установлены режущий и плющильный аппараты, привод режущего и плющильного аппаратов, поперечный конвейер, гидравлическая система, механизм регулировки высоты среза и защитный тент.

Привод рабочих органов косилки осуществляется от ВОМ трактора через карданный вал, передний поворотный редуктор, вторичный карданный вал, входной редуктор, переводной редуктор, от которого вращение передается непосредственно на вал плющильного аппарата и через угловой редуктор на косилочный брус режущего аппарата.

Перевод косилки из транспортного положения в рабочее и обратно осуществляется путем опускания и подъема рамы косилки относительно опорных колес двумя гидроцилиндрами и поворота прицепной сницы гидроцилиндром двойного действия.

Косилка Easy Cut 3201 CV  на ФГБУ «Кировская МИС» испытывалась впервые. Изменения в процессе испытаний в конструкцию не вносились.

Рисунок 1 – Косилка Easy Cut 3201 CV  (вид спереди справа).

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Вид работы | скашивание и плющение трав с укладкой скошенной массы в расстил, одинарный или сдвоенный валок | скашивание и плющение трав с укладкой скошенной массы в сдвоенный валок |
| Условия испытаний: |  |  |
| Влажность почвы, % |  |  |
| по слоям, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | нет данных | 17,6-21,7 |
| св. 5 -"- 10 -"- | то же | 15,6-20,3 |
| Твердость почвы, МПа, |  |  |
| в слоях, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | -"- | 0,73-1,18 |
| св. 5 -"- 10 -"- | -"- | 1,51-2,07 |
| Засоренность участка камнями, шт./м2 | -"- | 0 |
| Высота растений, см: |  |  |
| а) средняя | -"- | 71 |
| б) по видам: |  |  |
| бобовые | -"- | 47-76 |
| злаковые | -"- | 57-115 |
| Длина растений, см | -"- | 49-115 |
| Диаметр стебля, см | -"- | 1,0-3,5 |
| Полеглость, % | -"- | 0-21,0 |
| Густота травостоя, шт./м2 | -"- | 295-688 |
| Урожайность травы при фактической влажности, т/га | -"- | 15,2-37,6 |
| Влажность травы, % | -"- | 82,8-84,1 |
| Режим работы: |  |  |
| - конструкционная ширина захвата, м | 3,14 | 3,14 |
| - частота вращения плющильного аппарата, об/мин | 600/900 | 900 |
| - установочная высота среза, см | нет данных | 9,0 |
| - средняя рабочая скорость, км/ч | то же | 12,8 |
| - транспортная скорость, км/ч | до 40 | 11,4 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (тяговый класс и марки тракторов) | тракторы мощностью не ниже 80 л.с. | Беларус 1221 |
| Привод | от ВОМ трактора |  |
| Рабочие скорости, км/ч | нет данных | до 12,8 |
| Транспортная скорость, км/ч | не более 40 | до 25 |
| Ширина захвата, мм: |  |  |
| - конструкционная | 3,14 | 3,14 |
| - рабочая | нет данных | 2,9 |
| Число персонала, обслуживающего агрегат | то же | 1 тракторист |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - длина | -"- | 6600 |
| - ширина | -"- | 3650 |
| - высота | -"- | 1730 |
| Габаритные размеры агрегата, мм: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| - длина | -"- | 11500 |
| - ширина | -"- | 4350 |
| - высота | -"- | 3150 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина | -"- | 10700 |
| - ширина | -"- | 3250 |
| - высота | -"- | 3150 |
| Дорожный просвет, мм | -"- | 400 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность, га/ч: |  |  |
| - основного времени | нет данных | 3,70 |
| - эксплуатационного времени | то же | 2,60 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/рулон | -"- | 3,70 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - технологического обслуживания | -"- | 0,99 |
| - надежности технологического процесса | -"- | 1,0 |
| - использования сменного времени | -"- | 0,69 |
| - использования эксплуатационного времени | нет данных | 0,69 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - фактическая ширина захвата, м | то же | 2,9 |
| - величина перекрытия от конструкционной ширины захвата, % | -"- | 7,6 |
| - пропускная способность, кг/с | -"- | 17,1 |
| - характеристика валка: |  |  |
| ширина, м | -"- | 1,89 |
| высота, м | -"- | 0,2 |
| - линейная плотность валка, кг/м | -"- | 9,0 |
| - высота среза, см | -"- | 9,0 |
| - потери общие, % | -"- | 0,59 |
| Полнота плющения, % | -"- | 84,1 |
| Загрязнение травы почвой, % | -"- | 0 |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

Технические условия или какой либо другой документ, аналогичный ТУ, с косилкой Easy Cut 3201 CV не представлен.

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе несоответствий требованиям НД не выявлено |  |  |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| п. 2 НД. Требования безопасности | Должно соответствовать | Имеет три несоответствия |
| При заключительной технической экспертизе несоответствий требованиям НД не выявлено |  |  |

4. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию  машины

Косилка Easy Cut 3201 CV испытывалась впервые. Изменения в конструкцию машины в процессе испытаний не вносились.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытания косилки Easy Cut 3201 CV проводились на полях ПСПК              «Истобенский» Оричевского района Кировской области. Машина агрегатировалась с трактором Беларус 1221, условия испытаний соответствовали агротребованиям и были характерными для зоны деятельности МИС.

Агрегат производил скашивание сеяных многолетних трав с одновременным плющением и укладкой скошенной массы в сдвоенный валок, с использованием поперечного транспортера.

По результатам государственных испытаний импортного образца косилки Easy Cut 3201 CV установлено, что машина:

- Устойчиво выполняет технологический процесс скашивания и плющения растительной массы, имеет удовлетворительные показатели качества работы.

2.  Имеет высокую техническую надежность, коэффициент готовности

равен 1,0.

- Машина соответствует основным требованиям ССБТ, но имеет 3 несоответствия.

- При агрегатировании с трактором Беларус 1221 необходимо применение шлицевого адаптера и укорачивание карданного вала косилки.

Комплектность машины полная. Качество изготовления удовлетворительное.

Испытаниями установлено, что косилка Easy Cut 3201 CV вписывается в технологию сельскохозяйственного производства и по показателям назначения соответствует отечественным требованиям. Косилка Easy Cut 3201 CV может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС.

6. В Ы В О Д Ы

Косилка Easy Cut 3201 CV соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надёжности и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС |  | С.Ф. Коновалов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | И.Д. Лукин |
| Заведующий КИЛ |  | Ю.В. Труфакин |
| Начальник отдела испытаний тракторов и сельхозмашин |  | А.В. Багаев |
| Ведущий инженер |  | В.А. Багаев |