МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

## РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

И   ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К И Р О В С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

О Т Ч Ё Т  № 06-87-2014 (1150012)

от 30 декабря 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний

сельскохозяйственной машины

ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА  FL-1.8

- п.г.т. Оричи, 2014 год

- С О Д Е Р Ж А Н И Е

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение……………………………………………………………………..... | 2 |
| 1. Назначение машины……………………..………………………………… | 3 |
| 2. Условия испытаний и режимы работы машины…………………………. | 4 |
| 3. Результаты испытаний…………….…………..…………………….…….. | 5 |
| 3.1. Показатели назначения………………………………………………... | 5 |
| 3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ………………… | 7 |
| 4. Оценка эффективности изменений, внесённых в конструкцию машины и особенности конструкции……………………………………... | 8 |
| 5. Заключение по результатам испытаний…………………………………. | 9 |
| 6. Выводы ………………………………………………….............................. | 10 |

- В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | Фронтальный погрузчик |
| --- | --- |
| Марка машины | FL-1.8 |
| Заводской номер машины | 0003 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО «Навигатор-Новое машиностроение», г. Пермь. |
| Сведения о сертификации | Сведения отсутствуют |
| Период проведения испытаний | 17.03.14-21.11.14 |
| Место проведения испытаний | ФГБУ «Кировская МИС» |

Испытания   проведены   на   соответствие   машины   требованиям                проекта ТУ 4749-012-95903503-2013, утверждённых генеральным директором  ООО «Навигатор-Новое машиностроение»  Галицких  А.Г. 16 декабря 2013 года, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Кировская МИС»  Коноваловым С.Ф. 12 марта 2014 года.

2

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Фронтальный погрузчик  FL-1.8 (рис.1) предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных и землеройно-транспортных работ на грунтах І, ІІ категорий в стесненных условиях. Погрузчик может использоваться для выполнения землеройных работ, сельскохозяйственных работ, погрузки, переработки и транспортировки разнородных материалов. Работа погрузчика в мёрзлых грунтах и грунтах выше 2 категории возможна после предварительного разрыхления грунта. Погрузчик может эксплуатироваться в условиях умеренного климата при температуре от минус 40 ºС до плюс 40 ºС. Конструкция навесного оборудования предусматривает возможность работы со сменными видами рабочего органа.

Фронтальный погрузчик состоит из: крепёжного механизма к навесной раме трактора (затвор); двух подъёмных гидроцилиндров; стрелы; опорных стоек; быстросъёмной рамы; рабочего органа (ковша); двух гидроцилиндров рабочих органов; штанги параллельного ведения рабочего органа (установлены внутри стрелы) и навесной рамы.

Погрузчик является монтируемой машиной и агрегатируется с тракторами второго тягового класса.

Рисунок 1 - Фронтальный погрузчик FL-1.8  смонтированный на трактор

Беларус 1221.

3

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

Плановый объём работ не выполнен из-за длительной доработки машины.

4

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |  |
| Тип изделия | нет данных | монтируемый |  |
| Агрегатируется (тяговый класс и марки тракторов) | трактор класса 2 (Беларус 1221) | трактор Беларус 1221 |  |
| Привод | от гидросистемы трактора |  |  |
| Номинальная грузоподъёмность, кг | нет данных | 1050/1500* |  |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1 тракторист | 1 тракторист |  |
| Габаритные размеры машины с ковшом 0,8 м³ и креплениями, мм: |  |  |  |
| - длина | нет данных | 5465 |  |
| - ширина | то же | 2198 |  |
| - высота | -"- | 1350 |  |
| Габаритные размеры агрегата, мм |  |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |  |
| - длина | -"- | 6350 |  |
| - ширина | -"- | 2270 |  |
| - высота (максимальная) | -"- | 2890 |  |
| в транспортном положении, мм: |  |  |  |
| - длина | -"- | 6310 |  |
| - ширина | -"- | 2270 |  |
| - высота | -"- | 2890 |  |
| Дорожный просвет, мм, | не менее 620 | 510 |  |
| Масса машины, кг |  |  |  |
| - погрузочного оборудования | 555 | 615 |  |
| - навесной рамы | 290 | 312 |  |
| - ковша | 275 | 260 |  |
| Распределение массы агрегата по осям трактора, кг: - передняя ось - задняя ось | нет данных то же | 3245 2970 |  |
| Угол поперечной статической устойчивости,…º | 30 | 28 |  |
| Минимальный радиус поворота агрегата, м |  |  |  |
| - по крайней наружной точке (наружный) | не более 5,3 | 6,85 |  |
| - по следу наружного колеса (внутренний) | нет данных | 5,15 |  |
| Ширина колеи, мм: |  |  |  |
| - ведущих колес | 1500…1900 | 1690 |  |
| - управляемых колес | 1545…2265 | 1670 5 |  |
| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
|  | ТУ |  | данным испытаний |
| Трудоемкость досборки и монтажа, чел.-ч | нет данных | 16 |  |
| Количество точек смазки, всего | то же | 26 |  |
| Число сортов масел и смазок | 2 | 2 |  |
| Другие показатели (в соответствии с ГОСТ Р 52758-2007) |  |  |  |
| Ширина ковша по фронту, мм | 2200±5 | 2198 |  |
| Вместимость основного ковша, м³ | 0,8±0,05 | 0,84 |  |
| Характеристика рабочей зоны погрузчика: |  |  |  |
| - максимальная рабочая глубина, мм | 180±50 | 180 |  |
| - максимальная высота подъема, мм | 3890±150 | 3940 |  |
| - максимальная высота выгрузки, мм | 2950±100 | 2910 |  |
| - максимальная дальность выгрузки, мм | 800±50 | 770 |  |
| - максимальный угол выгрузки, град | 57±5 | 59 |  |
| - максимальный вылет рабочего органа (ковша), мм | нет данных | 2530 |  |

*- после доработки (замены подъёмных гидроцилиндров стрелы).

6

3.2. ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ МАШИНЫ ТРЕБОВАНИЯМ ТУ

| Показатель, номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| п.1.2 Дорожный просвет, мм | не менее 620 | 510 |
| п.1.2. Минимальный радиус поворота агрегата по крайней наружной точке (наружный), м | не более 5,3 | 6,85 |
| п.1.2. Масса машины, кг | 1120 | 1187 |
| п.2.1 Требования безопасности | Должен удовлетворять требованиям ГОСТ Р 53489-2009 | Имеет два несоответствия ГОСТ Р 53489-2009 (п.4.2.1, п.4.4.5) |
| п.1.3.8 Окраска машины | По прочности сцепления (адгезии) должна соответствовать требованиям ГОСТ 6572-91 | Не соответствует требованиям ГОСТ 6572-91 (п.10) |

7

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ

В КОНСТРУКЦИЮ МАШИНЫ

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Замена подъёмных гидроцилиндров стрелы погрузчика на цилиндры большего диаметра | Увеличили номинальную грузоподъёмность погрузчика с 1050 кг до 1500 кг |

8

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

С фронтальным погрузчиком FL-1.8 представлена следующая техническая документация: упаковочный лист, руководство по эксплуатации,

ТУ 4835-012-95903503-2013, паспорт изделия, каталог деталей и сборочных единиц, руководство для джойстика, руководство для распределителя. Качество технической документации удовлетворительное и, в целом, удовлетворяет требованиям   ГОСТ 2.610-2006 и ГОСТ 27388-87.

Комплектность машины полная согласно упаковочному листу.

Качество изготовления машины удовлетворительное, видимых изгибов и перекосов рамной конструкции не обнаружено. Крепежные изделия и пальцы шарнирных соединений имеют металлическое антикоррозионное покрытие.

По результатам первичной технической экспертизы фронтального  погрузчика FL-1.8 установлено:

- погрузчик удовлетворительно агрегатируется с трактором Беларус 1221;

- в первом случае при снятии нагрузочной характеристики номинальная грузоподъёмность погрузчика составила 1050 кг, что не удовлетворило завод-изготовитель. Вследствии этого было решено доработать конструкцию для увеличения грузоподъёмности;

- после внесения изменений в конструкцию, заменили подъёмные гидроцилиндры на цилиндры большего диаметра, при снятии нагрузочной характеристики номинальная грузоподъёмность составила 1500 кг;

- имеет пять несоответствий требованиям ТУ;

- требуется корректировка технической документации с учетом недостатков, изложенных в разделе первичной технической экспертизы;

- имеет два несоответствия требованиям ССБТ.

9

6. ВЫВОДЫ

По результатам проведения первичной технической экспертизы фронтального погрузчика FL-1.8 выявлено пять несоответствий ТУ (дорожный просвет, минимальный радиус поворота, масса машины, требование безопасности, окраска машины) и два несоответствия требованиям ССБТ (угол поперечной статической устойчивости в транспортном положении не соответствует требованиям ТУ, гидроцилиндры стрелы погрузчика не оборудованы фиксирующими устройствами для транспортного положения агрегата).

Программа испытаний в текущем году не выполнена из-за долгой доработки машины. ФГБУ «Кировская МИС» предлагает продолжить испытания фронтального погрузчика в 2015 году.

Директор МИС                                                                               С.Ф. Коновалов

Главный инженер                                                                           И.Д. Лукин

Заведующий КИЛ                                                                           Ю.В. Труфакин

Начальник отдела испытаний                                                        А.В. Багаев

тракторов и сельхозмашин

Ведущий инженер                                                                           В.С. Пестриков

.

10