МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

# ОТЧЕТ № 07-50-2014

# (2040022)

от 20 октября 2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ МАШИНЫ  ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ  МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

МВУ-900

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. Заключение по результатам испытаний	9

5. Выводы 	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности

конструкции	11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Машина для внесения минеральных удобрений |
| --- | --- |
| Марка машины | МВУ-900 |
| Заводской номер машины | 057 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ООО "АГРО-ТЕХ", г. Таганрог |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | 05.08.-20.10.2014 |
| Место проведения испытаний | ООО "Возрождение", Курганинский район, Краснодарского края |

Испытания машины для внесения минеральных удобрений МВУ-900

проведены на соответствие требованиям ТУ 4733-010-46558598-2009 по рабочей программе и методике, утвержденной  директором ФГБУ "Кубанская МИС" 12.08.2014 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Машина для внесения минеральных удобрений МВУ-900 предназначена для поверхностного внесения минеральных удобрений, посева зерновых семян сидератов на полях и в садах с уклоном поверхности почвы не более 8º во всех почвенно-климатических зонах, кроме районов горного земледелия.

Машина является навесной и агрегатируется с тракторами класса    1,4 с частотой вращения ВОМ 1000 об/мин.

Машина состоит из следующих основных единиц: рама, бункер, питатель, дозирующее устройство, механизм управления заслонками с гидравлическим приводом, тукорассевающий аппарат, привод рабочих органов, ворошитель.

В испытываемый образец конструктивные изменения не вносились.

Рисунок 1 – Машина для внесения минеральных удобрений

МВУ-900, вид сзади слева

Рисунок 2 – Машина для внесения минеральных удобрений

МВУ-900 в агрегате с трактором МТЗ-82

на внесении удобрений

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ, НД | данным испытаний |
| Вид работы | Внесение минеральных удобрений | Внесение минеральных удобрений |
| Условия испытаний: |  |  |
| - влажность почвы, % | Нет данных | 11,2-13,4 |
| - твердость почвы, МПа | То же | 0,59-1,6 |
| Насыпная плотность удобрений, кг/м3 | Не более 1100 | 864,5-985,7 |
| Влажность удобрений, % | До 2,0 | 0,3-1,3 |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | Не более 15,0 | 11,6-11,9 |
| - рабочая ширина захвата, м | 14-24 | 24 |
| - дозы внесения удобрений, кг/га | 40-1000 | 100 |
| Грузоподъемность, кг | Не более 1000 | 1000 |
| Неравномерность распределения удобрений, %: |  |  |
| - на рабочей ширине внесения | Не более 20,0 | 19,31 |
| - по ходу движения машины | Не более 10,0 | 9,01 |
| Отклонение фактической дозы от заданной, % | ±10 | 8,2 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ, НД | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | Тракторы кл.1,4 | МТЗ-80/82 |
| Привод | От ВОМ трактора, 1000 об/мин | От ВОМ трактора, 1000 об/мин |
| Ширина захвата, м | 14-24 | 14-24 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | Не более 15,0 | 11,6-11,9 |
| - транспортная | До 25,0 | До 25,0 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| - длина | Не более 1200 | 1140 |
| - ширина | Не более 2100 | 2000 |
| - высота | Не более 1150 | 1150 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина | Нет данных | 1140 |
| - ширина | То же | 2000 |
| - высота | -"- | 1150 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | Не более 320 | 260 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - основного времени | Не менее 18,0 | 33,03 |
| - сменного времени | Нет данных | 18,97 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | То же | 0,5 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | -"- | 1,0 |
| - использования сменного времени | -"- | 0,57 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Грузоподъемность, кг | Не более 1000 | 1000 |
| Неравномерность распределения удобрений, %: |  |  |
| - по рабочей ширине внесения | Не более 20,0 | 19,31 |
| - по ходу движения машины | Не более 10,0 | 9,01 |
| Отклонение фактической дозы от заданной, % | ±10 | 8,2 |
| Нестабильность дозы внесения удобрений, % | До 10,2 | 0,2 |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД, ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД, ТУ | данным испытаний |
| Несоответствий требованиям ТУ, НД и безопасности конструкции при испытаниях не выявлено. |  |  |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Машина для внесения минеральных удобрений МВУ-900 представлена на испытания автомобильным транспортом в собранном виде, комплектной. За время транспортировки повреждений не обнаружено. В целом по машине качество изготовления и лакокрасочного покрытия удовлетворительное.

Машина МВУ-900 в агрегате с трактором МТЗ-82 на поверхностном внесении удобрений обеспечивает надежное выполнение технологического процесса (коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0) с показателями производительности, ширины захвата соответствующими требованиям ТУ. Полученные агротехнические показатели качества работы также соответствуют требованиям ТУ и НД.

Машина в части требований безопасности соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 2009 по всем пунктам.

В испытываемый образец конструктивные изменения не вносились.

5. ВЫВОДЫ

Машина для внесения минеральных удобрений МВУ-900 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения и безопасности,             соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Н. Цыцорин |
| Заведующий КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | М.А. Захаров |
| Инженер-испытатель |  | Н.В. Косценская |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В конструкцию машины изменения не вносились. |  |