МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

ОТЧЕТ № 07-56-2014

(4060222)

от 23 октября 2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ тележки

транспортной РСМ-142.29.00.000

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	5

3. Результаты испытаний	6

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	6

4. Заключение по результатам испытаний	7

5. Выводы 	8

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	9

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Тележка транспортная |
| --- | --- |
| Марка машины | РСМ-142.29.00.000 |
| Заводской номер машины | 007425 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО "Морозовсксельмаш" |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | 30.06-23.10.2014 г. |
| Место проведения испытаний | Сельхозтоваропроизводители зоны деятельности МИС |

Испытания тележки транспортной РСМ-142.29.00.000 проведены на соответствие требованиям ТУ 4785-007-70658126-2006  по спецпрограмме, согласованной с ФГБУ ГИЦ, и рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ "Кубанская МИС" 07.06.2014 г.

- НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Тележка транспортная РСМ-142.29.00.000 (рисунок 1) предназначена для перевозки по дорогам общего пользования, внутрихозяйственным и полевым дорогам жаток шириной захвата от 5 до 9 м и массой не более

3000 кг.

Агрегатируется тележка с самоходными зерноуборочными комбайнами РСМ-101 "Вектор",  РСМ-142 "ACROS", РСМ-152 "ACROS-590 Plus", РСМ-181 "TORUM", так же тележка может присоединяться к энергосредству  (при наличии комплекта составных частей для буксировки тележки энергосредством).

На стоянке тележка используется как вспомогательное средство для разгрузки, погрузки (навески и снятия) жатки на транспортное средство.

1

2

Рисунок 1 – Тележка транспортная РСМ 142.29.00.000 с

комплектом опор - 1 и траверсой – 2 для

перевозки жатки ЖСУ-700, вид сзади слева

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ 4785-007-70658126-2006 | данным испытаний |
| Вид работы | Транспортировка жатки, приспособлений | Транспортировка жатки ЖСУ-700 |
| Условия испытаний |  |  |
| Влажность грунтовой дороги, %, в слое 0-10 см | Нет данных | 8,3-13,4 |
| Твердость грунтовой дороги, МПа, в слое 0-10 см | То же | Свыше 5 |
| Вид покрытия | Асфальтовое, гравийно-грунтовое, грунтовое |  |
| Глубина колеи, см | Нет данных | 0 |
| Угол наклона дороги, % | То же | До 12 |
| Режимы работы: |  |  |
| - скорость перевозки с жаткой, км/ч: | Не более 20 | До 20 |
| Тип состояния дороги | Шоссе общего назначения, внутрихозяйственные и полевые дороги |  |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ 4785-007-70658126 - 2006 | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки самоходных зерноуборочных комбайнов) | РСМ-101 "Вектор", РСМ-142 "ACROS", РСМ-152 "ACROS-590 Plus", РСМ-181 "TORUM" | РСМ-142 "ACROS 580" |
| Габаритные размеры тележки транспортной РСМ-142.29.00.000, мм: |  |  |
| - длина (для 7 метровой жатки) | 10597+30 | 10600 |
| - ширина | 2813+8 | 2810 |
| - высота | 1071+6 | 1070 |
| Колея колес (расстояние между центрами сдвоенных колес), мм | 2400+10 | 2395 |
| Давление в шинах, кПа: | 475+10 | 475 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
| Масса тележки эксплуатационная, кг | Нет данных | 710 |
| Грузоподъемность, кг | Не более 2840 | 2280 |
| Ходовая часть: |  |  |
| - типоразмер шин колес | 185/75R16С | 185/75R16С |
| - количество колес, шт. | 4 (сдвоенные) | 4 (сдвоенные) |
| - диаметр колеса (наружный), мм | 685 | 685 |
| Рама, тип | Сварная трубчатая |  |
| Напряжение в электросети, В | 24 | 24 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 250 | 250 |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| . Несоответствий требованиям НД не выявлено. |  |  |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Тележка  транспортная РСМ-142.29.00.000 представлена на испытания автомобильным транспортом,  в частично разобранном виде, тремя упаковочными местами. Сохранность за время транспортировки обеспечена. Запасные части и инструмент к тележке не прилагается. При проведении операций ремонта и ТО используется инструмент, прилагаемый к комбайну. Комплект кронштейнов для переоборудования тележки представлен с жаткой.

Качество изготовления и лакокрасочного покрытия тележки транс-портной удовлетворительное.

Окраска деталей и сборочных единиц, определяющих товарный вид изделий, выполнена по V классу в соответствии с ГОСТ 6572-91. Покрытие остальных деталей, за исключением тех, класс которых не нормируется, выполнено по VI классу (ГОСТ 6572-91, п. 2). Качество покрытия соответствует ГОСТ 9.032-74. Отмеченные отдельные штрихи и риски находятся в пределах допустимых.

Прочность сцепления лакокрасочного покрытия (адгезия) тележки составила 2 балла, что соответствует нормативу ГОСТ 6572-91 (не более 2 баллов).

Детали болтокрепежных соединений имеют анодное антикоррозийное покрытие по ГОСТ 9.303-84.

Качество выполнения сварных соединений в целом удовлетвори-тельное.

При проведении оценки безопасности и эргономичности конструк-ции тележки установлено, что машина соответствует требованиям ГОСТ Р53489-2009.

Испытанный образец соответствует требованиям НД, вписывается в технологию производства сельскохозяйственной продукции.

5. ВЫВОДЫ

Тележка  транспортная РСМ-142.29.00.000 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Н. Цыцорин |
| Заведующий КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | Э.В. Перов |
| Инженер-испытатель |  | К.А. Хомко |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Изменения в конструкцию тележки транспортной РСМ-142.29.00.000 не вносились. |  |