МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

ОТЧЕТ № 07-58-2014

(2020042)

от  23 октября  2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ СЦЕПКИ БОРОНОВАЛЬНОЙ

ГИДРОФИЦИРОВАННОЙ ДВУХСЛЕДНОЙ СБГД-14

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. Заключение по результатам испытаний	9

5. Выводы 	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Сцепка бороновальная гидрофицированная двухследная |
| --- | --- |
| Марка машины | СБГД-14 |
| Заводской номер машины | 295 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ЗАО "Техсервис", г. Георгиевск |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | 02.04-23.10.2014 г. |
| Место проведения испытаний | Новокубанский филиал ФГБНУ "Росинформагротех" (КубНИИТиМ) |

Испытания сцепки проведены на соответствие требованиям ТУ 4732-018-05316274-2014, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ "Кубанская МИС" 07.04.2014 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Сцепка предназначена для разбивания комков после культивации или пахоты, закрытия влаги в период предпосевного боронования, закрытия почвенных гербицидов и заделки минеральных удобрений. Сцепка агрегатируется с тракторами тягового класса 3.

В испытываемый образец конструктивные изменения не вносились.

Рисунок 1 – Сцепка СБГД-14, вид спереди слева

Рисунок 2 – Сцепка СБГД-14 в агрегате с трактором АТМ 3180М,

на предпосевном бороновании почвы

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ 4732-018-05316274-2014, СТО АИСТ 4.6-2010 |  | данным испытаний |
| Вид работ | Боронование |  | Боронование |
| Условия испытаний |  |  |  |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: |  |  |  |
| от 0 до 5 включ. |    | До 30,0 по слоям | 18,45 |
| -"- 5 -"- 10 -"- |  |  | 30,05 |
| -"- 10 -"- 15 -"- |  |  | 32,60 |
| -"- 15 -"- 20 -"- |  |  | 33,07 |
| Твердость почвы, МПа, в слоях, см: |  |  |  |
| св. 0 до 5 включ. |    | До 4,5 по слоям | 0,08 |
| -"- 5 -"- 10 -"- |  |  | 0,20 |
| -"- 10 -"- 15 -"- |  |  | 0,26 |
| -"- 15 -"- 20 -"- |  |  | 0,33 |
| Количество сорняков на учетной площадке, г/м2 | Нет данных |  | 4 |
| Засоренность участка камнями, шт./м2 | Не допускается |  | 0 |
| Количество пожнивных остатков на учетной площадке, г/м2 | Нет данных |  | 0 |
| Предшественник и предшествующая обработка | В соответствии с технологической картой хозяйства |  | Озимая пшеница, культивация |
| Режимы работы: |  |  |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 15 |  | 10,7-10,95 |
| - рабочая ширина захвата, м | Нет данных |  | 14,0 |
| - глубина обработки, см | 4-8 |  | 7,3 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ 4732-018-05316274-2014, СТО АИСТ 4.6-2010 | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (тяговый класс и марки тракторов) | Тракторы кл. 3 | АТМ 3180М |
| Ширина захвата конструкционная, м | 14,0 | 14,0 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | До 15 | 10,7-10,95 |
| - транспортная | До 30 | До 20 |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |
| длина (с приставкой пружинно-катковой) | 11850±100 | 11880 |
| ширина | 14000±100 | 14100 |
| высота | 1800±100 | 1830 |
| - в транспортном положении |  |  |
| длина (с приставкой пружинно-катковой) | 9600±100 | 9550 |
| ширина | 4800±100 | 4850 |
| высота | 3340±100 | 3330 |
| Дорожный просвет, мм | 350 | 390 |
| Масса машины, кг: |  |  |
| - эксплуатационная | Нет данных | 3860 |

| Функциональные показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |
|  | ТУ 4732-018-05316274-2014, СТО АИСТ 4.6-2010 |  | данным испытаний |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |
| - основного времени | Не менее 14 |  | 15,31 |  |
| - сменного времени | Нет данных |  | 11,30 |  |
| Удельный расход топлива за время |  |  |  |  |
| сменной работы, кг/га | То же |  | 1,8 |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | -"- |  | 1,00 |  |
| - использования сменного времени | 0,75 |  | 0,74 |  |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |  |  |
| Глубина обработки, см | 4-8 |  | 7,3 |  |
| Разрушение почвенной корки, % | 100 |  | 100 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см | До 4 |  | 1,0 |  |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: |  |  |  |  |
| от 0 до 10 включ. |    | Не менее 80 | 77,3 | 93,7 |
| св.10 -"- 25 -"- |  |  | 16,4 |  |
| -"- 25-"-50-"- | Нет данных |  | 5,3 |  |
| -"-50 | То же |  | 1,0 |  |
| -"-100 | Не допускается |  | 0 |  |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается |  | Не отмечено |  |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ, НД

| Наименование показателя и номер пункта ТУ, НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ, НД | данным испытаний |
| Несоответствий требованиям ТУ, НД не выявлено. |  |  |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Сцепка бороновальная гидрофицированная двухследная СБГД-14 была доставлена автомобильным транспортом, одиннадцатью упаковочными местами. Сохранность за время транспортировки и разгрузки обеспечена. Сцепка по составу деталей, узлов и комплектности соответствует перечню паспорта. ЗИП не прилагается, используется инструмент, которым укомплектован трактор. Трудоемкость досборки составила 3,0 чел.-ч.

Качество изготовления в целом и качество лакокрасочного покрытия по бороне удовлетворительное.

Окраска деталей и сборочных единиц, определяющих товарный вид изделия, выполнено по V классу в соответствии с ГОСТ 6572-91. Покрытие остальных деталей, за исключением тех, класс которых не нормируется, выполнено по VI классу (ГОСТ 6572-91, п. 2). Качество лакокрасочного покрытия соответствует требованиям ГОСТ 9.032-74. Отмеченные отдельные риски и штрихи в пределах допустимых.

Толщина лакокрасочного покрытия составила: сница – 50 мкм,                      рама – 60 мкм, рабочие органы – 70 мкм, что соответствует требованиям ГОСТ 6572-91.

Качество выполнения сварных соединений удовлетворительное.

Болтокрепежные изделия имеют анодное антикоррозионное покрытие по ГОСТ 9.303-84.

Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на предпосевном бороновании почвы. При рабочей скорости движения 10,9 км/ч,      ширине захвата 14 м производительность за 1 час основного времени      составила 15,31 га (по ТУ – не менее 14 га), а за 1 час сменного времени – 11,30 га. Удельный расход топлива за время сменной работы равен          1,8 кг/га. Коэффициент использования сменного времени сцепки составил 0,74. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,00.

При этом агротехнические показатели качества соответствовали требованиям ТУ.

При оценке безопасности и эргономичности конструкции установлено, что конструкция сцепки соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009.

5. ВЫВОДЫ

Сцепка бороновальная гидрофицированная двухследная СБГД-14 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер МИС |  | С.Н. Цыцорин |
| Зав. КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | М.А. Захаров |
| Инженер-испытатель |  | Р.С. Пронин |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В процессе испытаний сцепки изменения в конструкцию не вносились. |  |