МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

# ОТЧЕТ № 07-60-2014

# (5030342)

от 05 ноября 2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

бороны дисковой АБД-3,2х2

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	8

4. Заключение по результатам испытаний	9

5. Выводы 	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности

конструкции	11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Борона дисковая |
| --- | --- |
| Марка машины | АБД-3,2х2 |
| Заводской номер машины | б/н |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ЗАО "Логия", г. Лабинск Краснодарский край |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | 16.06-05.11.2014 |
| Место проведения испытаний | КФХ "Башаримова", Гулькевичский район, Краснодарского края |

Испытания бороны дисковой АБД-3,2х2 проведены на соответствие требованиям ТУ 4732-089-43638397-2012, утвержденных генеральным директором ЗАО "Логия", по рабочей программе-методике, утвержденной директором Кубанской МИС 19.06.2014 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Борона дисковая АБД-3,2х2 предназначена для уничтожения сорной растительности и измельчения пожнивных остатков, для предпосевной              обработки почвы с одновременным дроблением комьев и прикатыванием поверхностного слоя почвы.

Борона представляет собой полунавесную машину с двухрядным расположением сферических дисков на индивидуальных стойках и катка.  Агрегатируется борона АБД-3,2х2 с тракторами кл. 2,0-3,0.

Рисунок 1 – Борона дисковая АБД-3,2х2, вид спереди слева

Рисунок 2 – Борона дисковая АБД-3,2х2 в агрегате с трактором

МТЗ-892, вид в работе на стерне подсолнечника

(2 след)

Рисунок 3 – Борона дисковая АБД-3,2х2 в агрегате с трактором

МТЗ-892, вид в работе на стерне кукурузы (2 след)

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ 4732-089-43638397-2012 СТО АИСТ 4.6-2010 |  | данным испытаний |  |
|  |  |  | фон 1 | фон 2 |
| Вид работы | Предпосевная обработка, дисковое лущение стерни |  | Дисковое лущение стерни подсолнечника | Дисковое лущение стерни кукурузы |
| Условия испытаний |  |  |  |  |
| Влажность почвы, %, |  |  |  |  |
| в слоях, см: |  |  |  |  |
| св.0 до 5 включ | #  #   |  | 24,6 | 15,2 |
| -"-5-"-10-"- |  | До 28 | 27,8 | 24,0 |
| -"-10-"-15-"- |  | по слоям | 26,3 | 24,0 |
| -"-15-"-20-"- |  |  | 25,4 | 23,7 |
| Твердость почвы, МПа, в слоях, см: |  |  |  |  |
| св.0 до 5 включ | #  #   |  | 0,16 | 0,33 |
| -"-5-"-10-"- |  | До 3,5 | 0,37 | 0,65 |
| -"-10-"-15-"- |  | по слоям | 0,53 | 0,92 |
| -"-15-"-20-"- |  |  | 1,03 | 1,07 |
| Количество камней, шт./м3 | Не допускается |  | 0 | 0 |
| Количество сорняков на учетной площадке, г/м2 | Нет данных |  | 12,5 | 200 |
| Высота сорных растений, см | До 25 |  | 2,6 | 9,6 |
| Количество пожнивных остатков на учетной площадке, г/м2 | Нет данных |  | 755 | 1347 |
| Режимы работы: |  |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | До 12 |  | 10,6 | 9,9 |
| - рабочая ширина захвата, м | 3,2 ± 10 % |  | 3,0 | 3,15 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ4732-089-43638397-2012 |  | данным испытаний |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | Тракторы кл. 2,0-3,0 |  | МТЗ-892 |  |  |  |
| Ширина захвата, конструктивная, м | 3,2 |  | 3,2 |  |  |  |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |  |  |  |
| - рабочая | До 12,0 |  | 9,9-10,6 |  |  |  |
| - транспортная | До 15,0 |  | До 15 |  |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - длина | 5100 ± 150 |  | 5000 |  |  |  |
| - ширина | 3400 ± 150 |  | 3300 |  |  |  |
| - высота | 1200 ± 100 |  | 1100 |  |  |  |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 300 |  | 320 |  |  |  |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | Не более 2050 ± 10 % |  | 2055 |  |  |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |  |  |
|  | ТУ 4732-089-43638397-2012 СТО АИСТ 4.6-2010 |  | данным испытаний |  |  |  |
|  |  |  | фон 1 |  | фон 2 |  |
|  |  |  | дисковое лущение стерни подсолнечника |  | дисковое лущение стерни кукурузы |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени | До 3,8 |  | 3,13 |  | 3,19 |  |
| - сменного времени | Нет данных |  | 2,50 |  | 2,52 |  |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | То же |  | 6,1 |  | 6,1 |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | Не менее 0,99 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| - использования сменного времени | Нет данных |  | 0,79 |  | 0,8 |  |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |  |  |  |
| Глубина обработки, см | До 12 |  | 10 |  | 11,6 |  |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Заделка растительных остатков, % | 60,0 |  | 60,0 |  | 61,2 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 4 |  | 0,8 |  | 1,1 |  |
| Крошение почвы, % |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |  |  |  |
| от 0 до 10 включ. | #  #   | Не менее | #  #   | 78,3 | #  #   | 89,4 |
| св. 10-"-25-"- |  | 75 |  |  |  |  |
| -"-25-"-50-"- | Нет данных |  | 10,7 |  | 7,1 |  |
| -"-50 | То же |  | 11,0 |  | 3,5 |  |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается |  | Не отмечено |  |  |  |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

| Наименование показателя, номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| В процессе испытаний бороны АБД-3,2х2 несоответствий требованиям ТУ не выявлено. |  |  |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Борона дисковая АБД-3,2х2 доставлена в полусобранном виде, комплектна.

В целом по бороне качество изготовления и лакокрасочного покрытия удовлетворительное.

Окраска деталей и сварочных единиц, определяющих товарный вид изделия, выполнена по V классу в соответствии с ГОСТ 6572-91. Покрытие остальных деталей, за исключением тех, класс которых не нормируется, выполнено по VI классу (ГОСТ 6572-91, п. 2). Качество лакокрасочного покрытия соответствует ГОСТ 9.032-74. Отмеченные отдельные риски, штрихи и волнистость находятся в допустимых пределах.

Толщина лакокрасочного покрытия составила: рама – 60 мкм, рабочие органы – 55 мкм, что соответствует ГОСТ 6572-91. Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия поверхности составила 2 балла, что соответствует требованиям ГОСТ 6572-91.

Детали болтокрепежных соединений имеют анодное антикоррозийное покрытие по ГОСТ 9.303-84.

Качество выполнения сварных соединений в целом удовлетворительное.

Эксплуатационно-технологическая оценка бороны проведена на дисковом лущении стерни подсолнечника (2-й след) и кукурузы (2-й след).

Производительность в час основного времени на подсолнечнике – 3,19 га, на кукурузе – 3,13 га. Удельный расход топлива составил 6,1 кг/га на обоих фонах. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0. При этом все показатели качества работы бороны соответствуют требованиям ТУ и НД.

При проведении оценки безопасности и эргономичности конструкции бороны АБД-3,2х2, установлено, что ее конструкция полностью соответствует ГОСТ Р 53489-2009 по всем пунктам.

5. ВЫВОДЫ

Борона дисковая АБД-3,2х2 соответствует требованиям ТУ и НД                    по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Н. Цыцорин |
| Заведующий КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | М.А. Захаров |
| Инженер-испытатель |  | Л. И. Белименко |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В процессе испытаний бороны изменения в конструкцию не вносились. |  |