МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

# ОТЧЕТ № 07-62-2014

# (5020472)

от 06 ноября 2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

бороны дисковой модернизированной

БДМ-3,2×2П со шлейф-катком

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	8

4. Заключение по результатам испытаний	9

5. Выводы 	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности

конструкции	11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Борона дисковая модернизированная со шлейф-катком |
| --- | --- |
| Марка машины | БДМ-3,2×2П |
| Заводской номер машины | 1532 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО "Кубаньсельмаш", ст. Новорождественская, Краснодарский край |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | 04.08-06.11.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ЗАО "Нива" Новоалександровского района Ставропольского края |

Испытания бороны дисковой БДМ-3,2×2П проведены на соответствие требованиям ТУ 4732-01-15376840-2008, утвержденных генеральным директором ООО "Кубаньсельмаш", по рабочей программе-методике, утвержденной директором Кубанской МИС 07 августа 2014 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Борона дисковая БДМ-3,2×2П предназначена для традиционной и минимальной, основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры и лущения стерни.

Борона представляет собой полунавесную машину с двухрядным расположением сферических дисков на индивидуальных стойках и катка.  Агрегатируется борона БДМ-3,2×2П с тракторами мощностью двигателя от 120-130 л.с.

Рисунок 1 – Борона дисковая модернизированная БДМ-3,2×2П,

вид спереди слева

Рисунок 2 – Борона дисковая модернизированная БДМ-3,2×2П

в агрегате с трактором МТЗ-1221 на предпосевной

обработке почвы

Рисунок 3 – Борона дисковая модернизированная БДМ-3,2×2П

в агрегате с трактором МТЗ-1221 на дисковом

лущении стерни кукурузы (2 след)

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ 4732-01- 15376840-2008 СТО АИСТ 4.6-2010 |  | данным испытаний |  |
|  |  |  | фон 1 | фон 2 |
| Вид работы | Предпосевная обработка, дисковое лущение стерни |  | Предпосевная обработка почвы | Дисковое лущение стерни кукурузы (2-й след) |
| Условия испытаний |  |  |  |  |
| Влажность почвы, % |  |  |  |  |
| в слое, см: |  |  |  |  |
| св.0 до 5 включ. | #  #   |  | 14,3 | 14,5 |
| -"-5-"-10-"- |  | До 35 | 18,5 | 19,8 |
| -"-10-"-15-"- |  | по слоям | 22,2 | 16,5 |
| -"-15-"-20-"- |  |  | 22,1 | 14,6 |
| Твердость почвы, МПа |  |  |  |  |
| св.0 до 5 включ. | #  #   |  | 0,11 | 0,45 |
| -"-5-"-10-"- |  | До 3,5 | 0,25 | 0,92 |
| -"-10-"-15-"- |  | по слоям | 0,61 | 1,80 |
| -"-15-"-20-"- |  |  | 1,08 | 2,80 |
| Количество камней, шт./м2 | Не допускается |  | 0 | 0 |
| Количество сорняков на учетной площадке, г/м2 |  |  | 0 | 1,5 |
| Высота сорных растений, см | До 25 |  | 0 | 2,0 |
| Количество пожнивных остатков на учетной площадке, г/м2 | Нет данных |  | 0 | 425,0 |
| Режимы работы: |  |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | До 15 |  | 12,2 | 11,2 |
| - рабочая ширина захвата, м | 3,2 ± 10 % |  | 3,17 | 3,17 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ4732-01- 15376840-2008 |  | данным испытаний |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | Тракторы мощностью двигателя 120-130 л.с. |  | МТЗ-1221 |  |  |  |  |  |
| Ширина захвата, конструкционная, м | 3,2 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - рабочая | До 15 |  | 11,2-12,2 |  |  |  |  |  |
| - транспортная | До 20,0 |  | До 20,0 |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина | 5300 ± 50 |  | 5350 |  |  |  |  |  |
| - ширина | 3420 ± 50 |  | 3470 |  |  |  |  |  |
| - высота | 1300 ± 50 |  | 1280 |  |  |  |  |  |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | Не более 2200 ± 20 % |  | 2210 |  |  |  |  |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ 4732-01- 15376840-2008, СТО АИСТ 4.6-2010 |  | данным испытаний |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фон 1 |  |  | фон 2 |  |  |
|  |  |  | предпосевная обработка почвы |  |  | дисковое лущение стерни кукурузы (2 след) |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени | Не менее 3,2 |  | 3,87 |  |  | 3,55 |  |  |
| - сменного времени | Нет данных |  | 3,00 |  |  | 2,77 |  |  |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | То же |  | 4,5 |  |  | 4,7 |  |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | -"- |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| - использования сменного времени | -"- |  | 0,77 |  |  | 0,78 |  |  |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина обработки, см | До 12 |  | 6,7 |  |  | 11,5 |  |  |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |  | - |  |  | 100 |  |  |
| Заделка растительных остатков, % | 60,0 |  | - |  |  | 60,4 |  |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 3 |  | 1,4 |  |  | 1,2 |  |  |
| Крошение почвы, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ 4732-01- 15376840-2008, СТО АИСТ 4.6-2010 |  | данным испытаний |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фон 1 |  |  | фон 2 |  |  |
|  |  |  | предпосевная обработка почвы |  |  | дисковое лущение стерни кукурузы (2 след) |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 0 до 10 включ. | #  #   |  | 73,8 | #  #   | 87,2 | # 63,2 | #  #  #  | 80,1 |
| св. 10-"-25-"- |  | 80 | 13,4 |  |  | 16,9 |  |  |
| -"-25-"-50-"- | Нет данных |  | 10,0 |  |  | 15,9 |  |  |
| -"-50 | То же |  | 2,8 |  |  | 4,0 |  |  |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается |  | Не отмечено |  |  |  |  |  |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта ТУ, НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ 4732-01- 15376840-2008 | данным испытаний |
| Требования к сварным соединениям, п. 1.2.6.1 | Сварные соединения должны соответствовать ОСТ 23.2.429 | Обрыв по сварке кронштейна крепления катка |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Борона дисковая БДМ-3,2×2П доставлена в полусобранном виде, комплектна.

В целом по бороне качество изготовления и лакокрасочного покрытия удовлетворительное.

Окраска деталей и сварочных единиц, определяющих товарный вид изделия, выполнена по V классу в соответствии с ГОСТ 6572-91. Покрытие остальных деталей, за исключением тех, класс которых не нормируется, выполнено по VI классу (ГОСТ 6572-91, п. 2). Качество лакокрасочного покрытия соответствует ГОСТ 9.032-74. Отмеченные отдельные риски, штрихи и волнистость находятся в допустимых пределах.

Толщина лакокрасочного покрытия составила: рама – 50 мкм, рабочие органы – 60 мкм, что соответствует ГОСТ 6572-91. Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия поверхности составила 2 бала, что соответствует требованиям ГОСТ 6572-91.

Детали болтокрепежных соединений имеют анодное антикоррозийное покрытие по ГОСТ 9.303-84.

Качество выполнения сварных соединений в целом удовлетворительное.

Эксплуатационно-технологическая оценка бороны проведена на предпосевной обработке почвы и на дисковом лущении стерни кукурузы (2-й след).

Производительность в час основного времени на предпосевной обработке – 3,87 га, на дисковом лущении стерни кукурузы – 3,55 га. Удельный расход топлива составил 4,5 и 4,7 кг/га соответственно. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0. При этом показатели качества работы бороны соответствуют требованиям ТУ и НД.

При проведении оценки безопасности и эргономичности конструкции бороны БДМ-3,2×2П, установлено, что ее конструкция полностью соответствует ГОСТ Р 53489-2009 по всем пунктам.

5. ВЫВОДЫ

Борона дисковая БДМ-3,2×2П соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Н. Цыцорин |
| Заведующий КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | М.А. Захаров |
| Инженер-испытатель |  | Л. И. Белименко |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Изменения в конструкцию культиватора не вносились. |  |