МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

# ОТЧЕТ № 07-63-2014

# (2020062)

от 07 ноября 2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  УСЛУГИ

ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  ИСПЫТАНИЙ

культиватора  для  сплошной

обработки  почвы  "престиж"  к1 7.0

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	8

4. Заключение по результатам испытаний	9

5. Выводы 	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности

конструкции	11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Культиватор для сплошной обработки почвы |
| --- | --- |
| Марка машины | "Престиж" К1 7.0 |
| Заводской номер машины | 132 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ЗАО "Техсервис", г. Георгиевск, Ставропольский край |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | 28.04-07.11.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ФГБУ "Кубанская МИС" |

Испытания культиватора для сплошной обработки почвы "Престиж" К1 7.0 проведены на соответствие машины требованиям ТУ 4732-012-05316274-2013, утвержденных генеральным директором ЗАО "Техсервис", по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ "Кубанская МИС" 05 мая 2014 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Культиватор для сплошной обработки почвы "Престиж" К1 7.0 предназначен для предпосевной обработки почвы и обработки паров с одновременным бороновании.

Агрегатируется культиватор для сплошной обработки почвы "Престиж" К1 7.0 с тракторами кл. 3.

В процессе испытаний культиватора изменения в конструкцию                 не вносились.

Рисунок 1 – Культиватор для сплошной обработки почвы

"Престиж" К1 7.0, вид спереди слева

Рисунок 2 – Культиватор "Престиж" К1 7.0

в агрегате с трактором Т-150К

на сплошной обработке почвы

Рисунок 3 – Культиватор "Престиж" К1 7.0

в агрегате с трактором Т-150К

на предпосевной обработке почвы

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ 4732-012-05316274-2013, СТО АИСТ 4.6- 2010 |  | данным испытаний |  |
|  |  |  | фон 1 | фон 2 |
| Вид работы | Культивация |  | Предпосевная культивация | Сплошная культивация |
| Условия испытаний |  |  |  |  |
| Влажность почвы, %, |  |  |  |  |
| в слоях, см: |  |  |  |  |
| св.0 до 5 включ. | #  #   |  | 25,7 | 17,4 |
| -"-5-"-10-"- |  | До 30 | 29,9 | 26,1 |
| -"-10-"-15-"- |  | по слоям | 28,9 | 27,4 |
| -"-15-"-20-"- |  |  | 27,6 | 26,8 |
| Твердость почвы, МПа, в слоях, см: |  |  |  |  |
| св.0 до 5 включ. | #  #   |  | 0,28 | 0,06 |
| -"-5-"-10-"- |  | До 3,0 | 0,50 | 0,26 |
| -"-10-"-15-"- |  | по слоям | 0,80 | 0,42 |
| -"-15-"-20-"- |  |  | 1,29 | 0,74 |
| Количество камней, шт./м2 | Не допускается |  | 0 | 0 |
| Количество сорняков на учетной площадке, г/м2 | Нет данных |  | 2,0 | 25,0 |
| Высота сорных растений, см | До 25 |  | 3,0 | 9,5 |
| Количество пожнивных остатков на учетной площадке, г/м2 | Нет данных |  | 20,0 | 27,5 |
| Режимы работы: |  |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | До 10 |  | 6,2 | 9,1 |
| - рабочая ширина захвата, м | 7,0 |  | 7,0 | 6,95 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ 4732-012-05316274-2013 |  | данным испытаний |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | Тракторы кл. 3,0 |  | Т-150К |  |  |  |  |  |
| Ширина захвата, конструкционная, м | 7,0 |  | 7,0 |  |  |  |  |  |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - рабочая | До 10 |  | 6,2-9,1 |  |  |  |  |  |
| - транспортная | До 15 |  | До 15 |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина | Не более 10200 |  | 10200 |  |  |  |  |  |
| - ширина | Не более 7400 |  | 7400 |  |  |  |  |  |
| - высота | Не более 1820 |  | 1600 |  |  |  |  |  |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 6050 |  | 6020 |  |  |  |  |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТУ 4732-012-05316274-2013, СТО АИСТ 4.6-2010 |  | данным испытаний |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фон 1 |  |  | фон 2 |  |  |
|  |  |  | сплошная культивация |  |  | предпосевная культивация |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени | До 7 |  | 4,37 |  |  | 6,31 |  |  |
| - сменного времени | Нет данных |  | 3,47 |  |  | 5,02 |  |  |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | То же |  | 7,4 |  |  | 4,9 |  |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | Не менее 0,99 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |
| - использования сменного времени | Нет данных |  | 0,79 |  |  | 0,80 |  |  |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина обработки, см | 6-14 |  | 9,4 |  |  | 8,9 |  |  |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| Заделка растительных остатков, % | 95±5 |  | 100 |  |  | 95 |  |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 4 |  | 1,5 |  |  | 1,1 |  |  |
| Крошение почвы, %, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 0 до 10 включ. | #  #   | 80 | 61,9 24,2 | #  #   | 86,1 | 69,7 21,5 | #  #   | 91,2 |
| св. 10-"-25-"- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -"-25-"-50-"- | Нет данных |  | 10,1 |  |  | 7,3 |  |  |
| -"-50 | То же |  | 3,8 |  |  | 1,5 |  |  |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается |  | Не отмечено |  |  |  |  |  |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

| Наименование показателя, номер пункта ТУ 4732-012-05316274-2013 | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Крепежные детали, п. 1.2.28 | Должны соответствовать ГОСТ 1759.0-85 | Разрыв стремянки крепления рабочего органа |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Культиватор "Престиж" К1 7.0 поступил в полусобранном виде, комплектным, сохранность за время транспортировки и разгрузки обеспечена.

В целом по культиватору качество изготовления и лакокрасочного          покрытия удовлетворительное.

Окраска деталей и сборочных единиц, определяющих товарный вид             изделия, выполнена по V классу в соответствии с ГОСТ 6572-91. Покрытие остальных деталей, за исключением тех, класс которых не нормируется,                выполнено по VI классу (ГОСТ 6572-91, п. 2). Качество лакокрасочного                покрытия соответствует требованиям ГОСТ 9.032-74. Отмеченные отдельные риски, штрихи и волнистость находятся в допустимых пределах.

Толщина лакокрасочного покрытия составила: рама – 65 мкм, рабочие органы – 55 мкм, что соответствует требованиям ГОСТ 6572-91.

Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия поверхности составила 2 балла, что соответствует ГОСТ 6572-91 (не более 2-х баллов).

Детали болтокрепежных соединений имеют анодное антикоррозионное покрытие по ГОСТ 9.303-84.

Качество выполнения сварных соединений в целом удовлетворительное.

Эксплуатационно-технологическая оценка культиватора "Престиж" К1 7.0 проведена в агрегате с трактором Т-150к на сплошной и предпосевной обработке почвы.

Производительность за час основного времени на сплошной культивации составила 4,37 га, на предпосевной культивации – 6,31 га, удельный расход топлива составил 7,4 кг/га и 4,9 кг/га соответственно. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса на обоих фонах равен 1,0. При этом все показатели качества работы культиватора соответствуют требованиям ТУ и НД.

При проведении оценки безопасности и эргономичности конструкции культиватора "Престиж" К1 7.0 установлено, что его конструкция полностью соответствует ГОСТ Р 53489-2009 по всем пунктам.

5. ВЫВОДЫ

Культиватор "Престиж" К1 7.0 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Н. Цыцорин |
| Заведующий КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | М.А. Захаров |
| Инженер-испытатель |  | Л. И. Белименко |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В процессе испытаний культиватора изменения в конструкцию не вносились. |  |