МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

ОТЧЕТ № 07-66-2014

(1060142)

от 21 октября 2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БАЗОВЫХ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ "СПРИНТ" НА КОМБАЙНЕ "НИВА"

РАЗРАБОТКА ИП МЕЧКАЛО Л.Ф.

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	8

3.1. Показатели назначения	8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	9

4. Заключение по результатам испытаний	10

5. Выводы 	12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	13

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Система полуавтоматической регулировки и натяжения передач |
| --- | --- |
| Марка машины | СПРИНТ |
| Заводской номер машины | б/н |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ИП МЕЧКАЛО Л.Ф. г. Новокубанск, пер. Отрадный, 9. |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | 20.06.2013-12.11.2014 |
| Место проведения испытаний | КФХ "Черемуха" Новокубанского района Краснодарского края |

Испытания проведены на соответствие изделия требованиям           ТУ 4735-005-0100691102-2013, утвержденных ИП Мечкало Л.Ф. 20.05.2013, по спецпрограмме, согласованной с ФГБУ "ГИЦ" и рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ "Кубанская МИС" 27.06.2014 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Система полуавтоматической регулировки и натяжения передач гибкой связью "СПРИНТ" предназначена для обеспечения нормируемого натяжения и оперативного обслуживания передач гибкой связью зерноуборочных комбайнов без применения инструментов и средств контроля.

Применение системы направлено на повышение ресурса ременных передач, облегчение условий труда механизаторов при обслуживании, сокращение потери времени на регламентированные работы и работы по устранению отказов и повышение сезонной наработки комбайна.

Система "СПРИНТ" установлена на серийный зерноуборочный комбайн СК-5МЭ-1 "Нива-Эффект".

В испытываемый образец система полуавтоматической регулировки и натяжения передач гибкой связью "СПРИНТ" конструктивные изменения не вносились.

Рисунок 1 – НС-4 Натяжник привода от заднего контрпривода

на зерновой шнек комбайна "НИВА", вид сзади слева

Рисунок 2 – НС-7- натяжник привода от вала главного

контрпривода на колебательный вал очистки

с комбайна "НИВА", вид сбоку

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

2.1. Условия испытаний на прямом комбайнировании озимой пшеницы

| Наименование показателя | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ 4735 005-0100691102-2013 | данным испытаний |  |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. |
| Вид работы | Уборка | Уборка | Уборка |
| Способ уборки | Прямое и раздельное комбайнирование | Прямое комбайнирование |  |
| Культура, сорт | Нет данных | Озимая пшеница, Москвич |  |
| Условия испытаний: |  |  |  |
| Рельеф | Ровный | Ровный | Ровный |
| Уклон поля, град. | Не более 2 | 0 | 0 |
| Влажность почвы, %, в слое от 0 до 10 см | До 20 | 18,1-24,0 | 16,3-19,7 |
| Засоренность почвы камнями, шт./м2 | 0 | 0 | 0 |
| Характеристика культуры |  |  |  |
| Урожайность зерна, ц/га |  |  |  |
| Засоренность культуры над фактической высотой среза, % | Не более 1 | 0 | 0 |
| Высота растений, см | Нет данных | 55-72 | 63,0-77,0 |
| Полеглость растений, % | Не более 20 | 0 | 0 |
| Отношение массы зерна к массе соломы (на высоте среза 10 см) | 1:1,5 | 1:0,5-1:0,7 | 1:0,6-1:0,9 |
| Соломистость, % | Нет данных | 53,8-60,1 | 50,1-58,9 |
| Урожайность зерна, ц/га | Не менее 40 | 45,6-53,0 | 47,3-56,1 |
| Масса 1000 зерен, г | Не менее 40 | 33,8-34,5 | 34,7-36,8 |
| Влажность, %: |  |  |  |
| - зерна | 10-18 | 6,9-9,4 | 7,4-10,8 |
| - соломы | 10-18 | 8,2-10,1 | 10,9-12,3 |
| Потери от самоосыпания, % | Нет данных | 0-0,02 | 0 |
| Режимы работы: |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | До 10 | 2,3-4,9 |  |
| - рабочая ширина захвата, м | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

2.2. Условия испытаний на уборке сои

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ 4735-005-0100691102-2013 | данным испытаний |
|  |  | 2013 г. |
| Вид работы | Уборка сои | Уборка сои |
| Способ уборки | Прямое комбайнирование | Прямое комбайнирование |
| Условия испытаний: |  |  |
| Культура Сорт | Соя Нет данных | Соя "Вилена" |
| Уклон поля, град. | То же | 0 |
| Влажность почвы в слое от 0 до 10 см, % | -"- | 21,5-26,4 |
| Характеристика культуры |  |  |
| Спелость, % | Не менее 95 ⃰ | 100 |
| Урожайность зерна, ц/га | До 40 ⃰ | 19,1-22,3 |
| Полеглость, % | До 10 ⃰ | 0 |
| Засоренность сорняками, % | Нет данных | 0 |
| Ширина междурядья, см | 45-90 ⃰ | 45 |
| Влажность, % - зерна | 10-20 ⃰ | 16,6-16,8 |
| - незерновой части | 20-60 ⃰ | 17,6-18,0 |
| *Значения показателей взяты из сборника агротребований на сельскохозяйственные машины, том XXVII, стр. 126. |  |  |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель |  | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТУ 4785-003-70658126-2006 |  | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Количество персонала, обслуживающего систему, чел. | Нет данных |  | 1 |  |
| Масса комплектов приводов (без учета штатных деталей и сборочных единиц), кг: | То же |  |  |  |
| - натяжник ремня привода от вала двигателя на вал главного контрпривода | -"- |  | 6,2 |  |
| - натяжник привода гидронасоса ГСТ | -"- |  | 7,4 |  |
| - натяжник ремня привода оси вала главного контрпривода на вал заднего контрпривода | -"- |  | 2,8 |  |
| - натяжник ремня привода оси вала заднего контрпривода на зерновой шнек | -"- |  | 2,2 |  |
| - натяжник ремня привода соломотряса от вала контрпривода | -"- |  | 2,2 |  |
| - натяжник ремня привода вала главного контрпривода на отбойный битер | -"- |  | 3,4 |  |
| - натяжник ремня привода от главного контрпривода на колебательный вал привода очистки | -"- |  | 2,1 |  |
| - натяжник ремня привода вала измельчителя | -"- |  | 4,8 |  |
| Датчики натяжения (ДН.5/ДН.2) |  |  |  |  |
| Датчик натяжения, тип | С ограничением амплитуды допустимых перемещений |  |  |  |
| Диапазон рабочих усилий, Н | 150-600/50-220 |  | 335-415/50-103 |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |
| - длина | Не более 180/ Не более 140 |  | 160-163/ 140-142,3 |  |
| - диаметр корпуса | Не более 45/ Не более 32 |  | 44,4-44,7/ 31,7-31,9 |  |
| - межцентровое расстояние | Не более 152/ Не более 118 |  | 132,1-134,8/ 117,2-118,3 |  |
| - диаметр присоединительных проушин | 12 |  | 12,2 (16,5 верхней проушины датчика ДН.6) |  |
| Рабочий ход датчиков, мм | Нет данных |  | 2,5/2 |  |
| Масса датчика, кг | Не более 0,540/ Не более 0,300 |  | 0,514-0,520/ 0,266-0,272 |  |
| Рычажный натяжитель передач гибкой связью |  |  |  |  |
| Тип натяжителя | Одношарнирный самозапирающийся |  |  |  |
| Диапазон рабочих усилий, Н | 0-800 |  | 0-800 |  |
| Радиус запирания, мм | 20-60 |  | 60 |  |
| Длина резьбовой тяги, мм | 60-600 |  | 210-380 |  |
| Диаметр присоединительной проушины, мм | 12 |  | 12,2 |  |
| Размер резьбы на тяге, мм | М8 |  | М8 |  |
| Габаритные размеры, мм | 90х120х220 |  | 79х97х205 |  |
| Масса натяжителя, кг | Нет данных |  | 0,814 |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |  |
| Не предусмотрены программой-методикой испытаний. |  |  |  |  |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Несоответствий требованиям НД не выявлено. |  |  |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Система "СПРИНТ" представлена на испытания в Кубанскую МИС автомобильным транспортом, комплектной и установленной на комбайн зерноуборочный СК-5МЭ-1 "Нива-Эффект". Сохранность за время, транспортировки и разгрузки обеспечена.

Инструмент к системе "СПРИНТ" не прилагается.

Из технической документации представлены: технические условия, инструкция по эксплуатации на датчики натяжения и рычажный самозапирающийся натяжитель передач, однако каталог сборочных единиц представлен не был, и комплект чертежей, предусмотренный ГОСТ Р 54783-2011.

Технические условия 4735-005-0100691102-2013 по системе "СПРИНТ" соответствуют требованиям ГОСТ 2.114-95. Содержащиеся в ТУ требования безопасности, технические требования, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение, указания по эксплуатации и гарантии изготовителя представлены в полном объеме. Содержащиеся в ТУ и инструкции по эксплуатации показатели назначения представлены в полном объеме согласно требованиям СТО АИСТ 1.13-2011.

Инструкция по эксплуатации соответствует требованиям ГОСТ 27388-87, включает в себя все требуемые разделы, представленные в полном объеме, содержит достаточно информации для эксплуатации системы "СПРИНТ", для проведения наладок и регулировок, а также операций ТО. В инструкции имеются иллюстрации, таблицы и схемы.

В целом по системе "СПРИНТ" качество изготовления и лакокрасочного покрытия удовлетворительное.

Окраска деталей и сборочных единиц, определяющий товарный вид изделия, выполнена по V классу (ГОСТ 6572-91, п. 2). Качество покрытия соответствует ГОСТ 9.032-74. Отмеченные отдельные штрихи, риски находятся в пределах допустимых.

Толщина лакокрасочного покрытия составила: кронштейны и натяжные устройства – 30-40 мкм, ящик аккумуляторный – 40-60 мкм, что соответствует требованиям ГОСТ 6572-91.

Прочность сцепления лакокрасочного покрытия (адгезия) составила 2 балла, что соответствует нормативу ГОСТ 6572-91 (не более 2-х баллов).

Детали болтокрепежных соединений имеют анодное антикоррозионное покрытие по ГОСТ 9.303-84.

Качество выполнения сварных соединений в целом удовлетворительное.

Испытания системы "СПРИНТ" проводились в уборочный период 2013-2014 годов.

В сезон 2013 года испытания проходили на уборке озимой пшеницы и уборке сои, в сезон 2014 года – на уборке только озимой пшеницы на полях КФХ "Черемуха" Новокубанского района Краснодарского края.

Условия проведения испытаний на всех фонах были типичными для зоны деятельности МИС и соответствовали требованиям ТУ и НД.

За период испытаний наработка системы "СПРИНТ", установленной  на комбайн зерноуборочный СК-5МЭ-1 "Нива-Эффект", составила по основному времени 147 ч.

- За период испытаний 2013 года наработка составила 75 ч, из них на уборке зерновых – 50,9 ч и на уборке сои – 24,1 ч.

За период испытаний 2014 года на уборке озимых наработка составила 72 ч.

За период испытаний системы "СПРИНТ" отказов не отмечено, наработка на отказ II группы сложности составила более 147 ч (по ТУ не менее 100 ч). Коэффициент готовности по оперативному времени составил 1,0 (по ТУ не менее 0,98).

По результатам заключительной технической экспертизы установлено, что установленная система "СПРИНТ" на комбайн СК-5МЭ-1 "Нива-Эффект" находится в работоспособном состоянии и пригодна к дальнейшей эксплуатации.

При проведении оценки безопасности и эргономичности конструкции изделия СПРИНТ установлено, что конструкция отвечает требованиям ГОСТ 12.2.003-91.

Система "СПРИНТ", установленная на комбайн зерноуборочный СК-5МЭ-1 "Нива-Эффект" соответствует требованиям ТУ и НД.

5. ВЫВОДЫ

Система "СПРИНТ", установленная на комбайн зерноуборочный СК-5МЭ-1 "Нива-Эффект", соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Н. Цыцорин |
| Заведующий КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | Э.В. Перов |
| Инженер-испытатель |  | Н.Г. Давыденко |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Изменения в конструкцию системы "СПРИНТ" не вносились. |  |