МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

- ОТЧЕТ № 07-67-2014

- (5070212)

- от 12 ноября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний

метателя зерна МЗС-90-20-05МВ

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. Заключение по результатам испытаний	9

5. Выводы 	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Метатель зерна |
| --- | --- |
| Марка машины | МЗС-90-20-05МВ |
| Заводской номер машины | 01753 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО "Клевер", г. Ростов-на-Дону |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | 10.07-12.11.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ООО "Комета" Новокубанского района Краснодарского края |

Испытания метателя зерна МЗС-90-20-05МВ проведены на соответствие требованиям ТУ 4739-023-79239939-2010, утвержденных генеральным директором ООО "Клевер" 01.01.2010 и по рабочей программе методике, утвержденной директором ФГБУ "Кубанская МИС" 15.07.2014 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Метатель зерна МЗС-90-20-05МВ (рисунок 1) предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ на следующих технологических операциях:

- загрузка и выгрузка зерноскладов;

- погрузка зерна в транспортные средства;

- механическое перелопачивание (перебуртовка) зерна на открытых площадках во время подвоза зерна от комбайна;

- формирование буртов из зерна, доставляемого транспортными средствами на площадках, во время подвоза зерна от комбайна;

- предварительная сепарация зерна с отделением легкой фракции.

В конструкцию метателя зерна внесены следующие изменения:

- увеличена длина питателей (рисунок 2);

- увеличена колея шасси (рисунок 3).

Рисунок 1 – Метатель зерна МЗС-90-20-05МВ,

вид спереди справа

Рисунок 2 – Увеличена длина питателей

Рисунок 3 – Увеличена колея шасси

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Наименование показателя | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ 4739-023-79239939-2010 и НД | данным испытаний |
| Вид работы | Погрузочно-разгрузочные | Загрузка автотранспорта |
| Культура | Зерновые | Озимая пшеница |
| Сорт | Нет данных | Иришка |
| Условия испытаний |  |  |
| Уклон поверхности погрузочной площадки в продольном направлении, град. | То же | 0 |
| Уклон поверхности погрузочной площадки в поперечном направлении, град. | -"- | 0 |
| Температура воздуха, С | От +40 до -40 | +32 |
| Относительная влажность воздуха, % | Нет данных | 55 |
| Тип хранилища | Универсальный | Ангар |
| Габаритные размеры хранилища, м |  |  |
| - длина | Нет данных | 66,0 |
| - ширина | То же | 21,0 |
| - высота | -"- | 7,0 |
| Выравненность погрузочной площадки, % | 100 | 100 |
| Высота слоя технологического материала в хранилище, см | Нет данных | 345,0 |
| Температура зерна в ворохе, С | До +40 | +27,1 |
| Характеристика культуры |  |  |
| Влажность зерна, % | Не более 20 | 10,6 |
| Дробление зерна, % | Нет данных | 3,0 |
| Сорная примесь, % | До 3 | 0,9 |
| Режим работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | До 0,35 | 0,04 |
| - рабочая ширина захвата, м | 5,2±0,05 | 5,15 |
| - высота бросания зерна, м | До 6 | 6,0 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ4732-023- 79239939-2010 | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется | Самопередвижной |  |
| Привод | Электрический |  |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | До 0,35 | 0,04 |
| - транспортная (на буксире) | До 5 | До 5 |
| Рабочие скорости, км/ч |  |  |
| Ширина захвата, конструкционная, м: |  |  |
| - конструкционная | Нет данных | 5,2 |
| - рабочая | 5,2±0,05 | 5,15 |
| Транспортная скорость на буксире, км/ч | До 5 | До 5 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |
| длина | 6050±100 | 5980 |
| ширина | 5200±100 | 5210 |
| высота | 4300±100 | 4360 |
| - в транспортном положении |  |  |
| длина (без сницы) | 4000±100 | 4000 |
| ширина | 2400±100 | 2400 |
| высота | 2300±100 | 2250 |
| Дорожный просвет, мм | 120 | 120 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 985±35 | 970 |
| Установочная мощность, кВт | 10,05 | 10,05 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, т |  |  |
| - основного времени | 90 | 104,4 |
| - сменного времени | Нет данных | 83,8 |
| Удельный расход электроэнергии кВтч/т | То же | 0,11 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности выполнения технологического процесса | Не менее 0,98 | 1,0 |
| - использования сменного времени | Нет данных | 0,80 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| Потери, % | Нет данных | 0 |
| Полнота подбора, % | То же | 99,5 |
| Дробление, % | До 0,8 | 0,2 |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| По метателю зерна МЗС-90-20-05МВ несоответствий не выявлено. |  |  |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Метатель зерна МЗС-90-20-05МВ доставлен на испытания автомобильным транспортом в полусобранном виде, комплектным. Сохранность за время транспортировки обеспечена.

Качество лакокрасочного покрытия соответствует нормативным требованиям ГОСТ 6572-91, антикоррозийное покрытие на болтокрепежных изделиях имеется.

При загрузке транспортных средств зерном рабочая скорость метателя зерна составила 0,04 км/ч (по ТУ – до 0,35 км/ч) при рабочей ширине захвата 4,93 м, производительность за час основного времени составила 104,4 т (по ТУ – 90,0 т), производительность за час сменного времени составила 83,8 т.

Показатели качества выполнения технологического процесса метателя зерна МЗС-90-20-05МВ соответствуют требованиям ТУ, метатель зерна надежно выполняет технологический процесс, коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.

Коэффициент готовности с учетом организационного времени составил 0,98 (по ТУ не менее 0,97).

При оценке показателей безопасности отмечено, что метатель зерна МЗС-90-20-05МВ соответствует требованиям безопасности и эргономичности конструкции машины ГОСТ Р 53055 и ГОСТ 12.2.042-91. Эффективность конструкционных изменений метателя зерна МЗС-90-20-05МВ подтверждена, отказов не отмечено.

По результатам анализа показателей, полученных при испытании метателя зерна МЗС-90-20-05МВ, можно сделать заключение, что метатель зерна соответствует всем основным требованиям ТУ.

5. ВЫВОДЫ

Метатель зерна МЗС-90-20-05МВ соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Н. Цыцорин |
| Заведующий КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | Э.В. Перов |
| Инженер-испытатель |  | А.Ф. Аристов |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

| Описание и цель мероприятий | Оценка эффективности изменения |
| --- | --- |
| Увеличена длина питателей на 1200 мм, с целью повышения качества подбора зерна | Качество подбора семян обеспечено. Изменение эффективно, за период испытаний отказов не отмечено. |
| Увеличена колея на 650 мм, с целью повышения устойчивости машины | Повышение устойчивости машины обеспечено. Изменение эффективно, за период испытаний отказов не отмечено. |