МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

# ОТЧЕТ № 07-68-2014

# (6240982)

от 13 ноября 2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  ИСПЫТАНИЙ

культиватора комбинированного

top  down-400

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	7

3. Результаты испытаний	8

3.1. Показатели назначения	8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	10

4. Заключение по результатам испытаний	11

5. Выводы 	12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности

конструкции	13

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Культиватор комбинированный |
| --- | --- |
| Марка машины | Top Down-400 |
| Заводской номер машины | TD00002801 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | фирма "Vaderstad", Швеция |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | 27.08-13.11.2014 г. |
| Место проведения испытаний | КФХ "Титова И.В." Курганинского района Краснодарского края |

Испытания культиватора TD-400 проведены на соответствие действующим в РФ требованиям НД по специальной программе-методике, согласованной с ФГБУ ГИЦ и утвержденной директором ФГБУ "Кубанская МИС" 29 августа 2014 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

- Культиватор комбинированный TD-400 предназначен для предпосевной обработки почвы под посев зерновых, мелкосеменных и других сельскохозяйственных культур.

- Культиватор одновременно за один проход выполняет подрезание                     сорняков и пожнивных остатков, равномерное рыхление обрабатываемого слоя почвы, крошение почвенных комков до мелкокомковатого состояния                и уплотнение почвы для создания семенного ложа на глубину заделки семян, а также выравнивание поверхности почвы.

- Агрегатируется культиватор комбинированный TD-400 с тракторами                с мощностью двигателя 200-240 л.с.

- Культиватор комбинированный TD-400 (рисунки 1, 2) состоит из: прицепного устройства – 1, рамы – 2, двух рядов дисковых секций – 3, рыхлительных лап – 4, одного ряда вырезных дисков – 5, катка – 6, опорных колес – 7 и гидросистемы – 8.

- Прицепное устройство состоит из рамы и прицепной серьги.

- Рама культиватора представляет собой сварную конструкцию                                   из брусьев квадратного сечения, состоящую из трех секций - центральной и двух боковых (левой и правой), шарнирно соединенных с центральной секцией.

- В передней части рамы установлено два ряда вырезных дисков                          430 мм, которые измельчают оставшиеся после уборки урожая пожнивные остатки и смешивают их с верхним слоем почвы. За дисками крепятся в три ряда лапы шириной 300 мм для рыхления почвы, лапы оборудованы гидравлической защитой от перегрузки с усилием 700 кг, за лапами крепится один ряд вырезных дисков, которые подравнивают борозду после прохождения культиваторных лап. Заключительной частью рабочей конструкции машины является ряд стальных колец катка, которые уплотняют почву.

- Гидросистема культиватора состоит из 23-х гидроцилиндров для подъема и опускания боковых секций рамы в транспортное положение и опускания/подъема транспортных колес, а также для регулировки подъема катка и прицепного устройства.

- В испытанный образец культиватора комбинированного TD-400                изменения в конструкцию не вносились.

- Рисунок 1 – Культиватор комбинированный TD-400,

- вид спереди слева:

- 1 - прицепное устройство; 2 - рама; 3 - два ряда дисковых секций; 4 - рыхлительные лапы; 8 - гидросистема

- Рисунок 2 – Культиватор комбинированный TD-400,

- в транспортном положении:

- 5 - вырезные диски; 6 - каток; 7- опорные колеса

- Рисунок 3 - Культиватор комбинированный TD-400,

- в агрегате с трактором Challenger МТ-765С

- в работе на обработке дискованной стерни

- подсолнечника (2-й след)

- Рисунок 4 - Культиватор комбинированный TD-400,

- в агрегате с трактором Challenger МТ-765С

- в работе на обработке дискованной стерни

- кукурузы (2-й след)

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 4.6- 2010, СТО АИСТ 1.12-2006 |  | данным испытаний |  |
|  |  |  | фон 1 | фон 2 |
| Вид работы | Комбинированная обработка почвы |  | Комбинированная обработка |  |
|  |  |  | дискованной стерни подсолнечника | дискованной стерни кукурузы |
| Условия испытаний |  |  |  |  |
| Влажность почвы, %, |  |  |  |  |
| в слоях, см: |  |  |  |  |
| св.0 до 5 включ. | #  #   |  | 19,2 | 18,8 |
| -"-5-"-10-"- |  | До 30,0 | 25,7 | 24,8 |
| -"-10-"-15-"- |  | по слоям | 24,7 | 27,5 |
| -"-15-"-20-"- |  |  | 24,7 | 27,0 |
| Твердость почвы, МПа, в слоях, см: |  |  |  |  |
| св.0 до 5 включ. | #  #   |  | 0,36 | 0,78 |
| -"-5-"-10-"- |  | До 3,5 | 0,85 | 1,17 |
| -"-10-"-15-"- |  | по слоям | 1,19 | 1,52 |
| -"-15-"-20-"- |  |  | 1,58 | 2,13 |
| Агрегатный состав почвы, %, |  |  |  |  |
| размер фракций почвы, мм: |  |  |  |  |
| св. 10 | Нет данных |  | 58,6 | 45,8 |
| 7 | То же |  | 4,9 | 3,5 |
| 5 | -"- |  | 4,5 | 4,4 |
| 3 | -"- |  | 6,8 | 10,6 |
| 1 | -"- |  | 21,7 | 29,4 |
| 0,5 | -"- |  | 0,9 | 1,8 |
| 0,25 | -"- |  | 1,5 | 0,9 |
| менее 0,25 | -"- |  | 1,1 | 3,6 |
| Количество сорняков на учетной площадке, г/м2 | -"- |  | 2,8 | 0 |
| Высота сорняков, см | До 25 |  | 1,6 | 0 |
| Количество пожнивных остатков, г/м2 | Нет данных |  | 722,5 | 617,5 |
| Количество камней на учетной площадке, шт./м3 | Не допускается |  | 0 | 0 |
| Режимы работы: |  |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | До 12 |  | 11,0 | 9,9 |
| - рабочая ширина захвата, м | 4,0 |  | 4,0 | 3,9 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НД |  |  | данным испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегатируется (марка трактора) | Трактора с мощностью двигателя 200-240 л.с. |  |  | Challenger МТ-765С |  |  |  |  |  |  |
| Ширина захвата, конструктивная, м | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - рабочая | До 12 |  |  | 9,9-11,0 |  |  |  |  |  |  |
| - транспортная | До 20 |  |  | До 20 |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина | Нет данных |  |  | 8600 |  |  |  |  |  |  |
| - ширина | 4000 |  |  | 4440 |  |  |  |  |  |  |
| - высота | Нет данных |  |  | 1650 |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный просвет, мм | То же |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | -"- |  |  | Не определялась |  |  |  |  |  |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТО АИСТ 4.6-2010, СТО АИСТ 1.12-2006 |  | данным испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комбинированная обработка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дискованной стерни подсолнечника |  |  |  | дискованной стерни кукурузы |  |  |  |
|  |  |  | фон 1 |  |  |  | фон 2 |  |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени | Нет данных |  | 4,39 |  |  |  | 3,87 |  |  |  |
| - сменного времени | То же |  | 3,51 |  |  |  | 3,03 |  |  |  |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | -"- |  | 4,3 |  |  |  | 4,8 |  |  |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | -"- |  | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| - использования сменного времени | -"- |  | 0,80 |  |  |  | 0,78 |  |  |  |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина обработки средняя, см | 5-16 |  | 8,2 |  |  |  | 8,9 |  |  |  |
| Стандартное отклонение глубины обработки, ± см | Нет данных |  | 1,68 |  |  |  | 1,1 |  |  |  |
| Крошение почвы, %, | То же |  | 20,43 |  |  |  | 12,7 |  |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 0 до 10 включ. | #  #   | 80±10 | 66,3 15,2 |  | #  #   | 81,5 | 51,7 18,7 |  | #  #   | 70,4 |
| св. 10-"-25-"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -"-25-"-50-"- | Нет данных |  | 11,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
| -"-50 | То же |  | 7,5 |  |  |  | 19,6 |  |  |  |
| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТО АИСТ 4.6-2010, СТО АИСТ 1.12-2006 |  | данным испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комбинированная обработка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дискованной стерни подсолнечника |  |  |  |  | дискованной стерни кукурузы |  |  |
|  |  |  | фон 1 |  |  |  |  | фон 2 |  |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 4 |  | 1,7 |  |  |  |  | 3,4 |  |  |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур, %, размер фракций, см: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - до прохода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 15 | Нет данных |  | 51,9 |  |  |  |  | 35,2 |  |  |
| св. 15 | То же |  | 48,1 |  |  |  |  | 64,8 |  |  |
| - после прохода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 15 | 60 |  | 73,5 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |
| св. 15 | Нет данных |  | 26,5 |  |  |  |  | 40,0 |  |  |
| Вынос влажного слоя на поверхность, %: - до прохода, в слоях, см св. 0 до 3 -"-3-"-6 -"-6-"-9 - после прохода, в слоях, см св. 0 до 3 -"-3-"-6 -"-6-"-9 |    | Не должно возрастать относительно первоначального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4,3 |  |  |  |  | -3,7 |  |  |
|  |  |  | 17,4 |  |  |  |  | 16,2 |  |  |
|  |  |  | 22,9 |  |  |  |  | 24,1 |  |  |
|  |  |  | 26,0 |  |  |  |  | 24,9 |  |  |
|  |  |  | 13,1 |  |  |  |  | 12,5 |  |  |
|  |  |  | 25,7 |  |  |  |  | 23,6 |  |  |
|  |  |  | 25,9 |  |  |  |  | 25,2 |  |  |
| Изменение содержания эрозионно опасных частиц, в слое почвы 0-5 см, ± % | То же |  | -1,4 |  |  |  |  | -4,3 |  |  |
| Уплотнение почвы, г/см3 | 0,9-1,2 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| Заделка пожнивных остатков, % | 60 |  | 71,3 |  |  |  |  | 73,7 |  |  |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается |  | Не отмечено |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Требования безопасности | Должен соответствовать ГОСТ Р 53489-2009 | Имеет семь несоответствий ГОСТ Р 53489-2009 по семи пунктам (пп. 4.3.4; 4.3.5; 4.5.2; 4.6.1.1; 4.6.1.3; 4.6.1.6; 4.6.3) |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Культиватор комбинированный TD-400 поступил в полусобранном виде, 7-ю упаковочными местами, комплектным. За время транспортировки и разгрузки сохранность обеспечена.

В целом по культиватору качество изготовления и лакокрасочного покрытия удовлетворительное.

Окраска деталей и сборочных единиц, определяющих товарный вид изделия, выполнено по V классу в соответствии с ГОСТ 6572-91. Покрытие остальных деталей, за исключением тех, класс которых не нормируется, выполнено по VI классу (ГОСТ 6572-91, п. 2). Качество лакокрасочного покрытия соответствует требованиям ГОСТ 9.032-74. Отмеченные отдельные риски, штрихи и волнистость находятся в пределах допустимого.

Толщина лакокрасочного покрытия составила: рама – 50 мкм, рабочие органы – 60 мкм, что соответствует требованиям ГОСТ 6572-91.

Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия поверхности культиватора составила 2 балла, что соответствует ГОСТ 6572-91.

Детали болтокрепежных соединений имеют анодное антикоррозионное покрытие по ГОСТ 9.303-84.

Качество выполнения сварных соединений в целом удовлетворительное, непроваров, раковин не обнаружено.

Эксплуатационно-технологическая оценка культиватора комбинированного TD-400 проведена на комбинированной обработке почвы после дискового лущения стерни подсолнечника и кукурузы.

Производительность за час основного времени на обработке стерни подсолнечника составила 4,39 га, на стерне кукурузы - 3,03 га. Удельный расход топлива составил 4,3 и 4,8 кг/га соответственно. Коэффициент                надежности технологического процесса составил 1,0 на обоих фонах. При этом все показатели качества работы культиватора соответствуют требованиям НД.

При проведении оценки безопасности и эргономичности конструкции культиватора комбинированного TD-400 установлено, что его конструкция не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по семи пунктам,      устранение которых не требует существенных изменений конструкции культиватора.

5. ВЫВОДЫ

Культиватор комбинированный TD-400 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Н. Цыцорин |
| Заведующий КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | М.А. Захаров |
| Инженер-испытатель |  | Л. И. Белименко |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В процессе испытаний культиватора комбинированного TD-400 изменения в конструкцию не вносились. |  |