МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

ОТЧЕТ № 07-69-2014

(5130162)

от 14 ноября 2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

# ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ  ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА

# ТЮКОВОГО ППТ-041

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	5

3. Результаты испытаний	6

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	7

4. Заключение по результатам испытаний	8

5. Выводы 	9

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	10

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Пресс-подборщик |
| --- | --- |
| Марка машины | ППТ-041 |
| Заводской номер машины | 01947 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО "Клевер", г. Ростов-на-Дону. |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | 01.07-14.11.2014 г. |
| Место проведения испытаний | СПК "Элита", Гулькевический район, Краснодарский край |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям             ТУ 4744-074-00235594-2005 утвержденных генеральным директором      ОАО "Морозовсксельмаш" 26.12.2005 г., по рабочей программе-методике, утвержденной  директором ФГБУ "Кубанская МИС" 09.07.2014 г.

- НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Пресс-подборщик ППТ-041 предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в тюки прямоугольной формы с обвязкой шпагатом и возможности погрузки тюков в прицепное (сзади) транспортное средство посредствам выгрузного устройства "Tukan".

Агрегатируется с тракторами класса 0,9-1,4.

В испытанный образец пресс-подборщика ППТ-041 конструктивные изменения не вносились.

Рисунок 1 – Пресс-подборщик тюковый ППТ-041,

вид спереди справа

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ 4744-074-00235594-2005 | данным испытаний |
| Вид работы | Прессование сена и соломы | Прессование соломы |
| Культура | Солома, сено | Солома озимой пшеницы |
| Условия испытаний |  |  |
| Влажность почвы в слое 0-10 см, % Твердость почвы в слое 0-10 см, Мпа Засоренность участка камнями, шт./м2 Температура воздуха, С | Не более 35 0,5-3,0 Нет данных Плюсовая | 15,4 1,8 0 +33 |
| Относительная влажность воздуха, % | До 80 | 41 |
| Скорость ветра, м/с | Нет данных | 2,0 |
| Характеристика культуры |  |  |
| Ботанический состав, в % по массе: |  |  |
| - злаковые | То же | 100 0 0 24,3 26,3 29,2 10,5 8,1 |
| - бобовые | -"- |  |
| - разнотравья | -"- |  |
| Урожайность, т/га: |  |  |
| - при фактической влажности | -"- |  |
| - при перерасчете на стандартную влажность % | -"- |  |
| Длина стеблей, см | -"- |  |
| Высота стерни, см | -"- |  |
| Влажность соломы, % Характеристика валка: | 10-24 |  |
| - ширина, см | 120-170 | 158,6 |
| - высота, см | Нет данных | 23,2 |
| - просвет между почвой и валком, см | То же | 8,1 |
| - толщина, см | -"- | 15,1 |
| - расстояние между валками, см | -"- | 481,6 |
| - линейная плотность, кг/м | -"- | 1,5 |
| - распределение массы валка по ширине, % |  |  |
| справа | -"- | 34,0 |
| посередине | -"- | 38,0 |
| слева | -"- | 28,0 |
| Режим работы: - скорость движения, км/ч | Не более 7,0 | 1,8 |
| - ширина захвата жатки, сформировавшей валок, м | Нет данных | 6,9 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ 4744-074-00235594-2005 | данным испытаний |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Агрегатируется | С тракторами кл. 0,9-1,4 | МТЗ-82.1 |  |
| Ширина захвата конструкционная, м: | 155050 | 1550 |  |
| Скорость движения, км/ч: - рабочая - транспортная | Не более 7,0 Не более 20 | 1,8-3,4 До 20 |  |
| Габаритные размеры изделия (без выгрузного устройства), мм: |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |
| длина | Не более 5300 | 5300 |  |
| ширина | Не более 2410 | 2400 |  |
| высота | Не более 1930 | 1930 |  |
| Габаритные размеры изделия (с выгрузным устройством), мм: |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |
| длина | Не более 7210 | 7200 |  |
| ширина | Не более 2410 | 2400 |  |
| высота | Не более 2146 | 2140 |  |
| Габаритные размеры агрегата МТЗ-82.1+ ППТ-041 (без выгрузного устройства), мм: |  |  |  |
| - в рабочем положении длина ширина высота | Нет данных То же -"- | 9350 2400 2500 |  |
| Дорожный просвет, мм | -"- | 180 |  |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | До 1900 | 1630 |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность за 1 ч, га |  |  |  |
| - основного времени | Нет данных | 1,16 |  |
| - сменного времени | То же | 0,93 |  |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | -"- | 6,4 |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - надежности выполнения технологического процесса | -"- | 1,00 |  |
| - использования сменного времени | Не менее 0,70 | 0,80 |  |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |  |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |  |
| Подача, кг/с | До 7,0 | 1,003 |  |
| Полнота подбора массы соломы, % | Не менее 95 | 100 |  |
| Потери общие, % | Не более 3,0 | 0 |  |
| Размер тюков, см: |  |  |  |
| - длина | 50-130 | 90 |  |
| - ширина | Нет данных | 50 |  |
| - высота | То же | 40 |  |
| Плотность соломы в тюках, кг/м3 | Не менее 70 | 71,1 |  |
| Вид вязочного материала | Шпагат полипропиленовый |  |  |
| Расход вязочного материала, кг/т | Нет данных | 1,63 |  |
| Качество вязки тюков, % | То же | 100 |  |
| Коэффициент прямолинейности расположения тюков в рядках | -"- | 99,8 |  |
| Количество разрушенных тюков, % | Не допускается | 0 |  |
| Количество деформированных тюков, % | Не допускается | 0 |  |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Несоответствий машины требованиям НД не выявлено. |  |  |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Пресс-подборщик тюковый ППТ-041 доставлен на испытания автомобильным транспортом в собранном виде, комплектным. Повреждений при транспортировке не отмечено. Замечаний по маркировке машины и упаковке запасных частей не отмечено. Запасные части представлены согласно упаковочной ведомости. Инструмент к   пресс-подборщику не прилагается,  используется инструмент энергосредства.

Окраска наружных поверхностей, определяющих товарный вид машины, выполнена по V классу в соответствии с ГОСТ 6572-91, окраска остальных сборочных единиц, класс которых не нормируется, выполнен по VI классу. Качество лакокрасочного покрытия соответствует нормативным требованиям. Отмеченные отдельные риски, штрихи и волнистость находятся в пределах, допустимых по ГОСТ 9.032-74. Толщина покрытия рамы пресс-подборщика – 80 мкм, сницы – 75 мм, остальные сборочные единицы имеют толщину покрытия – 60 мкм, что соответствует требованиям ГОСТ 6572-91. Прочность сцепления покрытия (адгезия) составляет 2 балла (норматив ГОСТ 6572-91 – не более 2 баллов). Антикоррозийное анодное покрытие на болтокрепежных изделиях имеется.

Качество выполнения сварных соединений удовлетворительное.

Рабочая скорость движения агрегата МТЗ-82.1 +ППТ-041 составила   1,8 км/ч (по ТУ не более 7,0 км/ч) при рабочей ширине захвата пресс-под-борщика – 1,5 м.

Производительность за час основного времени составила 1,16 га  производительность за час сменного времени 0,93 га, удельный расход топлива за время сменной работы составил 6,4 кг/га. Коэффициент использования сменного времени составил 0,80 (по ТУ не менее 0,70).

Показатели качества выполнения технологического процесса соответствовали ТУ и характеризовались: подачей соломы 1,003 кг/с (по ТУ – до 7,0 кг/с), отсутствием общих потерь  (по ТУ не более 3,0 %), полнотой подбора массы соломы – 100 % (по ТУ не менее 95 %). Размер тюка составил: длина – 90 см (по ТУ – 50-130 см), ширина – 50 см, высота – 40 см, плотность соломы в тюках составила 71,1 кг/м3 (по ТУ не менее 70 кг/м3), разрушенные и деформированные тюки отсутствуют.

В процессе работы агрегат надежно выполнял технологический процесс, коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.

При оценке безопасности и эргономичности пресс-подборщика тюкового ППТ-041  установлено, что конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009.

В целом, за период испытания приспособления несоответствий  конструкции требованиям НД не выявлено.

По результатам анализа показателей при испытаниях установлено, что пресс-подборщик тюковый ППТ-041  соответствует требованиям ТУ, НД.

5. ВЫВОДЫ

Пресс-подборщик тюковый ППТ-041 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Н. Цыцорин |
| Заведующий КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | Э.В. Перов |
| Инженер-испытатель |  | Н.Г. Давыденко |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Изменения в конструкцию пресс-подборщика тюкового ППТ-041 не вносились. |  |