МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

ОТЧЕТ № 07-73-2014

(6240992)

от 17 ноября  2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

ДИСКОВОГО ЛУЩИЛЬНИКА UNIA ARES 4TXL

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	7

3. Результаты испытаний	8

3.1. Показатели назначения	8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	9

4. Заключение по результатам испытаний	10

5. Выводы 	12

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности

конструкции 	13

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Дисковый лущильник |
| --- | --- |
| Марка машины | UNIA ARES 4TXL |
| Заводской номер машины | 13100402 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | Unia Group, Польша |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | 02.09-17.11.2014 г. |
| Место проведения испытаний | КФХ "Горбуново", Кавказский район Краснодарского края |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям НД,   по спецпрограмме согласованной с ФГБУ "ГИЦ" и по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ "Кубанская МИС"       05.09.2014 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Дисковый лущильник UNIA ARES 4TXL предназначен для основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, освежения задернелых лугов и лущения стерни. Агрегатируется лущильник с тракторами мощностью 120-150 л.с.

Лущильник (рисунок 1) состоит из следующих основных частей:

- рамы с трехточечным навесным устройством и рабочих органов;

- рама лущильника представляет собой сварную конструкцию из брусьев квадратного сечения и состоит из двух частей (рамы основных рабочих органов и приставки для навешивания пружинной бороны с катком);

- в передней части рамы крепится трехточечное навесное устройство;

- на раме устанавливаются 32 индивидуальные стойки с дисковыми рабочими органами;

- вслед за основными рабочими органами установлена приставка, состоящая из однорядной пружинной бороны и трубчатого катка.

Рисунок 1 – Дисковый лущильник UNIA ARES 4TXL,

вид сзади слева

Рисунок 2 – Основные рабочие органы

Рисунок 3 – Дисковый лущильник UNIA ARES 4TXL в агрегате

с трактором Беларус 1523, на дисковом лущении

стерни кукурузы (1-й след)

Рисунок 4 – Дисковый лущильник UNIA ARES 4TXL в агрегате

с трактором Беларус 1523, на дисковом лущении

стерни подсолнечника (2-й след)

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НД, СТО АИСТ 4.6-2010 |  | данным испытаний |  |
|  |  |  | фон 1 | фон 2 |
| Вид работ | Предпосевная обработка почвы |  | Дисковое лущение стерни кукурузы (1-й след) | Дисковое лущение стерни подсолнечника (2-й след) |
| Условия испытаний |  |  |  |  |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: |  |  |  |  |
| от 0 до 5 включ. |  | До 35,0 по слоям | 14,10 | 8,70 |
| -"- 5 -"- 10 -"- |  |  | 17,00 | 12,50 |
| -"- 10 -"- 15 -"- -"- 15 -"- 20 -"- |  |  | 16,10 15,70 | 14,30 15,10 |
| Твердость почвы, МПа, в слоях, см: |  |  |  |  |
| св. 0 до 5 включ. |  | До 3,5 по слоям | 1,25 | 0,32 |
| -"- 5 -"- 10 -"- |  |  | 2,64 | 1,11 |
| -"- 10 -"- 15 -"- -"- 15 -"- 20 -"- |  |  | Св.5 Св.5 | 1,75 1,89 |
| Количество сорняков на учетной площадке, г/м2 | Нет данных |  | 2,6 | 0 |
| Засоренность участка камнями, шт./м2 | Не допускается |  | 0 | 0 |
| Количество пожнивных остатков на учетной площадке, г/м2 | Нет данных |  | 567,5 | 560,0 |
| Предшественник и предшествующая обработка | В соответствии с технологической картой хозяйства |  | Кукуруза, уборка | Подсолнечник, дисковое лущение (1-й след) |
| Режимы работы: |  |  |  |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 12 |  | 8,1 | 9,2 |
| - рабочая ширина захвата, м | До 4 |  | 3,90 | 3,92 |
| - глубина обработки, см | До 15 |  | 8,4 | 7,8 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НД, СТО АИСТ 4.6-2010 |  |  | данным испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | Тракторы 120-150 л.с. |  |  | Беларус 1523 |  |  |  |  |  |  |
| Ширина захвата конструкционная, м | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - рабочая | До 12 |  |  | 8,1-9,2 |  |  |  |  |  |  |
| - транспортная | До 20 |  |  | До 20 |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина | Нет данных |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |
| - ширина | То же |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| - высота | -"- |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный просвет, мм | -"- |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | -"- |  |  | 1770 |  |  |  |  |  |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Значение показателя по: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НД, СТО АИСТ 4.6-2010 |  |  | данным испытаний |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | фон 1 |  |  | фон 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | дисковое лущение стерни кукурузы (1-й след) |  |  | дисковое лущение стерни подсолнечника (2-й след) |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основного времени |  | Не менее 3,48 |  |  | 3,17 |  |  | 3,59 |  |  |
| - сменного времени |  | Нет данных |  |  | 2,53 |  |  | 2,87 |  |  |
| Удельный расход топлива за время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сменной работы, кг/га |  | То же |  |  | 6,5 |  |  | 7,0 |  |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - надежности технологического процесса |  | -"- |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| - использования сменного времени |  | Не менее 0,75 |  |  | 0,80 |  |  | 0,80 |  |  |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина обработки, см |  | До 15 |  |  | 8,4 |  |  | 7,8 |  |  |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | Не более 3 |  |  | 1,8 |  |  | 0,7 |  |  |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 0 до 10 включ. |  |    | Не менее 90 |  | 82,0 |    | 97,8 | 85,5 |    | 96,7 |
| св.10 -"- 25 -"- |  |  |  |  | 15,8 |  |  | 11,2 |  |  |
| -"- 25-"-50-"- |  | Нет данных |  |  | 7,2 |  |  | 13,0 |  |  |
| свыше 50 |  | То же |  |  | 1,0 |  |  | 20,9 |  |  |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | Не допускается |  |  | Не отмечено |  |  | Не отмечено |  |  |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Обозначение и наличие мест строповки ГОСТ Р 53489-2009, п. 4.5.2 | Машины должны иметь места или устройства для строповки и зачаливания, которые обозначают указывающим направление стропа отрезком цепи по ГОСТ 14192 стойкой краской или другими материалами, отличающимися по цвету от машины | Места строповки не обозначены |
| Транспортирование машины ГОСТ Р 53489-2009, п. 4.5.1 | Габаритные размеры машин, участвующих в движении по дорогам общего пользования, должны быть не более 2,5 м по ширине и 4,0 м по высоте. Допускается увеличение габаритной ширины до 4,4 м для машин, предназначенных только для работы в поле и выход которых на дороги общего пользования является исключением. Транспортные переезды или транспортирование машин с габаритами более 2,5 м по ширине и 4,0 м по высоте необходимо осуществлять в соответствии со специальными требованиями | Ширина - 4,5 |
| Световые, сигнальные и маркировочные устройства ГОСТ Р 53489-2009, п. 4.6 | Машины, должны быть оборудованы световозвращателями. Количество световозвращателей – не менее двух передних и двух задних | Световозвращателями машина не оборудована |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Дисковый лущильник UNIA ARES 4TXL приобретен КФХ "Горбуново" Кавказского района Краснодарского края. Доставлен автомобильным транспортом, двумя упаковочными местами. Лущильник по составу деталей и узлов комплектен. ЗИП не прилагается, используется инструмент, которым укомплектован трактор.

Трудоемкость досборки составила 1 чел.-ч.

Окраска деталей и сборочных единиц, определяющих товарный вид изделия, выполнено по V классу в соответствии с ГОСТ 6572-91. Покрытие остальных деталей, за исключением тех, класс которых не нормируется, выполнено по VI классу (ГОСТ 6572-91, п. 2). Качество лакокрасочного покрытия соответствует требованиям ГОСТ 9.032-74. Отмеченные отдельные риски и штрихи в пределах допустимых.

Толщина лакокрасочного покрытия составила: сница – 50 мкм,      рама – 60 мкм, рабочие органы – 70 мкм, что соответствует требованиям ГОСТ 6572-91.

Качество выполнения сварных соединений удовлетворительное.

Детали болтокрепежных соединений имеют анодное покрытие по ГОСТ 9.303-84.

Условия испытаний были типичными для зоны деятельности МИС и соответствовали требованиям НД.

Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на дисковом лущении стерни кукурузы (1-й след) и дисковом лущении стерни подсолнечника (1-й след).

На дисковом лущении стерни кукурузы (1-й след), при рабочей     скорости движения 8,1 км/ч, ширине захвата 3,92 м производительность за 1 час основного времени составила 3,17 га, а за 1 час сменного времени – 2,53 га. При этом агротехнические показатели качества также в основном соответствовали требованиям НД. Удельный расход топлива за время сменной работы равен 6,5 кг/га. Коэффициент использования сменного времени составил 0,80. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,00.

На дисковом лущении стерни подсолнечника (2-й след), при рабочей скорости движения 9,2 км/ч, ширине захвата 3,9 м производительность за  1 час основного времени составила 3,59 га, а за 1 час сменного времени – 2,87 га. При этом агротехнические показатели качества также в основном соответствовали требованиям НД. Удельный расход топлива за время сменной работы равен 7,0 кг/га. Коэффициент использования сменного времени составил 0,80. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,00.

При оценке безопасности и эргономичности конструкции установлено, что конструкция имеет три несоответствия требованиям ГОСТ Р 53489-2009 (пп. 4.5.1; 4.5.2; 4.6.), устранение которых не требует внесения существенных изменений в конструкцию.

5. ВЫВОДЫ

Дисковый лущильник UNIA ARES 4TXL соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер МИС |  | С.Н. Цыцорин |
| Зав. КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | М.А. Захаров |
| Инженер-испытатель |  | Р.С. Пронин |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В процессе испытаний лущильника изменения в конструкцию не вносились. |  |