МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

ОТЧЕТ № 07-78-2014

(5060202)

от 18 ноября 2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ

ППК-81-01

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. Заключение по результатам испытаний	9

5. Выводы 	11

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции	12

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Приспособление для уборки кукурузы |
| --- | --- |
| Марка машины | ППК-81-01 |
| Заводской номер машины | MOAR 8101001200 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО "Морозовсксельмаш", г. Морозовск. |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | 28.08-18.11.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ООО "Маяк Революции" Гулькевического района Краснодарского края |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям           ТУ 4775-076-00235594-2006, утвержденных генеральным директором ОАО "Морозовсксельмаш", по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ "Кубанская МИС" 04.09.2014 г.

Приспособление для уборки кукурузы ППК-81-01 работало в агрегате с серийным комбайном зерноуборочным РСМ-142 "ACROS-530".

- НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Приспособление для уборки кукурузы ППК-81-01 (рисунок 1) предназначено для уборки кукурузы технической спелости на продовольственное и фуражное зерно в агрегате с комбайном зерноуборочным РСМ-142 "ACROS-530" на равнинных полях с уклоном поверхности почвы не более 8.

Приспособление в агрегате с комбайном выполняет следующие операции:

- отделение початков кукурузы от стеблей с подачей их в молотилку комбайна;

- срезание, измельчение и разбрасывание листостебельной массы.

В испытываемый образец конструктивные изменения не вносились.

Рисунок 1 – Приспособление для уборки кукурузы на зерно

ППК-81-01, вид спереди слева

Рисунок 2 – Приспособление ППК-81-01 в агрегате с зерноубо-

рочным комбайном РСМ-142 "ACROS-530"

на уборке кукурузы на зерно

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ 4775-076-00235594-2006 | данным испытаний |
| Вид работы | Уборка кукурузы на зерно | Уборка кукурузы на зерно |
| Способ уборки | Прямое комбайнирование | Прямое комбайнирование |
| Условия испытаний |  |  |
| Уклон поля, град. | Не более 8 | 0 |
| Влажность почвы, %, |  |  |
| в слое от 0 до 5 см | Нет данных | 25,1 |
| Характеристика культуры |  |  |
| Спелость, % | 100 | 100 |
| Урожайность зерна средняя, ц/га | 50-200 (в початках) | 78,02 0 65,7 69,9 139,5 19,6 66,3 8,9 8,8 |
| Полеглость, % | Нет данных |  |
| Густота растений, тыс. шт./га | Не более 70 |  |
| Ширина междурядья, см | 70 |  |
| Высота растений, см | Не более 300 |  |
| Диаметр стебля, мм | Не более 50 |  |
| Высота расположения нижнего початка, см | Не менее 50 |  |
| Влажность зерна, % | 10-30 |  |
| Влажность незерновой части, % | Не более 60 |  |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | До 9 | 7,4-7,6 |
| - рабочая ширина захвата, м | 5,6 | 5,6 |
| - высота среза, см | Не более 25 | 15,2 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ 4775-076-00235594-2006 | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется | Зерноуборочный комбайн РСМ-142 "ACROS 530", Дон-1500Б | Зерноуборочный комбайн РСМ-142 "ACROS 530 |
| Ширина захвата конструкционная, м: | 5,6 | 5,6 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | До 9,0 | 7,2-7,6 |
| - транспортная | Нет данных | До 20 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| - длина | Не более 2840 | 2840 |
| - ширина | Не более 5790 | 5790 |
| - высота | Не более 1310 | 1160 |
| Габаритные размеры ППК-81-01 + РСМ-142 "ACROS-530" мм: |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |
| длина | Нет данных | 10700 |
| ширина (c выгрузным шнеком) | То же | 8800 |
| высота (с открытой крышей бункера) | -"- | 4470 |
| - в транспортном положении (ближнем) |  |  |
| длина | -"- | 10660 |
| ширина | -"- | 5670 |
| высота | -"- | 3760 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | -"- | 2880 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность агрегата за 1 ч, га/т |  |  |
| - основного времени | Нет данных/ 14,0-25,0 | 4,14/32,29 |
| - сменного времени | Нет данных | 2,68/20,88 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га, кг/т | То же | 11,1/1,42 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности выполнения технологического процесса | Не менее 0,98 | 1,00 |
| - использования сменного времени | Нет данных | 0,65 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| Потери зерна, %, всего | Не более 4 | 1,82 |
| в том числе: |  |  |
| - за молотилкой | Не более 1,5 | 0,17 |
| - за приспособлением | Не более 2,5 | 1,65 |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Несоответствий машины требованиям НД не выявлено. |  |  |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Приспособление для уборки кукурузы на зерно ППК-81-01 доставлено на испытания автомобильным транспортом двумя упаковочными местами, комплектным. Сохранность за время транспортировки обеспечена.

К приспособлению не прилагается специальный комплект инструмента и принадлежностей. Для проведения ремонта, операций ТО, монтажа и демонтажа приспособления используется комплект инструмента, прилагаемый к комбайну.

Трудоемкость досборки составила 0,33 чел.-ч, так как приспособление представлено в частично разобранном виде (отсоединенными делителями).

Качество лакокрасочного покрытия соответствует требования ГОСТ 9.032-74 (потеки, разнооттеночность, неоднородность рисунка не отмечены, а отдельные штрихи и риски находятся в допустимых пределах).

Толщина покрытия составляет: рама – 70-80 мкм; боковые щиты – 70-80 мкм; мысы и делители – 80-90 мкм; шнек – 90-100 мкм; что соответствует требованиям ГОСТ 6572-91.

Лакокрасочное покрытие остальных поверхностей и деталей, класс покрытия которых не нормируется, выполнено по VI классу.

Прочность сцепления покрытия (адгезия) составляет 2 балла, что соответствует ГОСТ 6572-91 (не более 2 балла).

Качество выполнения сварных соединений приспособления в целом удовлетворительное.

Детали болтокрепежных соединений имеют анодное антикоррозийное покрытие по ГОСТ 9.303-84.

При рабочей скорости 7,4 км/ч и рабочей ширине захвата 5,6 м,    производительность комбайна зерноуборочного РСМ-142 "ACROS-530" за час основного времени составила 4,14 га или 32,29 т (по ТУ на приспособление 14,0 – 25,0 т/ч). Производительность за час сменного времени составила 2,68 га (20,88 т). Удельный расход топлива за время сменной работы составил  11,1 кг/га (1,42 кг/т).

Комбайн зерноуборочный РСМ-142 "ACROS-530" с приспособлением ППК-81-01 надежно выполняет технологический процесс на уборке кукурузы на зерно, коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.

При этом показатели качества соответствовали требованиям ТУ по общим потерям зерна 1,82 % (по ТУ не более 4,0 %), из них за молотилкой комбайна 0,17 % и за приспособлением – 1,65 % (по ТУ не более 2,5 %). Коэффициент использования сменного времени составил 0,65.

При оценке безопасности и эргономичности приспособления               ППК-81-01 установлено, что конструкция полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009.

В целом, за период испытания приспособления несоответствий  требованиям НД не выявлено.

По результатам анализа показателей при испытаниях установлено, что приспособление ППК-81-01 соответствует требованиям ТУ, НД.

5. ВЫВОДЫ

Приспособление для уборки кукурузы на зерно ППК-81-01 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Н. Цыцорин |
| Заведующий КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | Э.В. Перов |
| Инженер-испытатель |  | Н.Г. Давыденко |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Изменения в конструкцию приспособления ППК-81-01 не вносились. |  |