МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

ОТЧЕТ № 07-80-2014

(5060212)

от 18 ноября 2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ПРИСПОСОБЛЕНИя

ДЛЯ УБОРКИ  ПОДСОЛНЕЧНИКА ПСП-810

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. Заключение по результатам испытаний	9

5. Выводы 	11

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции	12

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Приспособление для уборки подсолнечника |
| --- | --- |
| Марка машины | ПСП-810 |
| Заводской номер машины | MORSP 810002318 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО "Морозовсксельмаш", г. Морозовск. |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | 28.08-18.11.2014 г |
| Место проведения испытаний | КФХ " Титова И.В. " Курганинский район, Краснодарский край |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям ТУ 4775-088-00235594-2008, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ "Кубанская МИС" 05.09.2014 г.

Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-810 агрегатировалось с комбайном зерноуборочным РСМ-142 "ACROS-530".

- НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Приспособление ПСП-810 (рисунок 1) предназначено для уборки семян подсолнечника в агрегате с зерноуборочными комбайнами ACROS, ВЕКТОР.

В испытываемый образец конструктивные изменения не вносились.

Рисунок 1 – Приспособление для уборки подсолнечника

ПСП-810, вид спереди слева

Рисунок 2 – Приспособление для уборки подсолнечника

ПСП-810, в агрегате с зерноуборочным комбайном

РСМ-142 "ACROS-530" на уборке подсолнечника

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ 4775-088-00235594-2008 | данным испытаний |
| Вид работы | Уборка | Уборка |
|  | подсолнечника | Подсолнечника |
| Способ уборки | Прямое комбайнирование | Прямое Комбайнирование |
| Условия испытаний |  |  |
| Уклон поля, град. | Не более 2 | 0 |
| Влажность почвы, %, |  |  |
| в слое от 0 до 10 см | Не более 20 | 6,6 |
| Характеристика культуры |  |  |
| Спелость, %: | 100 | 100 |
| Урожайность, ц/га | Не менее 20 | 31,7 0 22,5 69,9 160 220 219 19 29 |
| Полеглость, % | 0 |  |
| Густота растений, тыс. шт./га | Нет данных |  |
| Ширина междурядья, см | 70 |  |
| Ярус расположения корзинок, см: |  |  |
| - от | Нет данных |  |
| - до | То же |  |
| Высота растений (средняя), см Диаметр корзинки, см | Не более 230 Нет данных |  |
| Диаметр стебля на высоте среза, мм | То же |  |
| Влажность, %: |  |  |
| - зерна | 12-14 | 4,3 |
| - незерновой части Режимы работы: - рабочая скорость, км/ч - рабочая ширина захвата, м | Не более 50 5,0-9,0 5,6 | 38 5,1-5,3 5,6 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ 4775-088-00235594-2008 | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки комбайнов) | Зерноуборочные комбайны РСМ-142 "ACROS 530", Дон-1500Б | Зерноуборочный комбайн РСМ-142 "ACROS 530 |
| Привод приспособления | Решетной передачей от верхнего вала наклонной камеры |  |
| Ширина захвата конструкционная, м: | 5,6 | 5,6 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| - длина | Не более 3200 | 2860 |
| - ширина | Не более 6020 | 5820 |
| - высота | Не более 2000 | 1770 |
| Габаритные размеры ПСП-810 + РСМ-142 "ACROS-530" мм: |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |
| длина | Нет данных | 10100 |
| ширина | То же | 5820 |
| высота | -"- | 3910 (по комбайну) |
| - в транспортном положении (ближнем) |  |  |
| длина | -"- | 9680 |
| ширина | -"- | 5820 |
| высота | -"- | 3910 (по комбайну) |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | -"- | 1770 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность агрегата за 1 ч, га/т |  |  |
| - основного времени | Нет данных / Не менее 6,5 | 2,89/9,16 |
| - сменного времени | Нет данных | 2,17/6,87 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га, кг/т | То же | 8,8/2,78 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности выполнения технологического процесса | Не менее 0,98 | 1,00 |
| - использования сменного времени | Нет данных | 0,75 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| Потери зерна за приспособлением | Не более 2,5 | 0,87 |
| Высота среза | Нет данных | 87,0 |
| - стандартное отклонение, ± см | Нет данных | 4,1 |
| - коэффициент вариации, % | То же | 47 |
| Содержание сорной примеси, % | Не более 5,0 | 3,7 |
| Дробление бункерного зерна,% | Нет данных | 2,0 |
| Обрушивание семянок, % | То же | 0,2 |
| Дробление зерна и обрушивание семянок, % | Не более 3,0 | 2,2 |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Несоответствий машины требованиям НД не выявлено. |  |  |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-810 доставлено на испытания автомобильным транспортом в частично разобранном виде двумя упаковочными местами, комплектным. Сохранность за время транспортировки обеспечена.

Инструмент к приспособлению не прилагается, для досборки и монтажа использовался инструмент, приложенный к зерноуборочному комбайну. Трудоемкость досборки составила 0,10 чел.-ч. Комплект запасных частей представлен согласно упаковочным ведомостям.

Лакокрасочное покрытие наружных поверхностей облицовочных деталей приспособления для уборки подсолнечника ПСП-810, определяющих внешний вид изделия выполнено по V классу в соответствии с ГОСТ 6572-91. Лакокрасочное покрытие остальных деталей и поверхностей, класс которых не нормируется, выполнено по VI классу.

Качество лакокрасочного покрытия соответствует требованиям - потеки, разнооттеночность, неоднородность рисунка не отмечены, отдельные штрихи и риски находятся в пределах допустимых ГОСТ 9.032-74.

Толщина покрытия составила: рама 70-80 мкм, мысы 40-60 мкм, щитки 50-60 мкм, шнек 40-60 мкм, что соответствует требованиям ГОСТ 6572-91.

Прочность сцепления покрытия (адгезия) равна 2 баллам (норматив не более 2 баллов по ГОСТ 6572-91).

Качество выполнения сварных соединений удовлетворительное.

Детали болтокрепежных соединений имеют анодное антикоррозийное покрытие ГОСТ 9.303-84.

В результате испытаний производительность агрегата (приспособление  ПСП-810 + комбайн РСМ-142" Acros -530") за час основного времени составила 2,89 га (или 9,16 т) (по ТУ не менее 6,5 т/ч) при скорости движения агрегата 5,2 км/ч (по ТУ – 5,0-9,0 км/ч) и рабочей ширине захвата приспособления 5,6 м. Производительность за час сменного времени составила 2,17 га или 6,87 т. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 8,8 кг/га или 2,78 кг/т.

Агрегат надежно выполнял технологический процесс, коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0, коэффициенты использования сменного и эксплуатационного времени комбайна составили – 0,75.

При этом агротехнические показатели качества соответствуют требованиям  ТУ,  потери   зерна  за приспособлением – 0,87 % (по ТУ не более 2,5 %), дробление бункерного зерна и обрушивание семянок составило 2,2 % (по ТУ не более 3,0 %).

При проведении оценки безопасности конструкции приспособления для уборки подсолнечника ПСП-810, установлено, что конструкция машина полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009.

В целом, за период испытания приспособления несоответствий  конструкции требованиям НД не выявлено.

По результатам анализа показателей установлено, что испытанный образец приспособления ПСП-810 соответствует требованиям ТУ, НД.

5. ВЫВОДЫ

Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-810 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Н. Цыцорин |
| Заведующий КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | Э.В. Перов |
| Инженер-испытатель |  | Н.Г. Давыденко |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Изменения в конструкцию приспособления ПСП-810 не вносились. |  |