МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

ОТЧЕТ № 07-81-2014

(6240932)

от 19 ноября  2014 г.

ВЫПОЛНЕНИЯ  ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ТРАКТОРА КОЛЕСНОГО

БЕЛАРУС 2022.3

Новокубанск 2014

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение	3

1. Назначение трактора	4

2. Результаты испытаний	8

3. Перечень несоответствий трактора требованиям НД	9

4. Заключение по результатам испытаний	10

Выводы	12

Приложение А. Оценка эффективности изменений,

внесенных в конструкцию трактора

и особенности конструкции	13

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование трактора | Колесный сельскохозяйственный общего назначения |
| --- | --- |
| Марка трактора | Беларус 2022.3 |
| Марка двигателя | Д 260.4С2 |
| Заводской номер трактора | 12006031 |
| Заводской номер двигателя | 117990 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | РУП "Минский тракторный завод", республика Беларусь |
| Сведения о сертификате | Нет данных |
| Период проведения испытаний | с 30.06.2014 по 10.11.2014 |
| Место проведения испытаний | ООО "БВВ-Рост" Курганинского района Краснодарского края |

Испытания трактора Беларус 2022.3 проведены на соответствие требованиям отечественной НД и вписываемости в технологию сельскохозяйственного производства зоны деятельности МИС, по спецпрограмме согласованной с ФГБУ "ГИЦ" и рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ "Кубанская МИС" 7 июля 2014 года.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ТРАКТОРА

Сельскохозяйственный колесный трактор Беларус 2022.3 тягового класса 3 с колесной формулой 44 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными, прицепными машинами и погрузочно-разгрузочными средствами, с уборочными комплексами, для привода стационарных сельскохозяйственных машин, а также для выполнения транспортных работ в различных климатических зонах.

На тракторе установлен рядный шестицилиндровый дизельный двигатель Д 260.4С2 жидкостного охлаждения с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, номинальной мощностью   210 л.с. при 2100 об/мин коленчатого вала.

Непосредственно за двигателем расположены механизмы силовой передачи: сцепление, коробка перемены передач, задний мост с блокировкой дифференциала, задний вал отбора мощности с четырехскоростным независимым приводом (590, 707, 1100 и 1300 об/мин при 2100 об/мин двигателя).

Муфта сцепления – двухдисковая, сухая постоянного замкнутого типа, с гидростатическим приводом управления.

Коробка перемены передач – синхронизированная, ступенчатая, диапазонная (четыре диапазона переднего хода и два диапазона заднего хода), обеспечивает 24 передачи переднего хода и 12 передач заднего хода.

Ходовая система трактора двухмостовая с колесной формулой 44 – задние колеса ведущие, передние – ведущие и направляющие. Размер шин передних колес – 420/70 R24, задних – 580/70 R42.

Передний ведущий мост – портальный, с цельной балкой и планетарно-цилиндрическими колесными редукторами.

Рулевое управление трактора – гидрообъемное, что обеспечивает легкость и простоту управления трактором при различных работах.

Для увеличения сцепных качеств трактора и улучшения управляемости на передний брус установлены дополнительные грузы.

Гидравлическая система трактора – раздельно-агрегатная, электрогидравлическая, обеспечивает работу трактора с сельскохозяйственными машинами и орудиями с использованием силового, позиционного, смешанного и высотного способов регулирования положения орудий относительно остова трактора, кроме того, гидросистема обеспечивает гашение вертикальных колебаний сельхозорудий в транспортном положении и отбор мощности для привода рабочих органов сельскохозяйственных машин.

Трактор имеет пневмосистему, обеспечивающую управление тормозами прицепов с гидроприводом, однопроводной и двухпроводной пневмосистемой тормозов. Тормоза трактора – "мокрые", многодисковые, с гидроприводом, установлены на ведущих шестернях бортовых передач.

Кабина трактора – комфортабельная, с трубчатым каркасом, обеспечивающим безопасность оператора, улучшенного внешнего дизайна и интерьера. Для улучшения условий труда оператора предусмотрены: тонированные сферические травмобезопасные стекла, солнцезащитная шторка, увеличенный объем кабины, кондиционер, более удобное расположение рычагов бокового пульта, дополнительное заднее окно. Каркасные двери с приклеенными сферическими стеклами обеспечивают хорошую обзорность. Облицовка и крылья современного дизайна.

Рисунок 1 – Трактор колесный Беларус 2022.3, вид спереди слева

Рисунок 2 – Трактор колесный Беларус 2022.3, вид сзади слева

Рисунок 3 – Трактор колесный Беларус 2022.3 в агрегате

с дисковой бороной БДМ-3×4 на дисковом лущении

стерни озимой пшеницы (1 след)

Рисунок 4 – Трактор колесный Беларус 2022.3 в агрегате

с культиватором КПМ-10 на осенней предпосевной

культивации почвы

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Техническая характеристика трактора |  |  |
| Тип трактора | Общего назначения |  |
| Тип двигателя | Дизельный, шестицилиндровый, рядный, с турбонаддувом, последовательным воздушным охлаждением |  |
| Габаритные размеры трактора, мм: |  |  |
| - длина c грузами и навесной системой в транспортном положении | 5230±50 | 5270 |
| - ширина по концам полуосей задних колес | 2500±50 | 2500 |
| - высота по кабине | 3120±30 | 3150 |
| База трактора, мм | 2920±50 | 2920 |
| Ширина колеи, мм: |  |  |
| - передних колес | 1640-2190 | 1810 |
| - задних колес | 1800-2500 | 1800 |
| Дорожный просвет, мм | 410 | 450 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,0 | 5,0 |
| Масса трактора эксплуатационная, кг | 7220 | 7280 |
| Диапазон скоростей движения, км/ч: |  |  |
| - переднего хода | 1,85-39,70 | 1,85-39,70 |
| - заднего хода | 2,60-18,68 | 2,60-18,68 |
| Частота вращения ВОМ, мин-1 | 540/1000 |  |
| Заправочные емкости трактора, л: |  |  |
| - топливный бак | 370 | 370 |
| - система охлаждения | 31 | 31 |
| - картер двигателя | 22 | 22 |
| - силовая передача | 54 | 47 |
| - ГНС | 34 | 35 |

3. ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРАКТОРА ТРЕБОВАНИЯМ НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Система узлов и агрегатов ГОСТ 12.2. 019-2005, п. 7.17 | Элементы конструкции машин, которые могут представлять опасность при работе, обслуживании или транспортировании, должны иметь сигнальную окраску. Сигнальные цвета и знаки безопасности должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026 |  |
|  | Допускается окрашивать внутренние поверхности открываемых и съемных защитных ограждений в основной цвет машины, а также не окрашивать в сигнальные цвета вращающиеся детали, расположенные под ними, при наличии на наружных поверхностях этих ограждений предупреждающего знака по ГОСТ Р 12.4.026 и надписи "Опасно! Не открывать до полной остановки механизмов" | Предупреждающий знак и надпись "Опасно! Не открывать до полной остановки механизмов" на капоте двигателя отсутствуют |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Трактор колесный Беларус 2022.3 приобретен ООО "БВВ-Рост" Курганинского района Краснодарского края. Доставлен в хозяйство своим ходом в комплектном и работоспособном состоянии. За время транспортировки повреждений не отмечено.

В целом по трактору качество изготовления удовлетворительное.

Подтекания топлива в топливной системе, масла из внутренних полостей через сальники, пробки, прокладки и соединения маслопроводов отсутствуют.

Заправочные емкости заправлены соответствующими горюче-смазочными материалами

Трактор имеет блокировку, обеспечивающую невозможность пуска двигателя при включенном положении рычагов переключения режимов.

Опробованием работы двигателя на холостом ходу установлено, что система пуска находится в исправном состоянии; показания приборов, контролирующих работу систем охлаждения, смазки и электрооборудования при работе двигателя без нагрузки, на минимальной и максимальной частотах вращения, соответствуют требованиям исправного состояния трактора; стуки, шумы, свидетельствующие о неисправностях двигателя, отсутствуют.

Опробованием трактора на холостом ходу установлено, что органы управления действуют правильно, без отклонений, стуки и шумы в системах и агрегатах при работе без нагрузки отсутствуют.

В целом по трактору качество изготовления и лакокрасочного покрытия удовлетворительное.

Покрытие наружных поверхностей облицовочных деталей, определяющих товарный вид изделия, выполнено по IV классу в соответствии с ГОСТ 6572-91.

Качество лакокрасочного покрытия соответствует ГОСТ 9.032-74. Отмеченные отдельные штрихи, риски, разнооттеночность на панелях облицовки находятся в допустимых пределах. Покрытие остальных деталей, за исключением тех, класс которых не нормируется, выполнено по V классу (ГОСТ 6572-91).

Толщина лакокрасочного покрытия составила: рама – 75-80 мкм, передний мост – 100-120 мкм, диски колес – передние 125-140 мкм, задние 80-100 мкм, что соответствует требованиям ГОСТ 6572-91.

Прочность сцепления лакокрасочного покрытия (адгезия) трактора составила 2 балла, что соответствует нормативу ГОСТ 6572-91 (не более   2-х балов).

Детали болтокрепежных соединений имеют анодное антикоррозийное покрытие по ГОСТ 9.303-84.

Качество выполнения сварных соединений трактора в целом удовлетворительное. Наличие пропусков, непроваров, трещин, прожогов и шлаковых включений не отмечено.

Трактор удовлетворительно агрегатируется с дисковой бороной БДМ-3×4, культиваторами КПМ-10, КПК-8А и плугом ПНУ-6-35ИП.

Оценка эксплуатационно-технологических показателей трактора   Беларус 2022.3 проводилась на двух фонах: в агрегате с дисковой бороной БДМ-3×4 на дисковом лущении стерни озимой пшеницы (1-й след) и в агрегате с культиватором КПМ-10 на предпосевной культивации почвы.

На дисковом лущении стерни озимой пшеницы (1-й след) при рабочей скорости движения 10,0 км/ч, рабочей ширине захвата 3,0 м и глубине обработки 9,2 см производительность трактора в агрегате с дисковой бороной БДМ-3×4 за 1 час основного времени составила 3,0 га, а сменного – 2,36 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил       5,8 кг/га.

На предпосевной культивации почвы при рабочей скорости движения 9,5 км/ч, рабочей ширине захвата 9,5 м и глубине обработки 7,8 см производительность трактора в агрегате с культиватором КПМ-10 за 1 час основного времени составила 9,02 га, а сменного времени – 6,97 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 5,1 кг/га.

При этом показатели качества соответствовали требованиям НД.

При проведении оценки безопасности и эргономичности конструкции трактора, установлено, что конструкция трактора колесного Беларус 2022.3 имеет одно несоответствие требованиям ГОСТ 12.2.019-2005        (пп. 7.17), устранение которого не требует внесения существенных изменений в конструкцию трактора.

ВЫВОДЫ

Трактор Беларус 2022.3 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер МИС |  | С.Н. Цыцорин |
| Зав. КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | М.А. Захаров |
| Инженер-испытатель |  | Р.С. Пронин |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию трактора и особенности конструкции

| Цель и описание конструкционных изменений | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В процессе испытаний изменения в конструкцию трактора не вносились. |  |