МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

ОТЧЕТ № 07-83-2014

(2010072)

от  19 ноября  2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ПЛУГА НАВЕСНОГО

УСИЛЕННОГО С ПРЕДПЛУЖНИКАМИ ПНУ-6х35П

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. Заключение по результатам испытаний	9

5. Выводы 	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Плуг навесной усиленный с предплужниками |
| --- | --- |
| Марка машины | ПНУ-6х35П |
| Заводской номер машины | 346 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО "Светлоградагромаш" |
| Сведения о сертификации | № ТС RU C-RU.АЕ81.В.00850 |
| Период проведения испытаний | 10.04-19.11.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ЗАО "им. Мичурина" Новокубанский район, Краснодарский край |

Испытания плуга ПНУ-6х35П проведены на соответствие требованиям ТУ 4732-013-00863296-2010, утвержденных генеральным директором  ОАО "Светлоградагромаш" 20 января 2010 года, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ "Кубанская МИС" 15 апреля 2014 года.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

- Плуг навесной усиленный с предплужниками ПНУ-6х35П предназначен для вспашки различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2), твердостью почвы до 4 МПа и влажностью до 30%,  углубления пахотного горизонта по отвальным фонам, улучшения лугов и пастбищ, рыхления почв на склонах до 8º.

Плуг агрегатируется с тракторами 4 класса тяги, мощностью 180-  220 л.с.

В испытываемый образец конструктивные изменения не вносились.

Рисунок 1 – Плуг ПНУ-6×35П, в положении хранения,

вид спереди справа

Рисунок 2 – Плуг ПНУ-6×35П в агрегате с трактором

АТМ 7360, на отвальной вспашке почвы

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ 4732-013-00863296-2010, СТО АИСТ 4.6-2010 | данным испытаний |
| Вид работы | Отвальная вспашка почвы | Отвальная вспашка почвы |
| Условия испытаний |  |  |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: |  |  |
| от 0 до 10 включ. | До 30,0 | 23,2 |
| св. 10 -"- 20 -"- | по | 22,9 |
| -"- 20 -"- 30 -"- | слоям | 21,7 |
| Твердость почвы, МПа, в слоях, см: |  |  |
| от 0 до 10 включ. | До 4,0 | 0,18 |
| св. 10 -"- 20 -"- | по | 0,33 |
| -"- 20 -"- 30 -"- | слоям | 1,67 |
| Масса растительных и пожнивных остатков, г/м2 | Нет данных | 392,5 |
| Высота растительных и пожнивных остатков, см | До 25 | 8,0 |
| Предшествующая обработка почвы | В соответствиис технологической картой хозяйства | Дисковое лущение стерни озимой пшеницы |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | До 12 | 9,0 |
| - рабочая ширина захвата, м | 2,15-2,36 | 2,21 |
| - глубина обработки средняя, см | До 30 | 28,8 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель |  | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТУ 4732-013-00863296-2010 |  | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) |  | С тракторами 4 класса тяги |  | Т-151К (при тех. экспертизе), АТМ 7360 |
| Ширина захвата конструкционная, м |  | 2,10±10% |  | 2,10 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |  |
| - рабочая |  | До 12 |  | 8,9-9,1 |
| - транспортная |  | Не более 15 |  | До 15 |
| Габаритные размеры плуга, мм |  |  |  |  |
| длина |  | 6000±100 |  | 5980 |
| ширина |  | 3200±100 |  | 3160 |
| высота |  | 1660±100 |  | 1660 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг |  | 1600±50 |  | 1650 |
| Функциональные показатели |  |  |  |  |
| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |
|  | ТУ 4732-013-00863296-2010, СТО АИСТ 4.6-2010 |  | данным испытаний |  |
|  |  |  | отвальная вспашка почвы |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |
| - основного времени | 1,05-2,10 |  | 1,98 |  |
| - сменного времени | Нет данных |  | 1,55 |  |
| Удельный расход топлива за время |  |  |  |  |
| сменной работы, кг/га | То же |  | 18,9 |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | Нет данных |  | 1,00 |  |
| - использования сменного времени | 0,75±0,05 |  | 0,78 |  |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |  |  |
| Глубина обработки средняя, см | До 30 |  | 28,8 |  |
| Крошение почвы, %: |  |  |  |  |
| - размер фракций, мм |  |  |  |  |
| от 0 до 50 включ. | Не менее75 |  | 95,3 |  |
| св. 50 -"- 100 -"- | Нет данных |  | 4,7 |  |
| -"- 100 -"- 150 -"- | То же |  | 0 |  |
| св. 150 | -"- |  | 0 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 5 |  | 2,5 |  |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % | 95±5 |  | 90,0 |  |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | 12-15 |  | 13,9 |  |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается |  | Не отмечено |  |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ 4732-013-00863296-2010 | данным испытаний |
| Болты для крепления корпусов и кронштейнов, п. 1.1.29 | Должны соответствовать ГОСТ 10702 и ГОСТ 1050 | Излом головки болта крепления отвала (2 шт.) |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Плуг навесной усиленный с предплужниками ПНУ-6х35П доставлен в Кубанскую МИС на испытания в собранном виде автомобильным транспортом, одним упаковочным местом, комплектным. Сохранность за время транспортировки и разгрузки обеспечена.

Плуг по составу деталей, узлов и комплектности соответствует перечню паспорта. Запасные части, инструмент и принадлежности к плугу не прилагаются, используется инструмент, которым укомплектован трактор.

В целом по плугу качество изготовления и лакокрасочного покрытия удовлетворительное.

Окраска деталей и сборочных единиц, определяющих внешний вид изделия, выполнена по V классу в соответствии с ГОСТ 6572-91. Покрытие остальных деталей, за исключением тех, класс которых не нормируется, выполнено по VI классу (ГОСТ 6572-91, п. 2). Качество покрытия соответствует ГОСТ 9.032-74. Отмеченные отдельные штрихи, риски и волнистость находятся в пределах допустимых.

Толщина лакокрасочного покрытия составила: рама - 60 мкм,  рабочие органы - 55 мкм, что соответствует требованиям ГОСТ 6572-91.

Прочность сцепления лакокрасочного покрытия (адгезия) плуга составила 2 балла, что соответствует нормативу ГОСТ 6572-91 (не более 2-х баллов).

Качество выполнения сварных соединений в целом удовлетворительное.

Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на отвальной вспашке почвы после дискового лущения стерни озимой пшеницы. При рабочей скорости движения агрегата 9,0 км/ч и рабочей ширине захвата плуга 2,21 м производительность плуга за час основного времени составила 1,98 га (по ТУ – 1,05-2,10). Производительность за час сменного времени составила 1,55 га. Удельный расход топлива за время сменной работы равен 18,9 кг/га. Коэффициент использования сменного времени составил 0,78. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,00. При этом показатели качества работы плуга соответствовали требованиям ТУ и НД.

При оценке безопасности и эргономичности конструкции  установлено, что плуг соответствует всем требованиям ГОСТ Р 53489-2009.

5. ВЫВОДЫ

Плуг навесной усиленный с предплужниками ПНУ-6х35П соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор Кубанской МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер МИС |  | С.Н. Цыцорин |
| Заведующий КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | М.А. Захаров |
| Инженер-испытатель |  | О.В. Клочков |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В процессе испытаний плуга изменения в конструкцию не вносились. |  |