МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

# ОТЧЕТ № 07-84-2014

# (2040112)

от 20 ноября 2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БАЗОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

МАШИНЫ  ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ  МИНЕРАЛЬНЫХ

УДОБРЕНИЙ МВУ-2500

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	5

3. Результаты испытаний	6

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ и НД	7

4. Заключение по результатам испытаний	8

5. Выводы 	9

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности

конструкции	10

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Машина для внесения минеральных удобрений |
| --- | --- |
| Марка машины | МВУ-2500 |
| Заводской номер машины | 049 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ООО "АГРО-ТЕХ", г. Таганрог |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | 05.08.-20.11.2014 |
| Место проведения испытаний | ООО "Возрождение", Курганинский район, Краснодарского края |

Испытания машины для внесения минеральных удобрений МВУ-2500 проведены на соответствие требованиям ТУ 4733-010-46558598-2009 по рабочей программе и методике, утвержденной  директором ФГБУ "Кубанская МИС" 12.08.2014 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Машина для внесения минеральных удобрений МВУ-2500 предназначена для поверхностного внесения минеральных удобрений в гранулированном виде на полях с уклоном поверхности почвы не более 8º. С условием дополнительной подготовки машина может применяться на посеве семян колосовых культур и сидератов.

Машина является навесной и агрегатируется с тракторами класса от    1,4 и выше, с частотой вращения ВОМ 1000 об/мин.

Машина состоит из следующих основных единиц: рама, бункер, питатель, дозирующее устройство, механизм управления заслонками с гидравлическим приводом, тукорассевающий аппарат, привод рабочих органов, ворошитель.

В испытываемый образец конструктивные изменения не вносились.

Рисунок 1 – Машина для внесения минеральных

удобрений МВУ-2500, вид сзади слева

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ, НД | данным испытаний |
| Вид работы | Внесение минеральных удобрений | Внесение минеральных удобрений |
| Условия испытаний: |  |  |
| - влажность почвы, в слое от 0 до 10 см, % | Нет данных | 23,0 - 28,5 |
| - твердость почвы в слое от 0 до 10 см, МПа | То же | 0,9 - 1,2 |
| Насыпная плотность удобрений, кг/м3 | Не более 1100 | 1036 - 1041 |
| Влажность удобрений, % | До 2,0 | 1,2 - 1,4 |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | От 5,0 до 12,0 | 7,7 -8,1 |
| - рабочая ширина захвата, м | От 10,0 до 36,0 | 25 |
| - доза внесения удобрений, кг/га | 40-1000 | 100 |
| Грузоподъемность, кг | Не более 2500 | 2500 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ, НД | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | Тракторы кл. от 1,4 и выше | МТЗ-892 |
| Привод | От ВОМ трактора, 1000 об/мин | От ВОМ трактора, 1000 об/мин |
| Ширина захвата, м | От 10 до 36 | 25 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | От 5,0 до 12,0 | 7,9 |
| - транспортная | До 25,0 | До 25,0 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в положении хранения |  |  |
| - длина | Не более 2650 | 2650 |
| - ширина | Не более 2620 | 2620 |
| - высота | Не более 2400 | 2350 |
| в транспортном положении в агрегате с трактором МТЗ-892: |  |  |
| - длина | Нет данных | 5800 |
| - ширина | То же | 2620 |
| - высота | -"- | По трактору |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | Не более 550 | 540 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - основного времени | От10 до 80 | 21,41 |
| - сменного времени | Нет данных | 14,65 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | То же | 0,6 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | -"- | 1,0 |
| - использования сменного времени | -"- | 0,68 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Неравномерность распределения удобрений, %: |  |  |
| - на рабочей ширине внесения | Не более 15,0 | 14,3 |
| - по ходу движения машины | Не более 10,0 | 9,4 |
| Отклонение фактической дозы от заданной, % | ±10 | 8,5 |
| Нестабильность дозы внесения удобрений, % | До 10,2 | 8,3 |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ и НД

| Наименование показателя, номер пункта НД, ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД, ТУ | данным испытаний |
| Требования безопасности | Должна соответствовать ГОСТ Р 53489-2009 | Имеет три несоответствия требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по одному пункту ( п. 4.10.1) |
| Монтаж сборочных единиц узлов и агрегатов машины, п,1.3.23 ТУ | Должен производиться с надежным закреплением их болтовыми и другими крепежными изделиями | Обрыв кронштейна крепления крыла колеса машины |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Машина для внесения минеральных удобрений МВУ-2500 представлена на испытания автомобильным транспортом в собранном виде, комплектной. За время транспортировки повреждений не обнаружено. В целом по машине качество изготовления и лакокрасочного покрытия удовлетворительное.

Машина МВУ-2500 в агрегате с трактором МТЗ-892 на поверхностном внесении удобрений обеспечивает надежное выполнение технологического процесса (коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0) с показателями производительности, ширины захвата соответствующими требованиям ТУ. Полученные агротехнические показатели качества работы также отвечают требованиям ТУ и НД.

Машина в части требований безопасности ГОСТ Р 53489- 2009 имеет 3 несоответствия по одному пункту, устранение которых не требует внесения существенных изменений в конструкцию.

5. ВЫВОДЫ

Машина для внесения минеральных удобрений МВУ-2500 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения и безопасности,             соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Н. Цыцорин |
| Заведующий КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | М.А. Захаров |
| Инженер-испытатель |  | Н.В. Косценская |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В конструкцию машины изменения не вносились. |  |