МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

ОТЧЕТ № 07-97-2014

(6240192)

от  25 ноября  2014 г.

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

ТРАКТОРА КОЛЕСНОГО "БЕЛАРУС" 3522

Новокубанск 2014

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение	3

1. Назначение трактора	4

2. Результаты испытаний	8

2.1. Показатели назначения	8

3. Перечень несоответствий трактора требованиям НД	10

4. Заключение по результатам испытаний	11

Выводы	13

Приложение А. Оценка эффективности изменений,

внесенных в конструкцию трактора

и особенности конструкции...	14

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование трактора | - колесный сельскохозяйственный общего назначения |
| --- | --- |
| Марка трактора | - Беларус 3522 |
| Марка двигателя | - Deutz TCD2013L064VC3UT261A |
| Заводской номер трактора | - 35200016 |
| Заводской номер двигателя | - 11051059 |
| Год изготовления | - 2012 |
| Изготовитель | - ОАО "Минский тракторный завод", республика Беларусь |
| Сведения о сертификате | - нет данных |
| Период проведения испытаний | - с 13.03.2012-27.10.2014 |
| Место проведения испытаний | - ЗАО "им. Мичурина" Новокубанского района Краснодарского края, ООО "Белозерное" Сальского района Ростовской области |

Испытания трактора "Беларус" 3522 проведены на соответствие требованиям ТУ BY 101483199556-2010, утвержденных техническим директором ОАО "МТЗ" зам. генерального директора  ПО "МТЗ" по развитию, по рабочей программе-методике испытаний, утвержденной директором Кубанской МИС 20.03.2012 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ТРАКТОРА

Трактор колесный "Беларус" 3522 является трактором общего назначения тягового класса 5 (при сдвоенных передних и задних колесах с передним балластным грузом тяговый класс 6) с колесной формулой 4х4.

Трактор предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ в тяговом и тягово-приводном режиме в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, для основной и предпосевной обработки почвы, посева зерновых и других культур, для транспортных         и стационарных работ, работ в строительстве и промышленности. Вид климатического исполнения У1.

Двигатель шестицилиндровый четырехтактный дизельный Deutz TCD 2013 L06-4V жидкостного охлаждения с турбонаддувом, с непосредственным впрыском топлива, дополнительным охлаждением наддувочного воздуха, электронной системой управления двигателем, номинальной мощностью 261 кВт (356 л.с.) при 2200 об/мин коленчатого вала.

Расположение цилиндров – рядное, вертикальное, рабочий объем цилиндров 7,146 л.

Коробка перемены передач механическая с шестернями постоянного зацепления диапазонного типа. Переключение диапазонов осуществляется перемещением зубчатых муфт с использованием муфты сцепления, переключение передач внутри диапазонов осуществляется без использования муфты сцепления посредством электронно-управляемой гидравлической системы.

Трактор оснащен рабочей и стояночной тормозными системами:

Тормоза (рабочие) многодисковые, работающие в масле. Привод тормозов гидростатический.

Стояночный тормоз имеет механическое (ручное) управление и совмещен с рабочими тормозами.

Кабина одноместная с защитным жестким каркасом, термо- шумо- виброизолированная, с системой отопления, кондиционирования и вентиляции, оборудована подрессоренным и регулируемым по весу и росту механизатора (оператора) сиденьем, противосолнечным козырьком, зеркалами заднего вида, дополнительным сиденьем, электрическими стеклоочистителями и стеклоомывателями переднего и заднего стекол, плафоном освещения и местом для установки магнитолы.

Для агрегатирования трактора с сельскохозяйственными машинами применяется тяговый брус и задняя трехточечная навеска класса III.

Трактор оснащен передним и задним независимым ВОМ.

Задний ВОМ независимый двухскоростной (540 и 1000 об/мин),        с плавным пуском, имеет два режима – основной и экономичный.

Передний ВОМ независимый односкоростной (1000 об/мин) предназначен для привода сельскохозяйственных машин с активными рабочими органами (направление вращения по часовой стрелке).

Эксплуатационная масса трактора, в целях снижения буксования движителей, может изменяться за счет балластировки путем установки дополнительных балластных грузов на передней навеске и задних колесах,    а также установки сдвоенных передних и задних колес.

- Рисунок 1 – Трактор колесный "Беларус" 3522, вид спереди слева

- Рисунок 2 – Трактор колесный "Беларус" 3522, вид сзади слева

- Рисунок 3 – Трактор "Беларус" 3522 в агрегате с бороной БД-9,3,

на дисковом лущении стерни озимой пшеницы

Рисунок 4 – Трактор "Беларус" 3522 в агрегате с культиватором

Краузе, на предпосевной культивации

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| - Техническая характеристика трактора |  |  |
| Тип трактора | Общего назначения |  |
| Тип двигателя | Дизельный шестицилиндровый, четырехтактный, рядный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха и электронной системой управления двигателем |  |
| Габаритные размеры трактора, мм: |  |  |
| - длина с грузами и навесной системой в транспортном положении | 6500±50 | 6470 |
| - ширина по концам полуосей задних колес | Нет данных | 2840 |
| - высота по кабине | 3350±50 | 3430 |
| База, мм | 3000±20 | 3000 |
| Ширина колеи, мм |  |  |
| - передних колес | (2000-2150) ±20 | 2160 |
| - задних колес | (2020-2576) ±20 | 2015 |
| Дорожный просвет(под задним мостом), мм | 450 | 450 |
| Минимальный радиус поворота, м | Нет данных | 6,75 |
| Масса трактора эксплуатационная, кг |  |  |
| - без балластов | 12300±200 | 12850 |
| - с передним балластом | Нет данных | 14150 |
| - с задним балластом | То же | 13450 |
| - с передним и задним бал. грузами | -"- | 14750 |
| - со сдвоенными колесами без балластов | -"- | 14390 |
| Распределение эксплуатационной массы трактора по опорам (осям), кг: |  |  |
| - без балластных грузов |  |  |
| передняя ось | 5440±90 | 5560 |
| задняя ось | 6860±110 | 7270 |
| - с передним балластным грузом |  |  |
| передняя ось | Нет данных | 7940 |
| задняя ось | То же | 6310 |
| - с задними колесными балластными грузами |  |  |
| передняя ось | -"- | 5590 |
| задняя ось | -"- | 7860 |
| - с передними и задними колесными балластными грузами |  |  |
| передняя ось | -"- | 7860 |
| задняя ось | -"- | 6890 |
| - со сдвоенными колесами |  |  |
| передняя ось | -"- | 6140 |
| задняя ось | -"- | 8250 |
| Диапазон скоростей движения, км/ч: |  |  |
| - переднего хода | 0,34-39,95 | 0-44 |
| - заднего хода | 0,43-20,80 | 0-21 |
| Частота вращения ВОМ, мин-1 | 540/1000 |  |
| Заправочные емкости: |  |  |
| - топливный бак | 510 | 510 |
| - система охлаждения | 55 | 55 |
| - картер двигателя | 26,5±0,5 | 26,5 |
| - силовая передача | 130±0,9 | 130 |
| - ГНС | 116,5±0,5 | 116 |
| Мощностные и топливо-экономические показатели двигателя |  |  |
| Показатели работы трактора при стандартной частоте вращения ВОМ 1000±25 мин-1: |  |  |
| - максимальная мощность, кВт | Нет данных | 232,2 |
| - частота вращения коленвала двигателя, об/мин. | То же | 1900 |
| - частота вращения ВОМ | -"- | 950 |
| - удельный расход топлива при максимальной мощности, г/кВт·ч | -"- | 250 |
| Показатели двигателя: |  |  |
| - максимальная мощность двигателя в комплектации, соответствующей эксплуатационной мощности, кВт | 235(±3) | 234,2 |
| - частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2200 | 2200 |
| - часовой расход топлива при максимальной, мощности, кг/ч | Нет данных | 56,7 |
| - удельный расход топлива при максимальной мощности, г/кВт·ч | 240±5 | 242 |
| - корректорный коэффициент запаса крутящего момента, % | Не менее 37 | 40 |
| - максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, об/мин. | Нет данных | 2310 |
| - часовой расход топлива при максимальной частоте вращения холостого хода, кг/ч | То же | 13,1 |
| - расход масла на угар, % (за 10 часовой угарный цикл на стенде с фиксированной нагрузкой) | -"- | Не определялся* |
| Тяговые показатели трактора |  |  |
| При максимальной тяговой мощности, кВт | Нет данных | 197,39 |
| При максимальном тяговом усилии, кН | То же | 98,72 |
| * Определение показателя не предусмотрено программой испытаний. Согласовано с заводом-изготовителем. |  |  |

3. ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРАКТОРА ТРЕБОВАНИЯМ НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Система узлов и агрегатов ГОСТ 12.2019-2005, п.7.6 | Заправочные емкости топливных баков, системы охлаждения двигателей, топливопроводы должны находиться вне кабины |  |
|  | Расположение заправочных горловин должно быть таким, чтобы при заправке исключалось попадание топлива на части машины, способные его воспламенять | Расположение заправочной горловины моторного масла не исключает его попадания на двигатель при заправке |
| Система узлов и агрегатов ГОСТ 12.2019-2005, п.7.12 | Конструкцией капота или поднимаемых ограждений при поднятом их положении должно быть предусмотрено исключение их самопроизвольного опускания | Фиксация передней части капота в поднятом положении не исключает возможности его самопроизвольного опускания |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Трактор "Беларус" 3522 доставлен в Кубанскую МИС железнодорожным транспортом в собранном виде, комплектным согласно ТУ и упаковочным ведомостям. Сохранность при транспортировке обеспечена.

Упаковка выполнена согласно схеме, разработанной заводом-изготовителем. Вид и способ упаковки соответствует требованиям ТУ       и НД, по упаковке замечаний нет.

Инструмент и принадлежности представлены согласно упаковочной ведомости, комплект вполне достаточен для проведения технического обслуживания и ремонта трактора.

Запасные части представлены согласно упаковочной ведомости,      за исключением: в ЗИПе фильтрующие элементы масляный и топливные   к двигателю отсутствовали.

Из технической документации заводом-изготовителем представлены: паспорт трактора, сервисная книжка, руководство по эксплуатации трактора, технические условия ТУ BY 101483199.556-2010 на русском языке,       а так же руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя ТСD 2013L06-4V фирмы "DEUTZ", каталог запасных частей двигателя ТСD 2013L06-4V на английском языке.

Руководство по эксплуатации трактора содержит достаточно сведений по устройству и техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту, однако в руководстве отсутствуют: описание устройства двигателя, порядок проведения технического обслуживания и осмотра двигателя.

Технические условия на трактор соответствуют ГОСТ 2.114-95. Содержащиеся в ТУ требования безопасности, технические требования, требования к охране окружающей среды, правила приемки, методы контроля, транспортирования и хранения, указания по эксплуатации и гарантии изготовителя представлены в полном объеме.

Качество изготовления трактора "Беларус" 3522 и его лакокрасочного покрытия удовлетворительное. Покрытие наружных облицовочных деталей трактора, определяющих товарный вид изделия, выполнено по IV классу в соответствии с ГОСТ 6572-91, покрытие остальных деталей, за исключением тех, класс которых не нормируется, выполнено по V классу.

Качество лакокрасочного покрытия соответствует ГОСТ 9.032-74. Прочность лакокрасочного покрытия (адгезия) трактора составила 2 балла, что соответствует нормативу ГОСТ 6572-91 (не более 2-х баллов).

Детали болтокрепежных соединений имеют анодное антикоррозионное покрытие по ГОСТ 9.303-84.

Сварные соединения трактора выполнены удовлетворительно – околошовные зоны от брызг металла зачищены, геометрия швов выдержана, пропусков и прожогов не отмечено.

По результатам тормозных испытаний трактора "Беларус" 3522 через ВОМ получены мощностные и топливно-экономические показатели трактора и двигателя в соответствии с ТУ BY 101483199.559-2010.

По результатам тяговых испытаний установлено, что трактор развивает максимальную тяговую мощность 186-197 кВт при скорости от 7      до 11 км/ч, тяговое усилие при этом составляет от 64,5 до 94 кН. Максимальное тяговое усилие, ограниченное допустимым пределом буксования составило 98,7 кН.

Трактор "Беларус" 3522 удовлетворительно агрегатируется с серийными с.-х. машинами.

По результатам эксплуатационно-технологических испытаний производительность агрегата за час технологического времени составляла 7,33-13,81 га/ч при расходе топлива на этих операциях 2,9-7,8 кг/га.

По результатам оценки безопасности и эргономичности конструкции трактор "Беларус" 3522 соответствует требованиям ГОСТ 12.2.120 и не соответствует требованиям ГОСТ 12.2.019-2005 (пп. 7.6, 7.12).

ВЫВОДЫ

Трактор "Беларус" 3522 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер МИС |  | С.Н. Цыцорин |
| Зав. КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | М.А. Захаров |
| Инженер-испытатель |  | Р.С. Пронин |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию трактора и особенностей конструкции

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В процессе испытаний изменения в конструкцию трактора не вносились. |  |