МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

# ОТЧЕТ № 07-100-2014

# (6240732)

от 27 ноября 2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

плуга навесного 4-корпусного bomet

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. Заключение по результатам испытаний	9

5. Выводы 	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности

конструкции	11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Плуг навесной 4-корпусный |
| --- | --- |
| Марка машины | BOMET |
| Заводской номер машины | 1247 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | Фирма "PPHU BOMET", Польша |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | с 16.06-27.11.2014 |
| Место проведения испытаний | КФХ "Башаримова" Гулькевичского района, Краснодарского края |

Испытания плуга BOMET проведены на соответствие действующим в РФ требованиям НД, по специальной программе-методике, утвержденной директором Кубанской МИС 23 июня 2014 г. и согласованной с ФГБУ "ГИЦ".

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Плуг навесной 4-корпусный BOMET предназначен для вспашки различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см  на участках, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2), углубления пахотного горизонта по отвальным фонам, улучшения лугов и пастбищ, рыхления почв на склонах до 8º.

Плуг агрегатируется с тракторами класса 1,4-2.

Плуг состоит (рисунки 1 и 2) из рамы 1, навесного устройства 2, рабочих органов 3, приспособления для подсоединения катка 4 и опорного           колеса 5.

Рисунок 1 – Плуг навесной 4-корпусный BOMET,

вид спереди справа:

1 - рама; 2 - навесное устройство; 3 - рабочий орган

Рисунок 2 – Плуг навесной 4-корпусный BOMET,

вид сзади справа:

4 - приспособление для подсоединения катка, 5 - опорное колесо

Рисунок 3 – Плуг навесной 4-корпусный в агрегате

с трактором МТЗ-892, вид в работе

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД |  | данным испытаний |
| Вид работы | Вспашка почвы отвальная |  | Вспашка почвы отвальная |
| Условия испытаний |  |  |  |
| Влажность почвы, % |  |  |  |
| в слое, см: |  |  |  |
| от 0 до 10 включ. | #  #   |  | 27,3 |
| св.10-"-20-"- |  | До 30 | 27,0 |
| -"-20-"-30-"- |  | по слоям | 25,8 |
| Твердость почвы, МПа |  |  |  |
| от 0 до 10 включ. | #  #   |  | 0,37 |
| св.10-"-20-"- |  | До 4,0 | 0,88 |
| -"-20-"-30-"- |  | по слоям | 1,37 |
| Масса растительных и пожнивных остатков на 1 м2, г | Нет данных |  | 368,5 |
| Высота растительных и пожнивных остатков, см | До 25 |  | 2,5 |
| Режимы работы: |  |  |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч | До 12 |  | 7,3 |
| - рабочая ширина захвата, м | 1,2 |  | 1,2 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД |  | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | Трактора кл. 1,4-2,0 | МТЗ-892 |  |
| Ширина захвата, конструкционная, м | 1,2 | 1,2 |  |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |
| - рабочая | До 12 | 7,3 |  |
| - транспортная | Не более 15 | До 15 |  |
| Габаритные размеры плуга, мм: |  |  |  |
| - длина | Нет данных | 3020 |  |
| - ширина | То же | 1750 |  |
| - высота | -"- | 1470 |  |
| Дорожный просвет, мм | -"- | 450 |  |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | -"- | 485 |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
|  | НД | данным испытаний |  |
|  |  | вспашка отвальная |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |
| - основного времени | Нет данных | 0,88 |  |
| - сменного времени | То же | 0,70 |  |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 14-17 | 16,7 |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | Нет данных | 1,00 |  |
| - использования сменного времени | 0,75 | 0,79 |  |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| Глубина обработки, см | До 30 | 26,7 |  |
| Крошение почвы, % |  |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |
| от 0 до 50 включ. | Не менее 71-75 | 75,5 |  |
| св. 50-"-100-"- | Нет данных | 5,6 |  |
| -"-100-"-150-"- | То же | 6,8 |  |
| -"-150 | -"- | 12,1 |  |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % | 95±5 | 94,6 |  |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | 12-15 | 14,2 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 5 | 3,4 |  |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не отмечено |  |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Требования безопасности | Должен соответствовать ГОСТ Р 53489-2009 | Имеет два несоответствия требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по двум пунктам (пп. 4.6, 4.9.6) |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Плуг навесной 4-корпусный BOMET поступил в собранном виде, комплектным, документация отсутствовала. За время транспортировки      и разгрузки сохранность обеспечена.

В целом по плугу качество изготовления и лакокрасочного покрытия удовлетворительное.

Окраска деталей и сборочных единиц, определяющих товарный вид             изделия, выполнена по V классу в соответствии с ГОСТ 6572-91. Качество покрытия соответствует ГОСТ 9.032-74. Отмеченные отдельные штрихи, риски и волнистость находятся в пределах допустимого. Покрытие остальных деталей, за исключением тех, класс которых не нормируется, выполнено по VI классу (ГОСТ 6572-91, п.2).

Толщина лакокрасочного покрытия составила: рама – 60 мкм, рабочие органы – 50 мкм, что соответствует ГОСТ 6572-91.

Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия поверхности плуга составила 2 балла, что соответствует нормативу ГОСТ 6572-91 (не более 2-х баллов).

Детали болтокрепежных соединений имеют анодное антикоррозионное покрытие по ГОСТ 9.303-84.

Качество выполнения сварных соединений удовлетворительное.

Эксплуатационно-технологическая оценка плуга BOMET проведена на отвальной вспашке почвы после дискового лущения стерни подсолнечника.

Средняя скорость движения агрегата на вспашке почвы составила  7,3 км/ч, при рабочей ширине захвата 1,2 м. Производительность за час основного времени составила 0,88 га, а за час сменного времени 0,70 га. Удельный расход топлива составил 16,7 кг/га. Коэффициент использования сменного времени при этом составил 0,79.

Средняя глубина обработки была 26,7 см, что соответствовало требованиям НД. Гребнистость поверхности поля составила 3,4 см, что соответствовало требованиям НД не более 5 см. Глубина заделки растительных и пожнивных остатков была 14,2 см (по НД - 12-15 см), а заделка этих остатков - 94,6 % (по НД - 95 ± 5 %).

Качество крошения почвы по содержанию фракций размером                         до 50 мм составило 75,5 % (по НД не менее 71-75 %). Забивания и залипания рабочих органов не отмечено.

При поведении оценки безопасности и эргономичности конструкции плуга BOMET выявлено два несоответствия требованиям ГОСТ Р 53489  по двум пунктам, устранение которых не требует существенных изменений конструкции плуга.

5. ВЫВОДЫ

Плуг навесной 4-корпусный BOMET соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Н. Цыцорин |
| Заведующий КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | М.А. Захаров |
| Инженер-испытатель |  | Л. И. Белименко |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В процессе испытаний плуга навесного 4-корпусного BOMET изменения в конструкцию не вносились. |  |