МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

ОТЧЕТ № 07-101-2014

(6241002)

от 27 ноября  2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ  ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

ТРАКТОРА КОЛЕСНОГО БЕЛАРУС 1523

Новокубанск 2014

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение	3

1. Назначение трактора	4

2. Результаты испытаний	7

3. Перечень несоответствий трактора требованиям НД	8

4. Заключение по результатам испытаний	9

Выводы	11

Приложение А. Оценка эффективности изменений,

внесенных в конструкцию трактора

и особенности конструкции...	12

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование трактора | - колесный сельскохозяйственный общего назначения |
| --- | --- |
| Марка трактора | - Беларус 1523 |
| Марка двигателя | - Д 260.1 |
| Заводской номер трактора | - 15006233 |
| Заводской номер двигателя | - 135980 |
| Год изготовления | - 2014 |
| Изготовитель | - ОАО "Минский тракторный завод", Республика Беларусь |
| Сведения о сертификации | - нет данных |
| Период проведения испытаний | - 02.09-27.11.2014 |
| Место проведения испытаний | - КФХ "Горбуново", Кавказского района Краснодарского края |

Испытания трактора Беларус 1523  проведены на соответствие требованиям отечественной НД и вписываемости в технологию сельскохозяйственного производства зоны деятельности МИС, по спецпрограмме согласованной с ФГБУ "ГИЦ" и рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ "Кубанская МИС" 08 сентября 2014 года.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ТРАКТОРА

Трактор колесный Беларус 1523 является трактором общего назначения с колесной формулой 4х4.

Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с прицепными и навесными машинами и орудиями: основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных    и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов.

Двигатель Д-260.1 рядный, шестицилиндровый, четырехтактный жидкостного охлаждения с турбонаддувом и последовательным охлаждением наддувочного воздуха, рабочим объемом 7,12 л, номинальной мощностью 114 кВт, при частоте вращения коленчатого вала 2100 мин-1.

Коробка передач - механическая ступенчатая, с шестернями постоянного зацепления, переключение 4-х передач в каждом из 4-х диапазонов переднего хода и 2-х диапазонов заднего хода осуществляется с помощью синхронизаторов.

Рабочая тормозная система - гидравлические, саморегулирующиеся многодисковые тормозные механизмы.

Кабина трактора Беларус 1523 с достаточно большим внутренним объемом и круговым обзором, укомплектованная системой отопления и кондиционером, пылезащитной фильтрацией, стеклоочистителями, зеркалами заднего вида и комплектом дорожных огней.

Для агрегатирования трактора с сельскохозяйственными машинами применяется тяговый брус и задняя трехточечная навеска класса III.

Трактор оснащен задним независимым двухскоростным ВОМ – 540 и 1000 об/мин.

Эксплуатационная масса трактора, в целях снижения буксования движителей, может изменяться за счет балластировки путем установки дополнительных балластных грузов на переднем брусе.

Рисунок 1 – Трактор колесный Беларус 1523,

вид спереди слева

Рисунок 2 – Трактор Беларус 1523 в агрегате

с дисковым лущильником UNIA ARES 4TXL,

на дисковом лущении стерни кукурузы (1-й след)

Рисунок 3 - Трактор Беларус 1523 в агрегате

с дисковым лущильником UNIA ARES 4TXL,

на дисковом лущении стерни подсолнечника

(2-й след)

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| - Техническая характеристика трактора |  |  |
| Тип трактора | Общего назначения |  |
| Тип двигателя | Дизельный, шестицилиндровый, рядный, с турбонаддувом, последовательным охлаждением наддувочного воздуха |  |
| Габаритные размеры трактора, мм: |  |  |
| - длина с грузами и навесной системой в транспортном положении | 4710 | 4730 |
| - ширина по концам полуосей задних колес | 2250 | 2250 |
| - высота по кабине | 3000 | 3010 |
| База, мм | 2760 | 2760 |
| Ширина колеи, мм: |  |  |
| - передних колес | 1520-2435 | 1600 |
| - задних колес | 1540-2115 | 1670 |
| Дорожный просвет(под задним мостом), мм | 455+5 | 455 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,0 | 5,2 |
| Масса трактора эксплуатационная, кг | Нет данных | 6250 |
| Диапазон скоростей движения, км/ч: |  |  |
| - переднего хода | 1,73-32,34 | 1,76-32,6 |
| - заднего хода | 2,7-15,5 | 2,7-15 |
| Частота вращения ВОМ, мин-1 | 540/1000 |  |
| Заправочные емкости: |  |  |
| - топливный бак | 270 | 270 |
| - система охлаждения | 31 | 31 |
| - картер двигателя | 18 | 18 |
| - силовая передача | 47 | 47 |
| - ГНС | 35 | 35 |

3. ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРАКТОРА ТРЕБОВАНИЯМ НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Требования безопасности | Должен соответствовать ГОСТ 12.2.019-2005 | Отмечено одно несоответствие ГОСТ 12.2.019-2005 (п. 7.17) |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Трактор колесный Беларус 1523 приобретен КФХ "Горбуново"  Кавказского района Краснодарского края.  Доставлен в хозяйство  своим ходом  в комплектном и работоспособном состоянии. За время транспортировки повреждений не отмечено.

В целом по трактору качество изготовления удовлетворительное.

Подтекания топлива в топливной системе, масла из внутренних полостей через сальники, пробки, прокладки и соединения маслопроводов отсутствуют.

Заправочные емкости заправлены соответствующими горюче-смазочными материалами

Трактор имеет блокировку, обеспечивающую невозможность пуска двигателя при включенном положении рычагов переключения режимов.

Опробованием работы двигателя на холостом ходу установлено, что система пуска находится в исправном состоянии; показания приборов, контролирующих работу систем охлаждения, смазки и электрооборудования при работе двигателя без нагрузки, на минимальной и максимальной частотах вращения, соответствуют требованиям исправного состояния трактора; стуки, шумы, свидетельствующие о неисправностях двигателя, отсутствуют.

Опробованием трактора на холостом ходу установлено, что органы управления действуют правильно, без отклонений, стуки и шумы в системах и агрегатах при работе без нагрузки отсутствуют.

В целом по трактору качество изготовления и лакокрасочного                    покрытия удовлетворительное.

Покрытие наружных поверхностей облицовочных деталей, определяющих товарный вид изделия, выполнено по IV классу в соответствии                 с ГОСТ 6572-91.

Качество лакокрасочного покрытия соответствует ГОСТ 9.032-74. Отмеченные отдельные штрихи, риски, разнооттеночность на панелях облицовки находятся в допустимых пределах. Покрытие остальных деталей, за исключением тех, класс которых не нормируется, выполнено по V классу (ГОСТ 6572-91).

Толщина лакокрасочного покрытия составила: рама – 75-80 мкм, передний мост – 100-120 мкм, диски колес – передние 125-140 мкм, задние 80-100 мкм, что соответствует требованиям ГОСТ 6572-91.

Прочность сцепления лакокрасочного покрытия (адгезия) трактора составила 2 балла, что соответствует нормативу ГОСТ 6572-91 (не более   2-х балов).

Детали болтокрепежных соединений имеют анодное антикоррозийное покрытие по ГОСТ 9.303-84.

Качество выполнения сварных соединений трактора в целом удовлетворительное. Наличие пропусков, непроваров, трещин, прожогов и шлаковых включений не отмечено.

Трактор удовлетворительно агрегатируется с дисковым лущильником UNIA ARES 4TXL, плугом ПНР-(4+1)х45П и культиватором КПК-8А.

Оценка эксплуатационно-технологических показателей трактора   Беларус 1523 в агрегате  с дисковым лущильником UNIA ARES 4TXL  проводилась на двух фонах: на дисковом лущении стерни кукурузы (1-й след) и на дисковом лущении стерни подсолнечника (2-й след).

На дисковом лущении стерни кукурузы (1-й след) при рабочей скорости движения 8,1 км/ч, рабочей ширине захвата 3,92 м и глубине обработки 8,4 см, производительность трактора в агрегате с дисковым лущильником UNIA ARES 4TXL за 1 час основного времени составила 3,17 га,                   а сменного времени – 2,53 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 6,5 кг/га.

На дисковом лущении стерни подсолнечника (2-й след) при рабочей скорости движения 9,2 км/ч, рабочей ширине захвата 3,9 м, и глубине                   обработки 7,8 см производительность трактора в агрегате с дисковым                               лущильником UNIA ARES 4TXL за 1 час основного времени составила 3,59 га, сменного времени – 2,87 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 7,0 кг/га.

При этом показатели качества работы на двух фонах соответствовали требованиям НД.

При проведении оценки безопасности и эргономичности установлено, что конструкция трактора  колесного Беларус 1523 имеет одно несоответствие требованиям ГОСТ 12.2.019-2005 (п. 7.17), устранение которого не требует внесения существенных изменений в конструкцию трактора.

ВЫВОДЫ

Трактор Беларус 1523 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер МИС |  | С.Н. Цыцорин |
| Зав. КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | М.А. Захаров |
| Инженер-испытатель |  | Р.С. Пронин |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию

трактора и особенности конструкции

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В процессе испытаний изменения в конструкцию трактора не вносились. |  |