МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

ОТЧЕТ № 07-105-2014

(2020052)

от  01 декабря  2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

# КУЛЬТИВАТОРА ДЛЯ СПЛОШНОЙ

# ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ КСОГ-4/2

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. Заключение по результатам испытаний	9

5. Выводы 	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Культиватор для сплошной обработки почвы |
| --- | --- |
| Марка машины | КСОГ-4/2 |
| Заводской номер машины | 921 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ЗАО "Техсервис" |
| Сведения о сертификации | № ТС RU C-RU.AE81.B.01074, с 21.11.2013 по 20.11.2018 |
| Период проведения испытаний | 01.04-01.12.2014 г. |
| Место проведения испытаний | Новокубанский филиал ФГБНУ "Росинформагротех" (КубНИИТиМ) Краснодарский край |

Испытания культиватора КСОГ-4/2 проведены на соответствие требованиям ТУ 4732-017-05316274-2013, утвержденных генеральным директором  ЗАО "Техсервис" 20 октября 2013 года, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ "Кубанская МИС" 07 апреля 2014 года.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Культиватор для сплошной обработки почвы КСОГ-4/2 предназначен для предпосевной обработки почвы и обработки паров на ровных полях и с уклоном до 8º, с почвой различного механического состава при влажности почвы до 25 %, твердости почвы до 3,0 МПа (30 кгс/см2), длине пожнивных остатков до 25 см.

Культиватор применяется во всех почвенно-климатических зонах, кроме районов с каменистыми почвами и стерневыми фонами.

Культиватор агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4-2,0.

В испытываемый образец конструктивные изменения не вносились.

Рисунок 1 – Культиватор КСОГ-4/2, вид спереди справа

Рисунок 2 – Культиватор КСОГ-4/2, в агрегате с трактором

МТЗ-80, на предпосевной культивации

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ 4732-017-05316274-2013 | данным испытаний |
| Вид работы | Сплошная культивация | Предпосевная культивация |
| Условия испытаний |  |  |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | До 25 | 17,4 |
| св. 5 -"- 10 -"- | по | 26,1 |
| -"- 10 -"- 15 -"- | слоям | 27,4 |
| -"- 15 -"- 20 -"- |  | 26,8 |
| Твердость почвы, МПа, в слоях, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | До 3,0 | 0,06 |
| св. 5 -"- 10 -"- | по | 0,26 |
| -"- 10 -"- 15 -"- | слоям | 0,42 |
| -"- 15 -"- 20 -"- |  | 0,74 |
| Количество камней, шт./м2 | Нет данных | 0 |
| Количество сорняков на учетной площадке, г/м2 | То же | 25,0 |
| Высота сорных растений, см | До 25 | 9,5 |
| Количество пожнивных остатков на учетной площадке, г/м2 | Нет данных | 27,5 |
| Предшественник и предшествующая обработка почвы | В соответствии с технологической картой хозяйства | Озимая пшеница, сплошная культивация |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | До 10 | 6,4-6,8 |
| - рабочая ширина захвата, м | 4,0 | 3,9 |
| - глубина обработки средняя, см | 6-12 | 10,0 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ 4732-017-05316274-2013 | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | С тракторами тягового класса 1,4-2,0 | МТЗ-80, МТЗ-82 |
| Ширина захвата конструкционная, м | 4,0 | 4,04 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | До 10 | 6,6 |
| - транспортная | Не более 15 | До 15 |
| Габаритные размеры культиватора, мм: |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |
| длина | Не более 5000 | 4990 |
| ширина | Не более 4100 | 4040 |
| высота | Не более 1050 | 1030 |
| - в транспортном положении |  |  |
| длина | Не более 4950 | 4920 |
| ширина | Не более 4100 | 4040 |
| высота | Не более 1730 | 1500 |
| Дорожный просвет, мм | 300 | 300 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | Не более 910 | 846 |

| Функциональные показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |
|  | ТУ 4732-017-05316274-2013, СТО АИСТ 4.6-2010 |  | данным испытаний |  |
|  |  |  | предпосевная культивация |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |
| - основного времени | До 4 |  | 2,56 |  |
| - сменного времени | Нет данных |  | 1,98 |  |
| Удельный расход топлива за время |  |  |  |  |
| сменной работы, кг/га | Не более 5,5 |  | 2,8 |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | Не менее 0,99 |  | 1,00 |  |
| - использования сменного времени | Нет данных |  | 0,77 |  |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |  |  |
| Глубина обработки средняя, см | 6-12 |  | 10,0 |  |
| Крошение почвы, %: |  |  |  |  |
| - размер фракций, мм |  |  |  |  |
| от 0 до 10 включ. |    | 80 | 64,8 |   88,3  |
| св. 10 -"- 25 -"- |  |  | 23,5 |  |
| -"- 25 -"- 50 -"- | Нет данных |  | 9,5 |  |
| св. 50 | То же |  | 2,2 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 4 |  | 3,0 |  |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |  | 100 |  |
| Вынос влажного слоя на поверхность, % | Не допускается |  | - 1,3 |  |
| - до прохода |  |  |  |  |
| от 0 до 3 включ. | То же |  | 7,9 |  |
| св. 3-"-6-"- | -"- |  | 14,6 |  |
| -"-6-"-9-"- | -"- |  | 24,8 |  |
| - после прохода |  |  |  |  |
| от 0 до 3 включ. | -"- |  | 6,6 |  |
| св. 3-"-6-"- | -"- |  | 18,9 |  |
| -"-6-"-9-"- | -"- |  | 25,5 |  |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается |  | Не отмечено |  |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Несоответствий требованиям НД не отмечено |  |  |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Культиватор для сплошной обработки почвы КСОГ-4/2  доставлен в Кубанскую МИС на испытания в разобранном виде автомобильным транспортом, четырьмя упаковочными местами, комплектным. Сохранность за время транспортировки и разгрузки обеспечена. Трудоемкость досборки составила 1,0 чел.-ч.

Культиватор по составу деталей, узлов и комплектности соответствует перечню паспорта. Запасные части, инструмент и принадлежности к культиватору не прилагаются, используется инструмент, которым укомплектован трактор.

В целом по культиватору качество изготовления и лакокрасочного покрытия удовлетворительное.

Окраска деталей и сборочных единиц, определяющих внешний вид изделия, выполнена по V классу в соответствии с ГОСТ 6572-91. Покрытие остальных деталей, за исключением тех, класс которых не нормируется, выполнено по VI классу (ГОСТ 6572-91, п. 2). Качество покрытия соответствует ГОСТ 9.032-74. Отмеченные отдельные штрихи, риски и волнистость находятся в пределах допустимых.

Толщина лакокрасочного покрытия составила: рама - 50 мкм,  рабочие органы - 50 мкм, что соответствует требованиям ГОСТ 6572-91.

Прочность сцепления лакокрасочного покрытия (адгезия) культиватора составила 2 балла, что соответствует нормативу ГОСТ 6572-91 (не более 2-х баллов).

Качество выполнения сварных соединений в целом удовлетворительное.

Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на предпосевной культивации, в оптимальные агросроки. При рабочей скорости движения агрегата 6,6 км/ч и рабочей ширине захвата культиватора 3,9 м производительность за час основного времени составила 2,56 га (по ТУ – до 4 га). Производительность за час сменного времени составила 1,98 га. Удельный расход топлива за время сменой работы равен 2,8 кг/га. Коэффициент использования сменного времени составил 0,77. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,00. При этом показатели качества работы культиватора соответствовали требованиям ТУ и НД.

При оценке безопасности и эргономичности конструкции  установлено, что культиватор соответствует всем требованиям ГОСТ Р 53489-2009.

5. ВЫВОДЫ

Культиватор для сплошной обработки почвы КСОГ-4/2 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор Кубанской МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер МИС |  | С.Н. Цыцорин |
| Заведующий КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | М.А. Захаров |
| Инженер-испытатель |  | О.В. Клочков |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В процессе испытаний культиватора изменения в конструкцию не вносились. |  |