МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

ОТЧЕТ № 07-108-2014

(1010052)

от  01 декабря  2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЯ НАВЕСНОГО ГРН-3

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. Заключение по результатам испытаний	9

5. Выводы 	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Глубокорыхлитель навесной |
| --- | --- |
| Марка машины | ГРН-3 |
| Заводской номер машины | 12 |
| Год изготовления | 2012 |
| Изготовитель | ООО "АГРО-ТЕХ", г. Таганрог |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | 25.01.2013-01.12.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ФГБУ "Кубанская МИС" Новокубанский район Краснодарский край |

Испытания глубокорыхлителя навесного ГРН-3 проведены на соответствие требованиям ТУ 4732-020-46558598-2012, утвержденных директором ООО "АГРО-ТЕХ", по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ "Кубанская МИС" 28 января 2013 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Глубокорыхлитель навесной ГРН-3 предназначен для нарезания щелей на полях с целью обогащения глубоких слоев почвы воздухом и влагой без переворачивания его. Глубокорыхлитель используется для защиты почвы от водной эрозии и используется на ровных участках и склонах до 12, где имеет место водная и ветровая эрозии.

Глубокорыхлитель агрегатируется с пропашными тракторами тягового класса 1,4-3,0 (МТЗ-82, МТЗ-1221, Т-150К).

Рисунок 1 – Глубокорыхлитель навесной ГРН-3,

вид спереди слева:

1 - рама; 2 - навеска; 3 - рабочий орган (стойка); 4 - опорное

колесо с механизмом регулировки глубины обработки

Рисунок 2 – Глубокорыхлитель навесной ГРН-3,

вид сзади слева

Рисунок 3 – Глубокорыхлитель навесной ГРН-3 в агрегате

с трактором Т-150К в работе

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ 4732-020-46558598-2012, СТО АИСТ 4.6-2010 |  | данным испытаний |
| Вид работы | Чизелевание почвы |  | Чизелевание почвы |
| Условия испытаний |  |  |  |
| Рельеф | Ровный и с уклоном до 12 |  | Ровный |
| Микрорельеф | Ровный, волнистый |  | Ровный |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: |  |  |  |
| от 0 до 10 включ. |    | До 30,0 по слоям | 10,6 |
| -"- 10 -"- 20 -"- |  |  | 14,5 |
| -"- 20 -"- 30 -"- |  |  | 14,0 |
| Твердость почвы, МПа, в слоях, см: |  |  |  |
| от 0 до 5 включ. |    | До 4,0 по слоям | 1,2 |
| -"- 5 -"- 10 -"- |  |  | 2,7 |
| -"- 10 -"- 15 -"- |  |  | 3,4 |
| Масса растительных и пожнивных остатков, г/ м2 | Нет данных |  | 857,5 |
| Высота растительных и пожнивных остатков, см | До 25 |  | 15,6 |
| Предшествующая обработка почвы | В соответствии с технологической картой хозяйства |  | 1-ый след дискового лущения стерни оз. пшеницы " |
| Режимы работы: |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 8 - 10 |  | 8,3-8,5 |
| - рабочая ширина захвата, м | 2,4 |  | 2,5 |
| - глубина обработки, см | До 35 |  | 32,7 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ 4732-020-46558598-2012 |  | данным испытаний |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Тип изделия | Навесной |  | Навесной |  |
| Агрегатируется (тяговый класс и марки тракторов) | Пропашные тракторы тягового класса 1,4-3,0 |  | Т -150К |  |
| Ширина захвата конструкционная, м | Нет данных |  | 2,13 |  |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |  |
| - рабочая | 8-10 |  | 8,4 |  |
| - транспортная | 15-20 |  | До 20 |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |  |  |
| длина | 1250 |  | 1250 |  |
| ширина | 2300 |  | 2280 |  |
| высота | 1300 |  | 1315 |  |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | Нет данных |  | 520 |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |  |
| Показатель |  | Значение показателя по: |  |  |
|  |  | ТУ 4732-020-46558598-2012, СТО АИСТ 4.6-2010 |  | данным испытаний |
|  |  |  |  | Чизелевание почвы |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |  |
| - основного времени |  | 1,9-2,4 |  | 2,10 |
| - сменного времени |  | Нет данных |  | 1,60 |
| Удельный расход топлива за время |  |  |  |  |
| сменной работы, кг/га |  | То же |  | 13,0 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |  |
| - надежности технологического процесса |  | 0,98 |  | 1,00 |
| - использования сменного времени |  | Нет данных |  | 0,76 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |  |  |
| Глубина обработки, см |  | До 35 |  | 32,7 |
| Крошение почвы, % |  |  |  |  |
| размер фракций, мм |  |  |  |  |
| от 0 до 50 включ. |  | 25 на невспахан. |  | 70,3 |
| св. 50 -"- 100 -"- |  | Нет данных |  | 6,8 |
| -"-100 -"-150 -"- |  | То же |  | 1,04 |
| -"- 150 |  | -"- |  | 12,4 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | ≤ 40 |  | 39,9 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  | 12-15 |  | 12,6 |
| Гребнистость поверхности почвы (высота гребней), см |  | До 5 |  | 4,3 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | Не допускается |  | Не отмечено |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Несоответствий требованиям ТУ не отмечено |  |  |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Глубокорыхлитель навесной ГРН-3 доставлен в Кубанскую МИС на испытания автомобильным транспортом в собранном виде, одним упаковочными местами, комплектным.

Техническое описание и руководство по эксплуатации соответствует требованиям ГОСТ 27388-87 и содержит достаточно информации по устройству и работе глубокорыхлителя, правилам эксплуатации и проведения ТО. Технические условия по глубокорыхлителю соответствуют требованиям ГОСТ 2.114-95.

В целом по глубокорыхлителю навесному ГРН-3 качество изготовления и лакокрасочного покрытия удовлетворительное.

Окраска деталей и сборочных единиц, определяющих товарный вид изделия, выполнена по V классу в соответствии с ГОСТ 6572-91, отмеченные отдельные штрихи, риски и волнистость находятся в пределах, допустимых ГОСТ 9.032-74. Покрытие остальных деталей, за исключением тех, класс которых не нормируется, выполнено по VI классу (ГОСТ 6572-91, п. 2).

Толщина лакокрасочного покрытия составила: рама, продольные и поперечные балки – 50 мкм, рабочие органы – 80 мкм, что соответствует требованиям ГОСТ 6572-91.

Прочность сцепления лакокрасочного покрытия (адгезия) на глубокорыхлителе навесном ГРН-3 составила 2 балла, что соответствует нормативу ГОСТ 6572-91 (не более 2-х баллов).

Качество выполнения сварных соединений в целом удовлетворительное. Детали болтокрепежных соединений имеют анодное антикоррозионное покрытие.

Деформации рамы и ее элементов не выявлено.

Эксплуатационно-технологические испытания глубокорыхлителя навесного ГРН – 3 проводились в агрегате с трактором Т-150К. При средней рабочей скорости 8,4 км/ч с рабочей шириной захвата 2,5 м, средняя глубина обработки была 32,7 см (по ТУ – до 35 см) производительность агрегата за час основного времени составила 2,10 га. Производительность час сменного времени составила 1,60 га. Удельный расход топлива за время сменной работы 13,0 кг/га. Коэффициент использования сменного времени культиватора составил 0,76. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,00. При этом показатели качества работы глубокорыхлителя соответствуют требованиям ТУ и НД.

При проведении оценки безопасности и эргономичности конструкции глубокорыхлителя навесного ГРН-3   установлено, что конструкция  машины отвечает всем требованиям ГОСТ Р 53489-2009.

5. ВЫВОДЫ

Глубокорыхлитель навесной ГРН-3 соответствует требованиям  ТУ и НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор Кубанской МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер МИС |  | С.Н. Цыцорин |
| Зав. КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | М.А. Захаров |
| Инженер-испытатель |  | С.М. Деняк |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В процессе испытаний глубокорыхлителя было изменено положение крепления опорного колеса с механизмом регулировки глубины обработки (смещено от рабочих органов в стороны на 100 мм), с целью исключения забивания опорного колеса почвой и его заклинивания | Изменение эффективно Замечаний не отмечено |

Рисунок А.1 – Смещение крепления опорного колеса

и механизма регулировки глубины обработки,

установка дополнительного крепления