МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

ОТЧЕТ № 07-128-2014

(2010011)

от  08  декабря  2014 г.

ВЫПОЛНЕНИЯ  ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ИСПЫТАНИЙ

ТРАКТОРА КОЛЕСНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ АТМ 7360

Новокубанск 2014

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение

1. Назначение трактора

2. Результаты испытаний

3. Перечень несоответствий трактора требованиям НД

4. Заключение по результатам испытаний

Выводы

Приложение А. Оценка эффективности изменений,

внесенных в конструкцию трактора

и особенности конструкции...

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование трактора | - колесный сельскохозяйственный общего назначения |
| --- | --- |
| Марка трактора | - АТМ 7360 |
| Марка двигателя | - Deutz TCD 2013 L06-4V |
| Заводской номер трактора | - 73605000006 |
| Заводской номер двигателя | - 11107379 |
| Год изготовления | - 2012 |
| Изготовитель | - ЗАО "Агротехмаш-Т", г. Тамбов |
| Сведения о сертификате | - № ТС RU C-RU.AЯ04.В.00044 с 24.11.2011 по 24.11.2016 |
| Период проведения испытаний | - 22.05.2012-5.12.2014 |
| Место проведения испытаний | - ЗАО "им. Мичурина" Новокубанского района Краснодарского края, филиал ФГБНУ "Росинформагротех" (КубНИИТиМ) Новокубанского района Краснодарского края |

Испытания трактора АТМ 7360 проведены на соответствие требованиям ТУ 4722-007-46926381-2010 "Трактор "АТМ 7360" и его комплектации", утвержденных генеральным директором ЗАО "Агротехмаш", по рабочей программе-методике испытаний, утвержденной директором Кубанской МИС  28.05.2012 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ТРАКТОРА

Трактор АТМ 7360 (рисунки 1-8)  является колесным сельскохозяйственным трактором общего назначения тягового класса 6 (при полном балластировании – тягового класса 8) с колесной формулой 4х4, климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150.

Трактор предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ, основной и предпосевной обработки почвы, посева различных культур в составе широкозахватных комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов. Является базовым модулем для модификации при использовании его                     в коммунальном и лесном хозяйстве.

Двигатель шестицилиндровый четырехтактный дизельный Deutz TCD 2013 L06-4V жидкостного охлаждения с турбонаддувом, с непосредственным впрыском топлива, дополнительным охлаждением наддувочного воздуха, электронной системой управления двигателем.

Расположение цилиндров – рядное, вертикальное, рабочий объем цилиндров 7,142 л.

Коробка передач (КП) фирмы ZF (Германия), модели ECCOM 5.0 –  комбинированная гидромеханическая, с бесступенчатым переключением под нагрузкой без разрыва потока мощности, с электронной системой управления.

Трактор оснащен рабочей и стояночной тормозными системами. Рабочие тормоза трактора – многодисковые в масляной ванне, действующие на задние колеса и через привод ПВМ на передние колеса. Управление сблокировано с тормозами прицепа.

Стояночный тормоз – однодисковый, сухой – расположен на выходном валу коробки передач. Стояночный тормоз имеет механический (тросовый) привод, сблокированный с рабочими тормозами, и приводится в действие рычагом управления из кабины.

Кабина установлена на четырех пневмоподушках, безопасная, каркасно-трубчатой конструкции, термо- шумо- виброизолированная, с кондиционером, с системой отопления, вентиляции и фильтрации, калориферного типа, оборудована пневмоподрессоренным, регулируемым по весу               и росту оператора сиденьем.

Гидравлическая система трактора АТМ 7360 имеет два гидравлических контура: контур низкого и контур высокого давления. Контур низкого давления управляет полным приводом и механизмом блокировки дифференциала; контур высокого давления управляет системой рулевого управления, гидравлическими системами навесного устройства и рабочего оборудования.

Трактор  оснащен шестисекционным гидрораспределителем обеспечивающим управление выносными линиями. Все секции двойного действия. Тип гидросистемы трактора обеспечивает позиционное, силовое, смешанное регулирование положения сельскохозяйственных орудий.

Заднее навесное устройство (НУ-4) – трехточечного типа, позволяет агрегатировать с.-х. машины импортного и отечественного производства, имеет присоединительные элементы, выполненные по ГОСТ 10677-2001 г., для тракторов 5-8 класса тяги. Трактор оборудован быстросоединяющим устройством (БСУ).

Задний вал отбора мощности независимый, имеет две частоты вращения 1000 и 540 об/мин. Управление фрикционной многодисковой "мокрой" муфтой ВОМ – электрогидравлическое. Включение и выключение вала отбора мощности осуществляется с рабочего места оператора или снаружи трактора.

Эксплуатационная масса трактора, в целях снижения буксования движителей, может изменяться за счет балластировки путем установки               дополнительных балластных грузов на переднем брусе и задних колесах,                  а также установки сдвоенных передних и задних колес.

Рисунок 1 – Трактор колесный сельскохозяйственный

общего назначения АТМ 7360, вид спереди слева

Рисунок 2 – Трактор колесный сельскохозяйственный

общего назначения АТМ 7360, вид сзади слева

Рисунок 3 – Трактор АТМ 7360 в агрегате с бороной БД-9,3,

на дисковом лущении стерни озимой

пшеницы (1 след)

Рисунок 4 – Трактор АТМ 7360 в агрегате с бороной БД-9,3,

на дисковом лущении стерни озимой пшеницы

(2 след)

Рисунок 5 – Трактор АТМ 7360 в агрегате с плугом ППО-

(5+1+1)х40П, на отвальной вспашке почвы после

дискового лущения стерни пшеницы (1 след)

Рисунок 6 – Трактор АТМ 7360 в агрегате с плугом ППО-

(5+1+1)х40П, на отвальной вспашке почвы после

дискового лущения стерни  пшеницы (3 след)

Рисунок 7 – Трактор АТМ 7360 в агрегате с бороной

Challenger- 1435, на дисковом лущении

стерни озимой пшеницы (2 след)

Рисунок 8 – Трактор АТМ 7360 в агрегате с плугом ПНУ-6х35П,

на отвальной вспашке почвы после дискового

лущения стерни  пшеницы

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| - Техническая характеристика трактора |  |  |
| Тип трактора | Общего назначения |  |
| Тип двигателя | Дизельный шестицилиндровый, четырехтактный, рядный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха и электронной системой управления двигателем |  |
| Габаритные размеры трактора, мм: |  |  |
| - длина с грузами и навесной системой в транспортном положении | 6300±100 | 6500 |
| - ширина по концам полуосей задних колес | 2750±50 | 2750 |
| - высота по кабине | Нет данных | 3600 |
| База, мм | 3130±50 | 3110 |
| Ширина колеи, мм: |  |  |
| - передних колес | 2100 ±50 | 2010 |
| - задних колес | 2200 ±50 | 2000 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 500 | 500 |
| Минимальный радиус поворота, м | Не более 8 | 7,8 |
| Масса трактора эксплуатационная, кг | 12500-19000 | 16310* |
| Распределение эксплуатационной массы трактора по опорам (осям), кг: |  |  |
| - с передним балластом массой 1080 кг |  |  |
| передняя ось | Нет данных | 9040 |
| задняя ось | То же | 7270 |
| Максимальное давление движителей на почву по ГОСТ 26955, кПа | По ГОСТ 26955 не более 210 | 189,0 |
| Диапазон скоростей движения, км/ч: |  |  |
| - переднего хода | 0-50 | 0,4-50 |
| - заднего хода | 0-50 | 0,4-50 |
| Частота вращения ВОМ, мин-1 | 540/1000 |  |
| Заправочные емкости: |  |  |
| - топливный бак | 750 | 750 |
| - система охлаждения | 34 | 34 |
| - картер двигателя | 27 | 27 |
| - силовая передача | 63 | 63 |
| - ГНС | 120 | 120 |
| * Комплектация с передним балластным грузом |  |  |
| Мощностные и топливо-экономические показатели двигателя |  |  |
| Показатели работы трактора при стандартной частоте вращения ВОМ 1000±25 мин-1: |  |  |
| - максимальная мощность, кВт | Нет данных | 241,7 |
| - частота вращения коленвала двигателя, об/мин. | То же | 1800 |
| - частота вращения ВОМ | -"- | 950 |
| - удельный расход топлива при максимальной мощности, г/кВт·ч | -"- | 227 |
| Показатели двигателя: |  |  |
| - максимальная мощность двигателя в комплектации, соответствующей эксплуатационной мощности, кВт | 258(±2,5%) | 253,1 |
| - частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальной мощности, об/мин. | Нет данных | 2100 |
| - часовой расход топлива при максимальной мощности, кг/ч | То же | 55,5 |
| - удельный расход топлива при максимальной мощности, г/кВт·ч | 230±2,5% | 219 |
| - корректорный коэффициент запаса крутящего момента, % | Нет данных | 46 |
| - максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, об/мин. | 2200 | 2203 |
| - часовой расход топлива при максимальной частоте вращения холостого хода, кг/ч | Нет данных | 13,0 |
| - расход масла на угар, % (за 10 часовой угарный цикл на стенде с фиксированной нагрузкой) | -"- | Не определялся** |
| Тяговые показатели трактора |  |  |
| При максимальной тяговой мощности, кВт | Нет данных | 202,45 |
| При максимальном тяговом усилии, кН | То же | 97,63 |
| ** Определение показателя не предусмотрено программой-методикой испытаний. Согласовано с заводом-изготовителем. |  |  |

3. ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРАКТОРА ТРЕБОВАНИЯМ НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Несоответствий трактора АТМ 7360 требованиям НД не выявлено |  |  |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Трактор АТМ 7360 доставлен в Кубанскую МИС железнодорожным транспортом в собранном виде, комплектным согласно ТУ и упаковочным ведомостям. Сохранность при транспортировке обеспечена.

Упаковка выполнена согласно схеме, разработанной заводом-изготовителем. Вид и способ упаковки соответствует требованиям ТУ                  и НД, по упаковке замечаний нет.

Инструмент и принадлежности представлены согласно упаковочной ведомости, комплект вполне достаточен для проведения технического                       обслуживания и ремонта трактора.

Запасные части представлены согласно упаковочной ведомости,               за исключением: в ЗИПе фильтрующие элементы масляный и топливные              к двигателю отсутствовали.

Из технической документации заводом-изготовителем представлены: паспорт трактора, сервисная книжка, руководство по эксплуатации трактора, технические условия ТУ BY 101483199.556-2010 на русском языке,                а так же руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя ТСD 2013L06-4V фирмы "DEUTZ", каталог запасных частей двигателя  ТСD 2013L06-4V на английском языке.

Руководство по эксплуатации трактора содержит достаточно сведений по устройству и техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту, однако в руководстве отсутствуют: описание устройства двигателя, порядок проведения технического обслуживания и осмотра двигателя.

Технические условия на трактор соответствуют ГОСТ 2.114-95. Содержащиеся в ТУ требования безопасности, технические требования, требования к охране окружающей среды, правила приемки, методы контроля, транспортирования и хранения, указания по эксплуатации и гарантии изготовителя представлены в полном объеме.

Качество изготовления трактора АТМ 7360 и его лакокрасочного покрытия удовлетворительное. Покрытие наружных облицовочных                 деталей трактора, определяющих товарный вид изделия, выполнено                     по IV классу в соответствии с ГОСТ 6572-91, покрытие остальных деталей, за исключением тех, класс которых не нормируется, выполнено по V классу.

Качество лакокрасочного покрытия соответствует ГОСТ 9.032-74. Прочность лакокрасочного покрытия (адгезия) трактора составила 2 балла, что соответствует нормативу ГОСТ 6572-91 (не более 2-х баллов).

Детали болтокрепежных соединений имеют анодное антикоррозионное покрытие по ГОСТ 9.303-84.

Сварные соединения трактора выполнены удовлетворительно – околошовные зоны от брызг металла зачищены, геометрия швов выдержана, пропусков и прожогов не отмечено.

По результатам тормозных испытаний трактора АТМ 7360 через ВОМ получены мощностные и топливно-экономические показатели трактора и двигателя в соответствии с ТУ BY 101483199.559-2010.

По результатам тяговых испытаний установлено, что трактор развивает максимальную тяговую мощность 186-197 кВт при скорости от 7                 до 11 км/ч, тяговое усилие при этом составляет от 64,5 до 94 кН. Максимальное тяговое усилие, ограниченное допустимым пределом буксования составило 98,7 кН.

Трактор АТМ 7360 удовлетворительно агрегатируется с серийными с.-х. машинами.

По результатам эксплуатационно-технологических испытаний                  производительность агрегата за час технологического времени составила 7,33-13,81 га/ч при расходе топлива на этих операциях 2,9-7,8 кг/га.

По результатам оценки безопасности и эргономичности трактор АТМ 7360 соответствует требованиям ГОСТ 12.2.120 и ГОСТ 12.2.019-2005.

ВЫВОДЫ

Трактор АТМ 7360  соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер МИС |  | С.Н. Цыцорин |
| Зав. КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом, |  |  |
| инженер-испытатель |  | М.А. Захаров |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию трактора

| Цель и описание конструкционных изменений | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В процессе испытаний изменения в конструкцию трактора не вносились. |  |